Srpanj, 2021.

Srpanj, 2021.

Procjena rizika od velikih nesreća

Revizija I.

Procjena rizika od velikih nesreća

Revizija I.

Grad Karlovac

Grad Karlovac

| PREDMET:; Procjena rizika od velikih nesreća za Grad Karlovac – Revizija I.. Oznaka dokumenta:; RN/2021/0063. Izrađivač:; DLS d.o.o. Rijeka (Spinčićeva 2, 51 000 Rijeka). Radna skupina za izradu Procjene rizika od velikih nesreća:; Ivana Fočić, zamjenica gradonačelnika Grada Karlovca i načelnica Stožera civilne zaštite Grada Karlovca Stjepan Mrežar, pročelnik Ureda gradonačelnika Dario Čavlović, viši stručni savjetnik za civilnu zaštitu i vatrogastvo Dalibor Šestak, stručni suradnik za zaštitu na radu i protupožarnu zaštitu. Suradnici tvrtke DLS d.o.o.:; Igor Meixner; dipl.ing.kem.tehn.. Karlo Fanuko; ing.el.. Josipa Zarić; struč. spec. ing. sec.. mr.sc. Jarolim Meixner; dipl.ing.kem.tehn.. Petra Meixner; mag.iur.. Datum revizije:; Srpanj, 2021.. |  |  |
| --- | --- | --- |

M.P.

Odgovorna osoba

Ovaj dokument u cijelom svom sadržaju predstavlja vlasništvo Grada Karlovca  te je zabranjeno kopiranje, umnožavanje ili pak objavljivanje u bilo kojem obliku osim zakonski propisanog bez prethodne pismene suglasnosti odgovorne osobe Grada

Karlovca.

S A D R Ž A J

1	Uvod	8

1.1 Temelj za izradu procjene rizika	8

2	Osnovne karakteristike područja Grada Karlovca	10

2.1 Geografski pokazatelji	10

2.1.1 Geografski položaj	10

2.1.2 Broj stanovnika	12

2.1.3 Gustoća naseljenosti	14

2.1.4 Razmještaj stanovništva	14

2.1.5 Spolno-dobna raspodjela stanovništva	15

2.1.6	Ranjive skupine	16

2.1.7 Prometna povezanost	17

2.2 Društveno-politički pokazatelji	17

2.2.1 Sjedišta uprava tijela jedinice lokalne samouprave	17

2.2.2 Zdravstvene ustanove	18

2.2.3 Odgojno-obrazovne ustanove	20

2.2.4 Broj kućanstava	22

2.2.5 Broj članova obitelji po kućanstvu	22

2.2.6 Broj, vrsta (namjena) i starost građevina	23

2.3 Ekonomsko – gospodarski pokazatelji	23

2.3.1 Broj zaposlenih i mjesta zaposlenja	23

2.3.2 Broj primatelja socijalnih, mirovinskih i sličnih naknada	26

2.3.3 Proračun Grada Karlovca	26

2.3.4 Gospodarske grane	27

2.3.5 Velike gospodarske tvrtke	30

2.3.6 Objekti kritične infrastrukture	30

2.4 Prirodno – kulturni pokazatelji	35

2.4.1 Prirodna baština	35

2.4.2 Kulturno – povijesna baština	36

2.5 Povijesni pokazatelji	39

2.5.1 Štete uslijed prijašnjih događaja	39

2.5.2 Mjere zaštite iz Generalnog urbanističkog plana Grada Karlovca	39

2.6 Pokazatelji operativne sposobnosti	42

2.6.1 Popis operativnih snaga	42

2.6.2 Popis smještajnih kapaciteta i kapaciteta za pripremu hrane	43

3	Identifikacija prijetnji i rizika	44

3.1 Popis identificiranih prijetnji i rizika	44

3.2 Odabrani rizici i razlog odabira	47

3.3 Karte prijetnji	47

3.4 Karte rizika	47

4	Kriteriji za procjenu utjecaja prijetnji na kategorije društvene vrijednosti	48

4.1 Život i zdravlje ljudi	48

4.2 Gospodarstvo	48

4.3 Društvena stabilnost i politika	50

5	Vjerojatnost	51

6	Scenariji	52

6.1 Požari otvorenog tipa	52

6.1.1 Naziv scenarija	52

6.1.2 Uvod	52

6.1.3 Prikaz utjecaja na kritičnu infrastrukturu	53

6.1.4 Kontekst	53

6.1.5 Uzrok	56

6.1.6 Najvjerojatniji neželjeni događaj	60

6.1.7 Podaci, izvori i metode proračuna	63

6.1.8 Matrice rizika	64

6.1.9 Karte	65

6.2 Degradacija tla	66

6.2.1 Naziv scenarija	66

6.2.2 Uvod	67

6.2.3 Prikaz utjecaja na kritičnu infrastrukturu	68

6.2.4 Kontekst	69

6.2.5 Uzrok	71

6.2.6 Najvjerojatniji neželjeni događaj	72

6.2.7 Podaci, izvori i metode proračuna	74

6.2.8 Matrice rizika	75

6.2.9 Karte	76

6.3 Potres	77

6.3.1 Naziv scenarija	77

6.3.2 Uvod	78

6.3.3 Prikaz utjecaja na kritičnu infrastrukturu	78

6.3.4 Kontekst	78

6.3.5 Uzrok	87

6.3.6 Najvjerojatniji neželjeni događaj	89

6.3.7 Podaci, izvori i metode proračuna	99

6.3.8 Matrice rizika	100

6.3.9 Karte	101

6.4 Snijeg i led	102

6.4.1 Naziv scenarija	102

6.4.2 Uvod	103

6.4.3 Prikaz utjecaja na kritičnu infrastrukturu	103

6.4.4 Kontekst	103

6.4.5 Uzrok	106

6.4.6 Najvjerojatniji neželjeni događaj	107

6.4.7 Podaci, izvori i metode proračuna	110

6.4.8 Matrice rizika	111

6.4.9 Karte	112

6.5 Poplava	113

6.5.1 Naziv scenarija	113

6.5.2 Uvod	114

6.5.3 Prikaz utjecaja na kritičnu infrastrukturu	114

6.5.4 Kontekst	114

6.5.5 Uzrok	118

6.5.6 Najvjerojatniji neželjeni događaj	119

6.5.7 Podaci, izvori i metode proračuna	122

6.5.8 Matrice rizika	123

6.5.9 Karte	124

6.6 Tehničko-tehnološke nesreće s opasnim tvarima	125

6.6.1 Naziv scenarija	125

6.6.2 Uvod	126

6.6.3 Prikaz utjecaja na kritičnu infrastrukturu	126

6.6.4 Kontekst	126

6.6.5 Uzrok	129

6.6.6 Najvjerojatniji neželjeni događaj	130

6.6.7 Podaci, izvori i metode proračuna	134

6.6.8 Matrice rizika	135

6.6.9 Karte	136

6.7 Epidemija i pandemija	137

6.7.1 Naziv scenarija	137

6.7.2 Uvod	138

6.7.3 Prikaz utjecaja na kritičnu infrastrukturu	138

6.7.4 Kontekst	138

6.7.5 Uzrok	145

6.7.6 Njvjerojatniji neželjenidogađaj	145

6.7.7 Podaci, izvori i metode proračuna	148

6.7.8 Matrice rizika	149

6.7.9 Karte	150

7	USPOREDBA RIZIKA	152

8	ANALIZA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE	153

8.1 Područje preventive	153

8.1.1 Usvojenost strategija, normativne uređenosti te izrađenost procjena i planova od značaja za sustav civilne zaštite	153

8.1.2 Sustavi ranog upozoravanja i suradnja sa susjednim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave	154

8.1.3 Stanje svijesti pojedinaca, pripadnika ranjivih skupina, upravljačkih i odgovornih tijela	155

8.1.4 Ocjena stanja prostornog planiranja, izrade prostornih i urbanističkih planova razvoja, planskog korištenja zemljišta	156

8.1.5 Ocjena fiskalne situacije i njezine perspektive	157

8.1.6 Baza podataka	159

8.2 Područje reagiranja	160

8.2.1 Spremnost odgovornih i upravljačkih kapaciteta	160

8.2.2 Spremnost operativnih kapaciteta	161

8.2.3 Stanje mobilnosti operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite i stanja komunikacijskih kapaciteta	168

8.2.4 Analiza spremnosti prema rizicima obrađenim u Procjeni rizika	169

9	VREDNOVNJE RIZIKA	174

10	POPIS SUDIONIKA U IZRADI PROCJENE RIZIKA	177

11	PRILOZI	179

11.1 PRILOG 1. Karta prijetnji –stupnjevi ugroženosti šuma od požara - Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Grada Karlovca (svibanj, 2019.)	179

11.2 PRILOG 2. Karta prijetnji - Prostorni razmještaj klizišta krajem 2017. godine	181

11.3 PRILOG 3. Karta prijetnji - pregledna karta opasnosti od poplava po vjerojatnosti pojavljivanja (Plan upravljanja vodnim područjima 2022.-2027., Hrvatske vode, 2019.)	183

11. 4 PRILOG 4. Karta prijetnji - pregledna karta rizika od poplava za malu vjerojatnosti pojavljivanja (Plan upravljanja vodnim područjima 2022.-2027., Hrvatske vode, 2019.)	185

11.5 PRILOG 5. Karta prijetnji -  tehničko-tehnološke nesreća na području Grada Karlovca	187

11.6 PRILOG 6. Odluka o izradi Revizije procjene rizika od velikih nesreća na području Grada Karlovca	191

11.7 PRILOG 7. Ovlaštenje	194

Uvod

1.1 Temelj za izradu procjene rizika

Temeljem članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15, 118/18, 31/20, 20/21) predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave donosi procjenu rizika od velikih nesreća.

Procjena rizika od velikih nesreća (u daljnjem tekstu Procjena rizika) izrađuje se u svrhu smanjenja rizika i posljedica velikih nesreća, odnosno prepoznavanja i učinkovitijeg upravljanja rizicima.

Potreba izrade Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Karlovac temelji se na sljedećim društvenim, ekonomskim te praktičnim razlozima:

- standardiziranje procjenjivanja rizika na svim razinama i od strane svih sektora,

- prikupljanje svih bitnih podataka u jednom referentnom dokumentu,

- unaprjeđenje shvaćanja rizika za potrebe praktičnog korištenja u postupcima planiranja, osiguranja, investiranja te ostalim srodnim aktivnostima,

- pojednostavnjenje procesa u svrhu lakšeg nadzora i razumijevanja izlaznih rezultata.

Procesi i metodologije analiziranja i procjenjivanja rizika kontinuirano se razvijaju i modificiraju sukladno promjenama u okolišu. Stoga izrađena Procjena rizika Grada Karlovca predstavlja stanje na području Grada Karlovca s danom donošenja dokumenta.

Gradonačelnik Grada Karlovca donio je Odluku o postupku izrade Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Karlovca i osnivanje radne skupine za izradu Procjene rizika kojom su određeni voditelj i članovi radne skupine (KLASA: 830-01/21-01/12, URBROJ: 2133/01-03/06-21-1, 28. lipnja, 2021.). Radna skupina izabrala je rizike koji su karakteristični za Grad Karlovac i obrađuju se u Procjeni, a vodeći se Smjernicama za izradu procjene rizika od velikih nesreća za područje Karlovačke županije (KLASA: 010-01/17-01/32, URBROJ: 2133/1-05/06-17-02, 9. siječnja 2017.).

Procjena rizika ne provodi se za antropogene prijetnje poput ratova i terorističkih djelovanja te ostalih zlonamjernih aktivnosti pojedinaca koje mogu ugroziti stanovništvo, materijalna i kulturna dobra te okoliš na području Grada Karlovca.

Procjena rizika označava metodologiju kojom se utvrđuju priroda i stupanj rizika, prilikom čega se analiziraju potencijalne prijetnje i procjenjuje postojeće stanje ranjivosti koji zajedno mogu ugroziti stanovništvo, materijalna i kulturna dobra, biljni i životinjski svijet. Rizik obuhvaća kombinaciju vjerojatnosti nekog događaja i njegovih negativnih posljedica. Postupak izrade Procjene usklađen je s normom HRN EN ISO 31000:2012 – Upravljanje rizicima – Načela i smjernice, koja služi za potrebe unaprjeđenja razumijevanja rizika na svim razinama, osobito u smislu povećanja efikasnosti dosad uspostavljenih mjera za smanjenje rizika od velikih nesreća kao i definiranje novih mjera.

Procjena rizika obuhvaća:

- identifikaciju rizika - proces pronalaženja, prepoznavanja i opisivanja rizika,

- analizu rizika - obuhvaća pregled tehničkih karakteristika prijetnji kao što su lokacija, intenzitet, učestalost i vjerojatnost; analizu izloženosti i ranjivosti te procjenu učinkovitosti prevladavajućih i alternativnih kapaciteta za suočavanja u pogledu vjerojatnih rizičnih scenarija,

- vrednovanja (evaluacije) rizika - postupak usporedbe rezultata analize rizika s kriterijima prihvatljivosti rizika.

Slika 1. Prikaz procesa upravljanja rizikom

Izvor: HRN ISO 31000, Upravljanje rizikom – Načela i upute

Tijekom izrade Procjene rizika ugovorom je angažirana tvrtka DLS d.o.o. ovlaštenik za prvu grupu stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite i to u svojstvu konzultanta.

Osnovne karakteristike područja Grada Karlovca

2.1 Geografski pokazatelji

2.1.1 Geografski položaj

Područje Grada Karlovca, kao jedinice lokalne samouprave, površine je 396,37 km2 i čini 11,16% ukupne površine Karlovačke županije. Karlovac je smješten u središnjoj Hrvatskoj (zapadni dio regije Kontinentalna Hrvatska), na hidrografskom čvoru Kupe, Korane, Mrežnice i Dobre, na dodiru nizinske i gorske Hrvatske te Pokuplja i Korduna.

Područje Grada Karlovca, koje predstavlja središnji dio bivše općine Karlovac, nalazi se na krajnjem sjeveroistoku istoimene županije, unutar koje graniči s 10 jedinica lokalne samouprave i to na sjeveru s Općinom Draganić, na zapadu s Gradom Ozalj i Općinom Netretić, na jugu s Gradom Duga Resa i Općinama Barilović, Krnjak i Vojnić te na istoku s Općinom Lasinja, odnosno još s Općinom Gvozd iz Sisačko - moslavačke županije i na sjeveru s Općinom Pisarovina iz Zagrebačke županije.

Grad Karlovac čine 52 samostalna naselja: Banska Selnica, Banski Moravci, Blatnica Pokupska, Brezova Glava, Brežani, Brođani, Cerovac Vukmanićki, Donja Trebinja, Donje Mekušje, Donji Sjeničak, Gornja Trebinja, Gornje Stative, Gornji Sjeničak, Goršćaki, Husje, Ivančići Pokupski, Ivanković Selo, Ivošević Selo, Kablar, Karasi, Karlovac, Klipino Brdo, Kljaić Brdo, Knez Gorica, Kobilić Pokupski, Konjkovsko, Koritinja, Ladvenjak, Lipje, Luka Pokupska, Mahićno, Manjerovići, Okić, Popović Brdo, Priselci, Rečica, Ribari, Skakavac, Slunjska Selnica, Slunjski Moravci, Šebreki, Šišljavić, Tušilović, Tuškani, Udbinja, Utinja, Vodostaj, Vukmanić, Vukoder, Zadobarje, Zagraj i Zamršje.

Slika 2. Položaj Grada Karlovca u Karlovačkoj županiji

Hidrološka obilježja

Područje Grada Karlovca karakterizira sliv rijeke Kupe koji čine porječja rijeka: Kupe, Dobre, Mrežnice i Korane. Sliv rijeke Kupe karakteriziraju nesimetričnost (70% pritoka smješteno je na desnoj obali toka rijeke Kupe) i koncentracija (glavne rijeke sliva - Dobra, Korana i Mrežnica ulijevaju se u rijeku Kupu na vrlo uskom prostoru). Na području Grada Karlovca prisutne su sljedeće površinske vode:

rijeke: Kupa, Korana, Mrežnica, Dobra, Velika i Mala Utinja,

potoci južnih obronaka (Radonja) i jugoistočnih obronaka Donjeg i Gornjeg Sjenička,

vode stajaćice: umjetna jezera, ribnjaci,

geotermalni izvori (Rečica),

neistražene podzemne vode (pitke, mineralne),

ribnjaci Šumbar.

Geografske karakteristike

Na području Grada Karlovca ističu se dvije prirodne i gospodarske prostorne cjeline: niski i naplavno  močvarni dijelovi te rubna pobrđa. Niski i naplavno močvarni dijelovi karlovačkog donjeg Pokuplja, južni rubni dijelovi Karlovačke kotline sa složenim hidrografskim čvorištem, kojeg čine sastavci dijelova rijeke Kupe, njezinih pritoka Kupčine (dijelom kanalizirane), Velike Utinje, Dobre i Korane sa svojim pritokama Mrežnicom i Radonjom, a koje su velikim nanosima zatrpavale korito i uzrokovale stalne poplave i stvaranje močvarnih ravni. Većim dijelom se prostire s lijeve strane i sjeverno od rijeke Kupe (108-121 m nadmorske visine), a manjim dijelom s desne strane i južno od ove rijeke (110 -130 m nadmorske visine). Kotlina je ispunjena pleistocenim riječnim nanosima.

S desne strane i južno od rijeke Kupe, iznad pokupske nizine, prostiru se i izdižu brežuljci s terasastim zemljištem tzv. rubna pobrđa. To su viši jezerski neogeni sedimenti pliocenske, a u višim zonama miocenske starosti. Mjestimično ima šljunkovitih pleistocenskih nanosa te vapnenačkih brežuljaka, plitke kredne vapnene podine, koja prema jugozapadu prelazi u niski plitki zeleni i boginjavi karlovački krš, u kojem su rijeke usjekle svoja strma kanjonska korita. Ovo valovito tercijarno rubno pobrđe, nadmorske visine do ispod 400 m, sastavljeno je od mlado tercijarnih sedimenata lapora, gline (sirovina za rad ciglane), pješčenjaka, šljunka i pijeska, pretežno je pod šumom, vinogradima i voćnjacima. Razvijeno je dosta isprano tlo, male plodnosti, prevladavaju slabo podzolirana tla, većinom ilovastog do glinenog sastava i umjereno podzolasta tla osrednje i slabije plodnosti. Prirodna vegetacija su hrastove ili miješane hrastove i grabove šume.

Klimatske karakteristike

Klima karlovačkog područja je umjereno topla kišna klima izračenih godišnjih doba bez izrazito suhog razdoblja, uz manju količinu oborina tijekom zime. Srednja temperatura najhladnijeg mjeseca u godini je između -4 °C i 5,1 °C , dok je srednja temperatura najtoplijeg mjeseca u godini između 18,4 °C i 23,6 °C. Srednja temperatura zraka najniža je u siječnju (0,6 °C) a najviša u srpnju (22°C). Trajanje sijanja sunca je prosječno 1870 sati dok je magla češat pojava (prosječno 78,1 maglovitih dana/godišnje). Obilježja oborinskog režima kao i vrijednosti ostalih klimatskih elemenata razlikuju se na sjevernom i južnom području. Klima sjevernije od linije Netretić – Karlovac - Rakovica je Cfwbx’’ što znači da se javljaju dva oborinska maksimuma, u kasno proljeće i kasnu jesen. Južnije od navedene linije je prijelazni tip klime Cfw’w’’b koji karakterizira kišovito razdoblje u jesen, glavni minimum oborine zimi i kraće suho razdoblje ljeti.

2.1.2 Broj stanovnika

Prema Popisu stanovništva iz 2011. godine, na području Grada Karlovca živi ukupno 55 705  stanovnika u 52 naselja i 12 gradskih četvrti.

U sljedeći tablicama prikazan je broj stanovnika po naseljima i gradskim četvrtima.

Tablica 1. Broj stanovnika po gradskim četvrtima naselja Karlovac

| REDNI BROJ | GRADSKA ČETVRT | BROJ STANOVNIKA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Banija | 3291 |
| 2. | Drežnik-Hrnetić | 2049 |
| 3. | Dubovac | 2237 |
| 4. | Gaza | 2197 |
| 5. | Grabrik | 4465 |
| 6. | Luščić-Jamadol | 3890 |
| 7. | Mostanje | 1213 |
| 8. | Novi Centar | 5774 |
| 9. | Rakovac | 3990 |
| 10. | Švarča | 3084 |
| 11. | Turanj | 2615 |
| 12. | Zvijezda | 3491 |

Izvor podataka: http://www.karlovac.hr

Tablica 2. Broj i gustoća stanovnika Grada Karlovca po naseljima

| REDNI BROJ | NASELJE | BROJ STANOVNIKA | POVRŠINA (km²) | GUSTOĆA NASELJENOSTI (stanovnik/km²) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Banska Selnica | 90 | 3,27 | 27,52 |
| 2. | Banski Moravci | 68 | 6,10 | 11,15 |
| 3. | Blatnica Pokupska | 31 | 0,73 | 42,47 |
| 4. | Brezova Glava | 135 | 4,02 | 33,58 |
| 5. | Brežani | 129 | 4,89 | 26,38 |
| 6. | Brođani | 141 | 6,70 | 21,04 |
| 7. | Cerovac Vukmanički | 902 | 8,93 | 101 |
| 8. | Donja Trebinja | 22 | 3,14 | 7 |
| 9. | Donje Mekušje | 207 | 1,60 | 129,38 |
| 10. | Donji Sjeničak | 69 | 13,38 | 5,16 |
| 11. | Gornja Trebinja | 169 | 6,53 | 25,88 |
| 12. | Gornje Stative | 385 | 6,32 | 60,92 |
| 13. | Gornji Sjeničak | 150 | 24,24 | 6,19 |
| 14. | Goršćaki | 119 | 1,96 | 60,71 |
| 15. | Husje | 176 | 6,46 | 27,24 |
| 16. | Ivančić Pokupski | 11 | 0,48 | 22,92 |
| 17. | Ivanković Selo | 25 | 5,17 | 4,84 |
| 18. | Ivošević Selo | 7 | 0,99 | 7,07 |
| 19. | Kablar | 122 | 4,30 | 28,37 |
| 20. | Karasi | 50 | 3,00 | 16,67 |
| 21. | Karlovac | 46833 | 93,56 | 500,56 |
| 22. | Klipino Brdo | 14 | 7,75 | 1,81 |
| 23. | Kljaić Brdo | 18 | 0,85 | 22,5 |
| 24. | Knez Gorica | 111 | 3,54 | 31,36 |
| 25. | Kobilić Pokupski | 43 | 2,04 | 21,08 |
| 26 | Konjkovsko | 6 | 1,25 | 4,8 |
| 27. | Koritinja | 113 | 7,34 | 15,39 |
| 28. | Ladvenjak | 382 | 7,19 | 53,13 |
| 29. | Lipje | 48 | 1,52 | 31,58 |
| 30. | Luka Pokupska | 360 | 20,19 | 17,83 |
| 31. | Mahično | 522 | 2,74 | 190,51 |
| 32. | Manjerovići | 32 | 5,83 | 5,49 |
| 33. | Okić | 64 | 3,25 | 19,69 |
| 34. | Popović Brdo | 224 | 7,46 | 30,03 |
| 35. | Priselci | 96 | 4,71 | 20,38 |
| 36. | Rečica | 538 | 23,94 | 22,47 |
| 37. | Ribari | 108 | 3,75 | 28,8 |
| 38. | Skakavac | 233 | 6,90 | 33,77 |
| 39. | Slunjska Selnica | 78 | 5,57 | 14 |
| 40. | Slunjski Moravci | 85 | 3,91 | 20,97 |
| 41. | Šebreki | - | 0,19 | - |
| 42. | Šišljavić | 457 | 23,97 | 19,07 |
| 43. | Tušilović | 631 | 4,73 | 133,4 |
| 44. | Tuškani | 216 | 1,95 | 110,77 |
| 45. | Udbinja | 63 | 4,56 | 13,82 |
| 46. | Utinja | 5 | 1,10 | 4,55 |
| 47. | Vodostaj | 504 | 6,01 | 83,86 |
| 48. | Vukmanić | 207 | 16,19 | 12,79 |
| 49. | Vukoder | 103 | 3,13 | 32,91 |
| 50. | Zadobarje | 373 | 6,90 | 54,06 |
| 51. | Zagraj | 63 | 0,46 | 136,96 |
| 52. | Zamršje | 167 | 6,10 | 27,38 |
|  | Ukupno (Grad) | 55 705 | 396,37 | 140,54 |

2.1.3 Gustoća naseljenosti

Grad Karlovac prema Popisu stanovništva 2011. godine ima 55 705 stanovnika, odnosno tvori 43,2% ukupnog stanovništva Karlovačke županije. Prosječna gustoća naseljenosti na području Grada Karlovca iznosi 140,54 stanovnika/km², dok naselje Karlovac ima daleko najveću gustoću naseljenosti u odnosu na druga naselja Grada Karlovca.

2.1.4 Razmještaj stanovništva

Populacija od 55 705 stanovnika raspoređena je u 52 naselja s različitim gustoćama naseljenosti. Kao što je već i prije spomenuto naselje sa daleko najvećom gustoćom naseljenosti je naselje Karlovac dok naselje Šebreki nemaju niti jednog stanovnika.

Slika 3. Broj stanovnika naselja Grada Karlovca

2.1.5 Spolno-dobna raspodjela stanovništva

U ukupnom stanovništvu Grada Karlovca veći udio imaju žene 53%, odnosno 29 543 osobe, dok je muškaraca 47% (26 162 osobe). Dobna struktura stanovnika ukazuje na mali udio djece i mladih (18,2% ili 10 191 osoba do 19 godina starosti), dok je stanovnika starijih od 60 godina 26,8% (14 942 osobe). Dobna struktura stanovnika prikazana je u sljedećoj tablici:

Tablica 3. Dobna i spolna struktura stanovništva

| SPOL | UK. | STAROST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95 i više |
| SV | 55.705 | 2.383 | 2.392 | 2.737 | 2.679 | 3.055 | 3.478 | 3.831 | 3.831 | 3.748 | 4.045 | 4.218 | 4.366 | 3.582 | 2.832 | 3.062 | 2.798 | 1.698 | 773 | 165 | 32 |
| M | 26.162 | 1.190 | 1.192 | 1.442 | 1.377 | 1.534 | 1.748 | 1.887 | 1.967 | 1.823 | 1.967 | 2.009 | 2.047 | 1.655 | 1.214 | 1.224 | 1.049 | 580 | 213 | 39 | 5 |
| Ž | 29.543 | 1.193 | 1.200 | 1.295 | 1.302 | 1.521 | 1.730 | 1.944 | 1.864 | 1.925 | 2.078 | 2.209 | 2.319 | 1.927 | 1.618 | 1.838 | 1.749 | 1.118 | 560 | 126 | 27 |

Izvor podataka: DZS, Popis stanovništva 2011.

Slika 4. Prikaz odnosa muškaraca i žena

2.1.6	Ranjive skupine

U slučaju potrebe za evakuacijom potrebno je izvršiti evakuaciju pojedinih kategorija stanovništva na području Grada Karlovca. U tu kategoriju obavezno spadaju trudnice,  majke s djecom mlađom od 10 godina, osobe mlađe od 15 godina organizirano, bolesne i nemoćne osobe i osobe starije od 70 godina.

Tablica 4. Brojnost i struktura ranjivih skupina

| KATEGORIJA | BROJ |
| --- | --- |
| Djeca 0-9 godina starosti | 4 775 |
| Roditelj/staratelj djece starosti 0-9 godina (u pratnji) | 4 775 |
| Djeca 10-14 godina koja se evakuiraju bez roditelja/staratelja | 2 737 |
| Osobe starije od 70 godina | 8 528 |
| Bolesni, invalidni, nemoćni | 5 943 |
| Ukupno | 26 758 |

Izvor podataka: DZS, Popis stanovništva 2011.

U sljedećoj tablici prikazano je stanovništvo na području Grada Karlovca kojem je potrebna neka vrsta pomoći pri obavljanju svakodnevnih zadataka, a spadaju u sljedeće kategorije:

- stanovništvo s teškoćama u obavljanju svakodnevnih aktivnosti,

- stanovništvo s teškoćama u obavljanju svakodnevnih aktivnosti prema potrebi za pomoći druge osobe i korištenju pomoći druge osobe.

Tablica 5. Brojnost i struktura ranjivih skupina

| GRAD KARLOVAC | SPOL | UKUPNO |
| --- | --- | --- |
| Ukupno | SV | 10 319 |
|  | M | 4 870 |
|  | Ž | 5 449 |
| Osoba treba pomoć druge osobe | SV | 3 222 |
|  | M | 1 191 |
|  | Ž | 2 031 |
| Osoba koristi pomoć druge osobe | SV | 2 769 |
|  | M | 1 037 |
|  | Ž | 1 732 |

Izvor podataka: DZS, Popis stanovništva 2011.

2.1.7 Prometna povezanost

Karlovac je smješten na trasi međunarodne željezničke prometne koridorske grane Vb  (Rijeka-Zagreb-HR/H granica-Budimpešta, Paneruopski koridor V), a ujedno je i točka razdvajanja/spajanja (čvorište) europskih cestovnih pravaca E65 i E71. Dominantni cestovni pravci državne hrvatske mreže cesta dijelom su tih značajnih E-cesta (cestovni Paneuropski koridor). Ključna hrvatska i europska transverzala, poveznica sjever-jug Hrvatske, autocesta (A1), državna cesta D1, kao i državni cestovni pravac D3 kojim se ostvaruje veza kontinentalnog i primorskoga dijela Hrvatske, presijecaju gradsko područje Karlovca. Uski pojas karlovačkog područja omogućuje najkraću vezu između susjednih država Slovenije i Bosne i Hercegovine. Također, izgrađene željezničke pruge međuregionalnoga i šireg povezivanja (Paneuropski koridor Vb) doprinose obilježju Karlovca kao prepoznatljivog tranzitnog prometnog čvorišta.

2.2 Društveno-politički pokazatelji

2.2.1 Sjedišta uprava tijela jedinice lokalne samouprave

Gradsko naselje Karlovac ima ulogu regionalnog središta - središta Karlovačke županije i središta jedinice lokalne samouprave - Grada Karlovca.

Grad Karlovac, kao veliki grad, u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana i to osobito poslove koji se odnose na:

uređenje naselja i stanovanje,

prostorno i urbanističko planiranje,

komunalno gospodarstvo,

brigu o djeci,

socijalnu skrb,

primarnu zdravstvenu zaštitu,

odgoj i obrazovanje,

kulturu, tjelesnu kulturu i šport,

zaštitu potrošača,

zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,

protupožarnu i civilnu zaštitu,

promet na svom području,

održavanje javnih cesta,

izdavanje lokacijskih dozvola, potvrda glavnih projekata i drugih akata vezanih uz gradnju, te provedbu dokumenata prostornog uređenja,

raspolaganje, upravljanje i korištenje imovine u vlasništvu Grada,

promicanje društvenog i gospodarskog napretka radi vrednovanja lokalnih posebnosti i poštivanja prirodnih i prostornih mogućnosti,

poslove na poticanju poduzetničkih aktivnosti i korištenje prostora u vlasništvu Grada,

uređenje naselja, kvalitetu stanovanja i komunalne objekte,

osnivanje pravnih osoba radi ostvarivanja gospodarskih, društvenih, komunalnih, socijalnih i drugih potreba stanovništva,

razrez i naplatu prihoda koji pripadaju gradu Karlovcu,

primjenu djelotvornih mjera radi zaštite životnog standarda i zbrinjavanja socijalno

ugroženih osoba,

očuvanje prirodne baštine, povijesnog, kulturnog i graditeljskog nasljeđa,

redarstvene poslove radi očuvanja komunalnog reda,

ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Grad Karlovac uspostavljen je kao jedinica lokalne samouprave unutar Karlovačke županije. Tijela Grada Karlovca čine:

- Gradsko vijeće,

- Gradonačelnik.

Upravna tijela koja čine upravni odjeli i službe Grada Karlovca su:

- Upravni odjel za komunalno gospodarstvo,

- Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša,

- Upravni odjel za društvene djelatnosti,

- Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam,

- Upravni odjel za poslove provedbe dokumenata prostornog uređenja,

- Upravni odjel za proračun i financije,

- Upravni odjel za razvoj grada i EU fondove,

- Upravni odjel za imovinsko pravne poslove i upravljanje imovinom,

- Služba za unutarnju reviziju,

- Služba za javnu nabavu,

- Služba za provedbu ITU mehanizma (ITU PT).

2.2.2 Zdravstvene ustanove

Na području Grada Karlovca postoje slijedeće zdravstvene ustanove:

Opća bolnica Karlovac,

Dom zdravlja Karlovac,

Županijski zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije,

Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije,

Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora Suvag.

Na području Grada Karlovca prema podacima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje u listopadu 2017. evidentirani su:

33 ordinacije opće obiteljske medicine (od kojih su 8 u sklopu Doma zdravlja, a 25 ih je u koncesiji)

4 ordinacije zdravstvene zaštite predškolske dobi (od kojih je jedna u sklopi Doma zdravlja, a 3 u koncesiji) - 5 ordinacija zdravstvene zaštite žene (sve u koncesiji)

30 ordinacija polivalentne dentalne zdravstvene zaštite (od kojih su 8 u sklopu Doma zdravlja, a 22 ih je u koncesiji)

Po jedna ugovorna privatna praksa: radiologije, oftalmologije, ortodoncije i RTG zubi

3 ustanove za zdravstvenu njegu u kući koje svoju djelatnost obavljaju na području Grada Karlovca

13 ugovorenih ljekarni

Medicinsko biokemijski laboratorij

Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije.

Korisnici s područja Grada Karlovca nalaze se u sustavu Centra za socijalnu skrb Karlovac. U nastavku su prikazane ustanove za socijalnu skrb na području Grada Karlovca.

Na području Grada nalaze se:

Dom za starije i nemoćne Sveti Antun

Dom za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi - Centar za pružanje usluga u zajednici Vladimir Nazor - Karlovac

Dom za djecu sa poremećajima u ponašanju – Dom za odgoj djece i mladeži Karlovac

Dom za osobe s tjelesnim, intelektualnim i osjetilnim oštećenjima – Dislocirana jedinica radno proizvodnih aktivnosti Karlovac – Centar za radnu terapiju i rehabilitaciju "Nada" Karlovac

Obiteljski domovi za starije i nemoćne

U nastavku je prikazan broj korisnika po domovima za starije i nemoćne:

| NAZIV DOMA | BROJ KORISIKA |
| --- | --- |
| Dom za stare i nemoćne sveti Antun | 220 |
| Dom Marije Radočaj, Sveta Margareta | 10 |
| Dom Ivane Bajnrauhu, Kranjčevićeva 10 | 19 |
| Dom Martine Jarnević, Borlin 109 | 19 |
| Dom Antonije Žugčić, Jelaši 103d | 20 |
| Dom Daniele Brozović, Kneza Branimira 22 | 20 |
| Dom Mirjane Mihalić, Ljudevita Jonkea 1 | 13 |
| Dom Jasmine Kosić, Skadarska 12 | 19 |
| Dom Nikoline Bajnrauh, Kranjčevićeva 19 | 20 |
| Dom Tanje Ivke, Rečićka 18 | 19 |
| Dom Alenke Blažević, Klanac 9 | 20 |
| Dom Zorana Brkić, Sisačka 68 | 19 |
| Dom Silvija Žalac, Skopska 40 | 14 |
| Dom Jelene Krtić, Ljubljanska 16 | 17 |
| Dom Štefani Klarić, Brodarci 40 | 18 |
| Dom Tanje Devčić, Kneza Branimira 11 | 7 |

Izvor: Izvješće o stanju u prostoru Grada Karlovca, 2017

2.2.3 Odgojno-obrazovne ustanove

U nastavku su prikazane odgojno-obrazovne ustanove na području Grada Karlovca:

Predškolski odgoj

| NAZIV OBJEKTA | PODRUČNI ODJEL | ADRESA | KONTAKT | BROJ DJECE | BROJ DJELATNIKA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dječji vrtić "Četiri rijeke" | PO Dubovac | Kupska 8, Karlovac | 047 414 622 | 161 | 21 |
|  | PO Švarča | Ivice Gojaka 4, Karlovac | 047 431 680 | 184 | 30 |
|  | PO Turanj | Turanj 20, Karlovac | 047 641 974 | 113 | 16 |
|  | PO Rakovac-centralni objekt | Grge Tuškana 9a, Karlovac | 047 659 001 047 659 002 | 210 | 41 |
|  | PO Mahično | Mahično 122a, Karlovac | - | 58 | 10 |
| Dječji vrtić Karlovac | PO Grabrik | Bartola Kašića 17, Karlovac | 047 422 606 | 276 | 50 |
|  | PO Gaza-centralni objekt | Tkalčeva 2, Karlovac | 047 631 466 | 184 | 32 |
|  | PO Banija | Obala Račkog 8, Karlovac | 047 648 210 | 136 | 16 |
|  | PO Novi Centar | Tadije Smičiklasa 23, Karlovac | 047 422 988 | 47 | 7 |
| Dječji vrtić Tintilinić | - | Bogoslava Šuleka 13 | 047 413166 | 130 | 18 |

Osnovnoškolsko obrazovanje

| NAZIV OBJEKTA | PODRUČNA ŠKOLA | ADRESA | KONTAKT | BROJ DJECE | BROJ DJELATNIKA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OŠ Švarča | - | Bašćinska cesta 20 | Tel: 047/431770, 047/431 771 Fax: 047/431770 | 397 | 50 |
| OŠ Banija | OŠ Banija | dr. Gaje Petrovića 5 | Tel: 047/648171, 047/648 172 Fax: 047/648 171 | 385 | 64 |
|  | PŠ Hrnetić | Hrnetić 20 |  | 12 | 2 |
|  | PŠ Donje Mekušje | Donje Mekušje |  | 12 | 2 |
| OŠ Braće Seljan | - | Vladimira Nazorova 1 | Tel: 047/615 599 | 296 | 52 |
| OŠ Dragojla Jarnević | - | Stjepana Radića 31 | Tel: 047/614572, 047/614 599 | 473 | 59 |
| OŠ Dubovac | OŠ Dubovac | Primorska 9 | Tel: 047/416560, 047/416561 | 762 | 95 |
|  | PŠ Velika Jelsa | Donja Jelsa 87a |  | 17 | 4 |
|  | PŠ Stative | Gornje Stative 93 |  | 4 | 2 |
| OŠ Grabrik | - | Bartula Kašića 15 | Tel: 047/422960, 047/422962 Fax: 047/612612 | 660 | 75 |
| OŠ Rečica | OŠ Rečica | Rečica 33a | Tel: 047/713 003, 047/713 018 Fax: 047/713 003 | 79 | 31 |
|  | PŠ Šišljavić | Šišljavići bb |  | 3 | 1 |
| OŠ Skakavac | - | Skakavac 44 | Tel: 047/601 459, 047/711 288 Fax: 047/711 289 | 71 | 35 |
| OŠ Turanj | OŠ Turanj | Turanj 18 | Tel: 047/641 433, 047/638 678 Fax: 047/638 678 | 365 | 51 |
|  | PŠ Ladvenjak | Ladvenjak 78 |  | 11 | 3 |
|  | PŠ Vukmanić | Vukmanić 74 |  | 8 | 1 |
|  | PŠ Vukmanić Cerovački | Cerovac 56 |  | 34 | 3 |
|  | PŠ Tušilović | Tušilović 58 |  | 23 | 3 |
| OŠ Mahično | OŠ Mahično | Mahično 122 | Tel: 047 651090, 091 1651088 Fax: 47 / 651088 | 167 | 37 |
|  | PŠ Goršćaki | Goršćaki 10 |  | 9 | 2 |
| Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeži | - | Banija 24 | Tel: 047/648548, 047/422962 Fax: 047/648 395 | 113 | 48 |
| Glazbena škola |  | Augusta Cesarca 3 | Tel: 047 615 161 Mob: 091 798 7825 | 456 | 52 |

Srednjoškolsko obrazovanje

| NAZIV OBJEKTA | ADRESA | KONTAKT | BROJ DJECE | BROJ DJELATNIKA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gimnazija Karlovac | Rakovac 4 | Tel/fax: 047/654-130 | 540 | 60 |
| Medicinska škola | Andrije Štampara 5 | Tel: 047/431-371 | 326 | 47 |
| Ekonomsko-turistička škola | Kurelčeva 2 | Tel: 047/614-596 | 313 | 54 |
| Šumarska i drvodjeljska škola Karlovac | Vatrogasna cesta 5 | Tel: 047/609-599 | 238 | 50 |
| Tehnička škola | Lj. Jonkea 2A | Tel/fax: 047/615-805 | 585 | 68 |
| Mješovita industrijsko-obrtnička škola | Struga 33 | Tel: 047/615-578 | 374 | 72 |
| Prirodoslovna škola | S. Mihalića 43 | Tel/fax: 047/600-806 | 234 | 46 |
| Prva privatna gimnazija | B. Šuleka 29 | Tel: 047/642-938 Fax: 047/642-937 | - | - |
| Trgovačko-ugostiteljska škola | Radićeva ulica 8 i 10 | Tel/fax: 047/612-137 | 318 | 57 |

Visokoškolsko obrazovanje

Jedina visokoškolska ustanova na području Karlovačke županije je Veleučilište u Karlovcu, koje djeluje na 2 lokacije (Ivana Meštrovića 10 i Trg J.J.Strossmayera 9).

2.2.4 Broj kućanstava

Tablica 6. Broj kućanstava na području Grada Karlovca

| GRAD KARLOVAC |  |
| --- | --- |
| Ukupan broj kućanstava | 21 266 |
| Prosječan broj osoba u kućanstvu | 2,59 |

Izvor podataka: DZS, Popis stanovništva 2011.

2.2.5 Broj članova obitelji po kućanstvu

Tablica 7. Broj članova kućanstava na području Grada Karlovca

| Grad Karlovac | UK. | Broj članova kućanstava |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 i više |
| Broj kućanstava | 21266 | 5822 | 5663 | 4301 | 3515 | 1203 | 508 | 163 | 60 | 16 | 7 | 8 |
| Broj osoba | 55106 | 5822 | 11326 | 12903 | 14060 | 6015 | 3048 | 1141 | 480 | 144 | 70 | 97 |

Izvor podataka: DZS, Popis stanovništva 2011.

2.2.6 Broj, vrsta (namjena) i starost građevina

Prema popisu stanova prema načinu korištenja u Gradu Karlovcu ukupno je 26 847 stanova, od kojih se za stalno stanovanje koristi 25 960 stanova. Od stanova za stalno stanovanje nastanjenih je 20 855 dok je 4 060 privremeno nastanjenih te 1 045 napuštenih stanova.

Sustavni podaci za broj zgrada u pojedinoj kategoriji za sada ne postoje pa se ovi podaci temelje na Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša za područje Grada Karlovca (lipanj, 2015.) te na Procjeni rizika od velikih nesreća za područje Grada Karlovca (listopad, 2018.):

Tip I. zidani objekti (stari tip, izgrađeno prije 1964.) - 60%,

Tip II. zidani objekti (novi tip, izgrađeno od 1964.) - 20%,

Tip III. objekti armiranobetonskog kostura - 5%,

Tip IV. i V. objekti sa armiranobetonskim nosivim zidovima - 15%.

2.3 Ekonomsko – gospodarski pokazatelji

2.3.1 Broj zaposlenih i mjesta zaposlenja

Radno sposobno stanovništvo čine osobe između 15 i 64 godine života.

U slijedećoj tablici prikazana je raspodjela zaposlenog stanovništva Grada Karlovca prema području djelatnosti.

Tablica 8. Raspodjela zaposlenog stanovništva Grada Karlovca po području djelatnosti

| Područje djelatnosti | SPOL | UK. | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 i više |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukupno | sv. | 20.041 | 93 | 1.085 | 2.385 | 2.988 | 2.902 | 2.685 | 2.705 | 2.581 | 1.791 | 687 | 139 |
|  | m | 10.409 | 57 | 625 | 1.231 | 1.517 | 1.526 | 1.292 | 1.302 | 1.259 | 1.073 | 431 | 96 |
|  | ž | 9.632 | 36 | 460 | 1.154 | 1.471 | 1.376 | 1.393 | 1.403 | 1.322 | 718 | 256 | 43 |
| Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | sv. | 613 | 2 | 6 | 43 | 65 | 62 | 72 | 90 | 101 | 70 | 47 | 55 |
|  | m | 398 | 2 | 5 | 31 | 47 | 44 | 50 | 51 | 53 | 43 | 33 | 39 |
|  | ž | 215 | - | 1 | 12 | 18 | 18 | 22 | 39 | 48 | 27 | 14 | 16 |
| Rudarstvo i vađenje | sv. | 29 | - | 1 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | - | - |
|  | m | 23 | - | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | - | - |
|  | ž | 6 | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| Prerađivačka industrija | sv. | 4.118 | 30 | 237 | 437 | 543 | 553 | 564 | 666 | 553 | 401 | 121 | 13 |
|  | m | 2.845 | 29 | 202 | 340 | 395 | 352 | 320 | 409 | 338 | 337 | 111 | 12 |
|  | ž | 1.273 | 1 | 35 | 97 | 148 | 201 | 244 | 257 | 215 | 64 | 10 | 1 |
| Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija | sv. | 272 | - | 5 | 13 | 24 | 34 | 39 | 39 | 43 | 46 | 29 | - |
|  | m | 214 | - | 5 | 12 | 20 | 27 | 32 | 28 | 33 | 33 | 24 | - |
|  | ž | 58 | - | - | 1 | 4 | 7 | 7 | 11 | 10 | 13 | 5 | - |
| Opskrba vodom, uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnost sanacije okoliša | sv. | 319 | 1 | 7 | 26 | 56 | 49 | 43 | 41 | 48 | 36 | 11 | 1 |
|  | m | 249 | 1 | 6 | 18 | 46 | 41 | 31 | 27 | 37 | 30 | 11 | 1 |
|  | ž | 70 | - | 1 | 8 | 10 | 8 | 12 | 14 | 11 | 6 | - | - |
| Građevinarstvo | sv. | 1.108 | 2 | 59 | 135 | 169 | 157 | 134 | 145 | 163 | 110 | 31 | 3 |
|  | m | 985 | 2 | 58 | 121 | 149 | 143 | 115 | 128 | 135 | 102 | 30 | 2 |
|  | ž | 123 | - | 1 | 14 | 20 | 14 | 19 | 17 | 28 | 8 | 1 | 1 |
| Trgovina na veliko i malo, popravak motornih vozila i motocikala | sv. | 3.076 | 13 | 225 | 466 | 634 | 512 | 371 | 307 | 339 | 173 | 33 | 3 |
|  | m | 1.315 | 6 | 109 | 207 | 253 | 220 | 143 | 112 | 136 | 106 | 21 | 2 |
|  | ž | 1.761 | 7 | 116 | 259 | 381 | 292 | 228 | 195 | 203 | 67 | 12 | 1 |
| Prijevoz i skladištenje | sv. | 859 | - | 21 | 73 | 116 | 142 | 101 | 125 | 154 | 98 | 28 | 1 |
|  | m | 668 | - | 16 | 60 | 82 | 113 | 64 | 102 | 119 | 84 | 27 | 1 |
|  | ž | 191 | - | 5 | 13 | 34 | 29 | 37 | 23 | 35 | 14 | 1 | - |
| Djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane | sv. | 905 | 20 | 128 | 158 | 160 | 124 | 109 | 98 | 65 | 34 | 5 | 4 |
|  | m | 356 | 8 | 46 | 61 | 78 | 50 | 33 | 34 | 23 | 14 | 5 | 4 |
|  | ž | 549 | 12 | 82 | 97 | 82 | 74 | 76 | 64 | 42 | 20 | - | - |
| Informacije i komunikacije | sv. | 437 | - | 18 | 69 | 90 | 69 | 53 | 52 | 52 | 25 | 7 | 2 |
|  | m | 306 | - | 13 | 44 | 55 | 48 | 37 | 36 | 45 | 19 | 7 | 2 |
|  | ž | 131 | - | 5 | 25 | 35 | 21 | 16 | 16 | 7 | 6 | - | - |
| Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja | sv. | 669 | - | 16 | 109 | 121 | 95 | 79 | 82 | 97 | 54 | 15 | 1 |
|  | m | 184 | - | 6 | 25 | 41 | 27 | 16 | 15 | 24 | 21 | 9 | - |
|  | ž | 485 | - | 10 | 84 | 80 | 68 | 63 | 67 | 73 | 33 | 6 | 1 |
| Poslovanje nekretninama | sv. | 85 | - | 3 | 9 | 6 | 9 | 10 | 17 | 14 | 10 | 4 | 3 |
|  | m | 33 | - | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 | 5 | 3 | 1 |
|  | ž | 52 | - | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 7 | 5 | 1 | 2 |
| Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti | sv. | 748 | 1 | 27 | 90 | 106 | 114 | 77 | 99 | 99 | 89 | 32 | 14 |
|  | m | 339 | - | 8 | 29 | 46 | 48 | 28 | 38 | 45 | 59 | 29 | 9 |
|  | ž | 409 | 1 | 19 | 61 | 60 | 66 | 49 | 61 | 54 | 30 | 3 | 5 |
| Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti | sv. | 471 | 2 | 33 | 59 | 59 | 70 | 66 | 61 | 59 | 47 | 14 | 1 |
|  | m | 277 | 2 | 26 | 38 | 35 | 38 | 32 | 33 | 30 | 33 | 10 | - |
|  | ž | 194 | - | 7 | 21 | 24 | 32 | 34 | 28 | 29 | 14 | 4 | 1 |
| Javna uprava i obrana, obvezno socijalno osiguranje | sv. | 2.332 | 8 | 141 | 228 | 229 | 432 | 455 | 338 | 248 | 171 | 77 | 5 |
|  | m | 1.203 | 2 | 78 | 107 | 104 | 241 | 283 | 175 | 100 | 78 | 31 | 4 |
|  | ž | 1.129 | 6 | 63 | 121 | 125 | 191 | 172 | 163 | 148 | 93 | 46 | 1 |
| Obrazovanje | sv. | 1.437 | - | 30 | 174 | 214 | 184 | 194 | 199 | 176 | 150 | 104 | 12 |
|  | m | 319 | - | 7 | 36 | 38 | 48 | 28 | 43 | 43 | 33 | 35 | 8 |
|  | ž | 1.118 | - | 23 | 138 | 176 | 136 | 166 | 156 | 133 | 117 | 69 | 4 |
| Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi | sv. | 1.748 | 3 | 68 | 189 | 241 | 168 | 208 | 270 | 283 | 213 | 96 | 9 |
|  | m | 377 | 1 | 23 | 59 | 64 | 35 | 37 | 34 | 51 | 46 | 23 | 4 |
|  | ž | 1.371 | 2 | 45 | 130 | 177 | 133 | 171 | 236 | 232 | 167 | 73 | 5 |
| Umjetnost, zabava i rekreacija | sv. | 322 | 1 | 20 | 42 | 58 | 52 | 40 | 33 | 33 | 26 | 15 | 2 |
|  | m | 138 | 1 | 7 | 9 | 31 | 23 | 14 | 13 | 16 | 14 | 9 | 1 |
|  | ž | 184 | - | 13 | 33 | 27 | 29 | 26 | 20 | 17 | 12 | 6 | 1 |
| Ostale uslužne djelatnosti | sv. | 437 | 8 | 39 | 52 | 82 | 62 | 60 | 34 | 44 | 31 | 16 | 9 |
|  | m | 159 | 1 | 7 | 23 | 25 | 18 | 21 | 17 | 17 | 12 | 12 | 6 |
|  | ž | 278 | 7 | 32 | 29 | 57 | 44 | 39 | 17 | 27 | 19 | 4 | 3 |

Izvor podataka: DZS, Popis stanovništva 2011.

Tablica 9. Raspodjela zaposlenih stanovnika Grada Karlovca prema dnevnim migracijama

| Grad Karlovac | Ukupno stanovnika | Ukupno zaposlenih | Rade u istom naselju istog grada/općine | Rade u drugom naselju istog grada/općine | Rade u drugoj županiji | Rade u inozemstvu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6.730 | 5.407 | 1.617 | 1.313 | 2.466 | 11 |

Izvor podataka: DZS, Popis stanovništva 2011.

Tablica 10. Raspodjela zaposlenih stanovnika Grada Karlovca prema tjednim migracijama

| Grad Karlovac | Ukupno stanovnika | Ukupno zaposlenih | Rade u istom naselju istog grada/općine | Rade u drugom naselju istog grada/općine | Rade u drugoj županiji | Rade u inozemstvu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.120 | 455 | 26 | 19 | 346 | 64 |

Izvor podataka: DZS, Popis stanovništva 2011.

2.3.2 Broj primatelja socijalnih, mirovinskih i sličnih naknada

Broj primatelja socijalnih i mirovinskih naknada na području Grada Karlovca prikazan je u slijedećoj tablici.

Tablica 11. Broj primatelja socijalnih, mirovinskih i sličnih naknada na području Grada Karlovca

| Starosna mirovina | Ostale mirovine | Prihodi od imovine | Socijalne naknade | Ostali prihodi | Povremena potpora drugih |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.517 | 5.659 | 143 | 2.535 | 1.197 | 720 |

Izvor podataka: DZS, Popis stanovništva 2011.

2.3.3 Proračun Grada Karlovca

Tablica 12. Proračun Grada Karlovca za 2021. godinu

| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | Iznos u kunama |
| --- | --- |
| Prihodi poslovanja | 357.053.925,00 |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 4.648.700,00 |
| UKUPNI PRIHODI | 361.702.625,00 |
| Rashodi poslovanja | 293.699.657,00 |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 116.370.625,00 |
| UKUPNI RASHODI | 410.070.282,00 |
| B. RAČUN ZADUŽIVNJA/FIANCIRANJA Primici od financijske imovine i zaduživanja | 27.084.781,00 |
| Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 11.643.051,00 |
| C. RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA Vlastiti izvori | 32.925.927,00 |

Grad Karlovac je u Proračunu za 2021. godinu osigurao financijska sredstva namijenjena za financiranje ukupnih aktivnosti sustava civilne zaštite. U nastavku je prikazana raspodjela financijskih sredstva.

Tablica 13. Financijska sredstva namijenjena za sustav civilne zaštite Grada Karlovca

| Red. br. | VRSTA RASHODA | PLANIRANO za 2021. g. (kn) | PLANIRANO za 2022. g. (kn) | PLANIRANO za 2023. g. (kn) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TEKUČE DONACIJE U NOVCU |  |  |  |  |
| UKUPNO |  | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 1. | HGSS |  |  |  |
| 1.1 | Infrastrukturna ulaganja | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 1.2 | Tehnička oprema | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 1.3 | Intervencije | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1.4 | Subvencioniranje nabave vozila | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1.5 | Održavanje opreme (tekući rad) | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| UKUPNO |  | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| 2. | CRVENI KRIŽ |  |  |  |
| 2.1 | Subvencioniranje nabave novog vozila | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| UKUPNO |  | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| OPERATIVNE SNAGE |  |  |  |  |
| Prehrana pri intervencijama u kriznim situacijama |  | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| UKUPNO |  | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| RASHODI ZA USLUGE |  |  |  |  |
| Naknada za rad na intervencijama u kriznim situacijama |  | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| UKUPNO |  | 1000.000,00 | 1000.000,00 | 1000.000,00 |
| OSOBNA ZAŠTITNA SREDSTVA |  |  |  |  |
| Rashodi za materijal i energiju |  | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| UKUPNO |  | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| SVEUKUPNO ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE |  | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 |

Izvor: plan razvoja sustava civilne zaštite Grada Karlovca za 2021. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 2021.-2023.

2.3.4 Gospodarske grane

Na području Grada Karlovca, prema kriteriju broja poduzeća, dominantnu ulogu bilježe poduzetnici djelatnosti G - Trgovina na veliko i malo, C – Prerađivačka industrija i M – stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti. U nastavku je prikazana tablica sa brojem tvrtki prema zastupljenim djelatnostima na području Grada Karlovca u 2019. godini.

Tablica 14. Statistika po djelatnostima na području Grada Karlovca

| DJELATNOST | MIKRO | MALO | SREDNJE | VELIKO | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (A) poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | 32 | 4 | 0 | 0 | 36 |
| (B) rudarstvo i vađenje | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (C) prerađivačka industrija | 146 | 35 | 9 | 6 | 196 |
| (D) opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacijom | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| (E) opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša | 5 | 2 | 2 | 0 | 7 |
| (F) građevinarstvo | 111 | 13 | 2 | 0 | 126 |
| (G) trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala | 248 | 41 | 0 | 0 | 289 |
| (H) prijevoz i skladištenje | 43 | 2 | 2 | 0 | 45 |
| (I) djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane | 105 | 6 | 0 | 0 | 111 |
| (J) informacije i komunikacije | 44 | 2 | 1 | 0 | 47 |
| (K) financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| (L) poslovanje nekretninama | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| (M) stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti | 193 | 4 | 0 | 0 | 197 |
| (N) administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti | 32 | 1 | 0 | 0 | 33 |
| (P) obrazovanje | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| (Q) djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi | 19 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| (R) umjetnost, zabava i rekreacija | 13 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| (S) ostale uslužne djelatnosti | 53 | 1 | 0 | 0 | 54 |
| UKUPNO | 1 090 | 113 | 17 | 0 | 1 226 |

Izvor podataka: https://digitalnakomora.hr/pretraga/statistika

Poljoprivreda

Na području Grada poljoprivredno zemljište prostire se na površini od 22038.5 ha, od čega je 88.2% ili 19433.5 ha obradivo. U vlasništvu individualnih gospodarstava je 19749.5 ha, poslovni subjekti koriste 290 ha, a u državnom vlasništvu je 1990 ha. Od ukupno obradivih površina na oranice i vrtove otpada 12892 ha (66.3%), voćnjake 386.4 ha (1,9%), vinograde 136.5 (0,7%) i livade 6036.6 ha (31,1%).

Poljoprivredno proizvodni prostor općenito korišten je na niskoj razini produkcije naturalne proizvodnje za vlastite potrebe. Obujmom poljoprivredne proizvodnje dominira individualni sektor vlasništva. Poljoprivrednom proizvodnjom bave se uglavnom osobe starije životne dobi, mladi napuštaju selo, a proizvodnja je ekstenzivna jer su obradive površine rascjepkane (prosječna veličina čestice je 523 čhv ili 0.2 ha). Zbog toga je produkcija vrlo niska.

Proizvodnja u poljoprivredi na području vezana je za stočarsku proizvodnju koja ima dugu tradiciju na ovom području, a postoje i veliki kapaciteti prehrambene industrije na području (osigurani plasman).

Šumarstvo

Od ukupne administrativne površine grada Karlovca, 34 % su šumske površine. Prema podacima Hrvatskih šuma - Uprava šuma, podružnica Karlovac, na administrativnom području Karlovca ukupna površina pod šumama je 13.690 ha, dok podaci dobiveni iz Katastra navode površinu od 13.505 ha. Prema tumačenju Hrvatskih šuma do različitih podataka o površinama pod šumama dolazi zbog toga što se 185 ha površina u katastru vodi kao poljoprivredno zemljište, dok je u naravi ono uslijed dugogodišnjeg neobrađivanja poprimilo karakteristike šume. Veći dio šuma, odnosno 9.196 ha je u državnom vlasništvu, a manji dio, od 4.494 ha, je u privatnom vlasništvu.

Turizam

Turizam je gospodarska grana Grada koja se u suvremenom razvitku te djelatnosti proširuje na gotovo sva područja (u smislu prostora) i na sve ostale djelatnosti, odnosno gospodarske grane i neprijeporno predstavlja jednu od glavnih okosnica razvitka. Iako prostor Grada spada u turistički atraktivnije dijelove kontinentalne Hrvatske, a grad Karlovac prema Strategiji i Programu prostornog uređenja Države predstavlja makro regionalno središte kontinentnog turističkog područja, ujedno je i jedan od turistički najslabije razvijenih područja.

Bogatstvo prirodnih resursa riječnih tokova, kulturnih i sakralnih objekata, lovišta kao i geoprometni položaj i blizina Zagreba komparativne su prednosti prostora Grada zbog kojih turistička djelatnost na području ima potencijal kao jedna od buduće najznačajnijih djelatnosti u razvoju gospodarstva Grada. Svi oblici tzv. "novog turizma" (lovni, kulturni, poslovni, riječni, tranzitni, seoski, vjerski, izletnički) imaju uvjete na području.

Obrtništvo

Grad Karlovac ima dugu obrtničku tradiciju, međutim broj obrta se iz godine u godinu smanjuje zbog sustavnog zapostavljanja ovog vida gospodarskog djelovanja, ali i subjektivnog stanja u samom obrtništvu (nedovoljna suradnja s „velikim“ gospodarstvom, slaba unutar sektorska povezanost i nelojalna konkurencija).

Prema Izvješću o stanju u prostoru Grada Karlovca iz 2017. godine Grad Karlovac u 2017. godini imao je 62 aktivna obrtnika.

Poduzetništvo

Na području Karlovca poduzetničku djelatnost obavlja nešto više od 2.000 subjekata s preko 12 tisuća zaposlenih. Veliki broj tvrtki posluje na raznim područjima grada koja nisu utvrđena kao poslovno industrijske zone. Među utvrđenima poslovnim zonama najstarije su Zona jug - Mala Švarča i Zona Banija - Ilovac. U zadnjih deset godina, Grad Karlovac je izgradio i gotovo potpuno komunalno opremio neizgrađene dijelove navedenih zona.

2.3.5 Velike gospodarske tvrtke

Na području Grada Karlovca djeluje pet velikih gospodarskih tvrtki a to su: HS PRODUCT d.o.o., PPK d.d., Heineken Hrvatska d.o.o., General Electric Hrvatska d.o.o. i Lana-Karlovačka tiskara d.d.

2.3.6 Objekti kritične infrastrukture

Vodoopskrbni sustav

Na područja Karlovca izgrađeni su najveći kapaciteti kako u pogledu cjevovoda, tako i u pogledu vodo zahvata i kaptiranih količina. Opskrbljenost vodom iznosi visokih 97% s iznimkom par rubnih naselja koja još uvijek nemaju riješenu vodoopskrbu. Vodoopskrbnim sustavom, na navedenom područja, upravlja Vodovod i kanalizacija Karlovac, dok se na rubnim dijelovima protežu ogranci sustava pod upravom komunalnih tvrtki i pogona iz susjedne Općine Vojnić i Grada Duge Rese. U užem dijelu Karlovca opskrbljenost vodom iznosi 100%, dok u okolnim naseljima imamo prosječnu opskrbljenost od 80 do 90 %, a to su:

sjeverni dio: Tuškani, Zagraj, Goršćaki, Vukoder i Konjkovsko, Manično, Priselci i Zadobarje,

istočni dio: područje „Pokupske doline“, lijeva obala rijeke Kupe - Vodostaj, Donje Mekušje, Rečica, Pokupska Luka, Zamršje, Blatnica, Koritinja i Šišljavić, te na desnoj obali Kupe - Brođani, Brežani, Lipje, Slunjska i Banska Selnica, Kablari, Skakavac i Slunjski i Banski Moravci,

u jugoistočnom dijelu: Vukmanić, Vukmanički Cerovac, Škrtić Brdo, Goljaki, Knez Gorica, Popović Brdo i Lemić Brdo, Gornja i Donja Trebinja.

Sa 652 km vodoopskrbne mreže ostvareno je 15.019 vodoopskrbnih priključaka. Potrošnja vode po stanovniku iznosi 101 l/stan./dan.

Sustav odvodnje otpadnih voda

Na karlovačkom području izgrađen je mješoviti i razdjelni sustav odvodnje. Mješovitim sustavom odvodnje odvode se sve otpadne vode (sanitarne, industrijske i oborinske) istim kanalima, pročišćavaju se u uređaju za pročišćavanje otpadnih voda i ispuštaju u rijeku Kupu. Razdjelnim sustavom odvodnje zasebnim se kanalima odvode oborinske vode, a zasebnim sanitarne i industrijske vode koje se dovode do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i nakon pročišćavanja ispuštaju. Izgradnjom i stavljanjem u funkciju uređaja za pročišćavanje, sustav odvodnje nastavlja se rekonstruirati i razvijati kao razdjelni. Sustav javne odvodnje Karlovca ne pokriva ukupno administrativno područje. Pokrivenost kanalizacijskom mrežom iznosi 68% čime je obuhvaćeno 40.331 stanovnika.

U Karlovcu je proveden ISPA projekt „Program razvoja vodoopskrbe i odvodnje Grada Karlovca“. Karlovačka ISPA je vrlo kompleksan projekt jer se sastoji od nekoliko različitih segmenata. Oni su svi usmjereni na unaprjeđenje vodoopskrbe i odvodnje kroz izgradnju nove infrastrukture i kroz učinkovitije upravljanje cjelokupnim sustavom (jer te dvije stvari idu ruku pod ruku). Novi kolektorski sustav u potpunosti će »riješiti« otpadne vode Karlovca i Duge Rese, te četiri ovdašnje rijeke opet učiniti čistima. Projekt ima i veliku ekološku važnost jer su se izgradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda stavili izvan funkcije kanalizacijski ispusti kojima su se direktno ispuštale otpadne vode u karlovačke rijeke. Završena je izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda koji za sve korisnike rijeke Kupe nizvodno od Karlovca, ima veliko značenje. Krajnji korisnik karlovačkog ISPA projekta je Vodovod i kanalizacija d.o.o. (ViK) Karlovac. Važno je naglasiti kako je tvrtka Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac završila provedbu ISPA projekta „Program razvoja vodoopskrbe i odvodnje Grada Karlovca“ te sada razvija Program investiranja Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Karlovac u mrežu odvodnje u razdoblju od 2013.- 2023. godine čiji je zadatak proširiti i obnoviti javni sustav gradske kanalizacije u ukupnoj dužini 86.363 metra.

Gospodarenje otpadom

Službeno odlagalište komunalnog otpada Grada Karlovca je odlagalište neopasnog komunalnog otpada „Ilovac“ koje se nalazi uz državnu cestu D1 na površini od cca 18 ha, a istim upravlja tvrtka „Čistoća“ d.o.o. 2015. godine završena je njegova sanacija. Konačna sanacija i zatvaranje bit će izvršeno najkasnije godinu dana od dana puštanja u rad Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije "Babina Gora". Organizirano sakupljanje, odvoz i odlaganje otpada provodi Komunalno poduzeće „Čistoća“ d.o.o.

Elektroenergetska mreža

Područje Karlovca u potpunosti se napaja iz jednog distribucijskog područja HEP-ODS-a, odnosno Elektre Karlovac. Danas se Karlovac na 110 kV naponu napaja iz tri pojne točke: TS 110/35 kV POKUPJE, TS 110/10(20)/10 kV DUBOVAC i TS 110/35 /10 kV ŠVARČA. Uz glavne pojne trafostanice postoje još i TS 35/10 kV ILOVAC, TS 35/10 kV MEKUŠJE i TS 35/10 kV DUBOVAC koje služe za napajanje kupaca električnom energijom. Trafostanice TS 35/10 kV TRUBINA i TS 35/0,4 kV WIENERBERGER napajaju samo jednog kupca i u vlasništvu su tvrtki WIENEBERGER d.o.o. i ENERGOREMONT d.o.o.

Najveći dio karlovačkog užeg dijela napaja se iz TS 110/10(20)/10 kV DUBOVAC, jedan manji dio užeg djela Karlovca napaja se iz TS 35/10 kV ILOVAC (lijeva obala Kupe u gradu), TS 35/10 kV MEKUŠJE i TS 110/35/10 kV ŠVARĈA, dok TS 35/10 kV DUBOVAC služi isključivo kao rezerva. TS 35/10 kV ILOVAC napaja sjeverni i zapadni dio šireg gradskog područja (cijela lijeva obala Kupe), TS 110/35/10 kV ŠVARĈA napaja južni dio okolice, dok TS 35/10 kV MEKUŠJE napaja područje omeđeno desnom obalom Korane i desnom obalom Kupe.

Srednjonaponska mreža je najvećim dijelom izvedena kao podzemna mreža. Okolica grada je najvećim djelom izvedena kao podzemna (kabelska) mreža, dok je uži dio grada izveden isključivo podzemnom mrežom. Kabeli su većinom izvedeni s 20 kV izolacijom, dok su neki kabeli starije proizvodnje još uvijek s 10 kV izolacijom.

NN mreža je izvedena podzemnom i nadzemno. Uži dio grada je uglavnom izveden podzemnom NN mrežom, dok se u starijim dijelovima grada može naći nadzemna NN mreža na krovnim nosačima. NN mreža u okolici izvedena je nadzemno.

Plinoopskrba

Magistralni plinovod Pula - Karlovac izgrađen je i pušten u rad u studenom 2006. godine. Dio tog plinovoda prolazi Karlovačkom županijom, od Bosiljeva do Draganića, gdje se spaja s magistralnim plinovodom Karlovac - Zagreb. Za potrebe napajanja plinskog distribucijskog sustava Karlovca i susjednih općina, izgrađena je i mjerno redukcijska stanica u Karlovcu (MRS Karlovac). Plinofikacija Karlovačke županije započela je 2001. godine kada su gradovi: Karlovac, Ozalj, Slunj, Ogulin i Duga Resa te općine Barilović, Netretić, Draganić, Ribnik i Ţakanje sklopili koncesijski ugovor s tvrtkom Montcogimplinara d.o.o. Od tada se, uglavnom, radilo na gradnji distribucijske mreže i priključenju korisnika u Karlovcu. Do kraja 2008. godine, u Karlovcu su izgrađena 53 kilometra plinske mreže s oko 800 potrošača i ukupnom godišnjom potrošnjom oko 20 milijuna standardnih kubnih metara prirodnog plina. Do kraja 2011.godine, duljina izgrađene plinske mreže iznosila je 61 km. Na plinsku mrežu priključeno je: 1 037 kućanstava, 161 poduzetnik te 133 objekta zajedničkog stanovanja.

Opskrba toplinskom energijom

Toplinska opskrba područja grada Karlovca, koncipirana je kroz više samostalnih i zatvorenih toplinskih sustava (STS, ZTS) te jedan centralni toplinski sustav (CTS), a najveći dio toplinske opskrbe odvija se kroz sljedeća tri toplinska sustava:

Centralni toplinski sustav grada Karlovca (CTS Karlovac),

Zatvoreni toplinski sustav Švarča (ZTS Švarča),

Zatvoreni toplinski sustav Mala Švarča (ZTS Mala Švarča).

Centralnim toplinskim sustavom upravlja gradska tvrtka Gradska toplana d.o.o. Distribucijska mreža rasprostire se na području 5 gradskih četvrti (Banija, Grabrik, Luščić Jamadol, Novi Centar i Rakovac) gdje se u potpunosti ili djelomično pruža usluga grijanja prostora za kućanstva i poslovne korisnike. Postojeći toplinski izvori CTS-a grada Karlovca smješteni su u Toplani Centar. Ukupna instalirana snaga svih izvora na lokaciji iznosi 116 MW18 . Mreža je podijeljena u 7 zona te njena ukupna duljina iznosi: 44,415 km. Na području tih 7 zona nalazi se i 179 toplinskih stanica.

Gradska Toplana d.o.o. upravlja i zatvorenim toplinskim sustavom Švarča koji čini blok kotlovnica na adresi Bašćinska cesta 41. Na navedenu blok kotlovnicu vrelovodima je spojeno 12 zgrada. Dužina vrelovodne mreže iznosi: 235 m.

Telekomunikacijski sustav

Postojeći sustav elektroničkih komunikacija na području grada čini elektronička komunikacijska infrastruktura u nepokretnoj mreži (magistralni, korisnički i spojni vodovi i kanali te 1 tranzitna i 25 područnih telefonskih centrala) i elektronička komunikacijska infrastruktura u pokretnoj mreži (1 radio relejna postaja i nepoznat broj osnovnih postaja tj. baznih stanica).

Prometna infrastruktura

Prometna infrastruktura podrazumijeva ukupnu infrastrukturu koja uključuje sve grane prometa. Na području Karlovca posebno se ističu cestovni i željeznički promet.

Cestovni promet:

Povoljan prirodni te prometno-geografski položaj rezultirao je infrastrukturnim koridorima od strateške važnosti za Republiku Hrvatsku koji su, ujedno i jedina veza kontinentalnog i primorskog dijela Hrvatske unutar njenih granica. Osnovnu mrežu cestovnih pravaca na karlovačkom području čine sljedeći prometni pravci javnih razvrstanih cesta:

| ##### AUTOCESTE |  |
| --- | --- |
| ##### Oznaka prometnice | ##### Opis prometnice |
| ##### A 1 | Zagreb (čvorište Lučko, A3) – Karlovac – Bosiljevo – Split – Ploče – Opuzen – granica Bosne i Hercegovine) te granica Bosne i Hercegovine – Dubrovnik |
| ##### DRŽAVNE CESTE |  |
| ##### D 1 | Gornji Macelj (A2) – Krapina – Zagreb – Karlovac – Gračac – Knin – Brnaze – Split (D8) |
| ##### D 3 | G.P. Goričan (gr. R. Mađarske) – Čakovec – Varaždin – Breznički Hum – Zagreb – Karlovac – Rijeka (D8) |
| ##### D 6 | G.P. Jurovski Brod (gr. R. Slovenije) – Ribnik – Karlovac – Brezova Glava – Vojnić – Glina – Dvor – G.P. Dvor (gr. BiH) |
| ##### D 36 | Karlovac (D1) – Pokupsko – Sisak – Popovača (Ž3124) |
| ##### D 228 | Jurovski Brod (D6) – Kamanje – Ozalj – Karlovac (D1) |
| ##### D 545 | Karlovac (D228) – Karlovac (D6) – Karlovac (D3) |
| ##### ŽUPANIJSKE CESTE |  |
| ##### Ž 3145 | Tomašnica (Ž3144) – A.G. Grada Karlovca |
| ##### Ž 3146 | A.G. Grada Karlovca – Lug (D1) |
| ##### Ž 3153 | Lasinja (Ž3152) – Banski Kovačevac – A.G. Grada Karlovca |
| ##### Ž 3179 | Novigrad (Ž3142) – Zagradci – A.G. Grada Karlovca |
| ##### Ž 3181 | A.G. Grada Karlovca – D. Mrzlo Polje – Duga Resa (Ž3184) |
| ##### Ž 3185 | A.G. Grada Karlovca – Barilović – Perjasica – Generalski Stol (D23) |
| ##### Ž 3186 | A.G. Grada Karlovca – Sjeničak Lasinjski – A.G. Grada Karlovca – Gvozd – Perna (Ž3228) |
| ##### LOKALNE CESTE |  |
| ##### L 31185 | Ž3297 – A.G. Grada Karlovca |
| ##### L 34039 | L31185 – A.G. Grada Karlovca – Budrovci (D1) |
| ##### L 34040 | A.G. Grada Karlovca – G. Pokupje (D228) |
| ##### L 34077 | Belajske Poljice (Ž3185) – A.G. Grada Karlovca |
| ##### L 34091 | A.G. Grada Karlovca – Vojišnica (D6) |
| ##### L 34093 | Živković Kosa (D6) – Bukovica – A.G. Grada Karlovca |
| ##### L 34094 | Zimić – A.G. Grada Karlovca |

Izvor podataka: Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije 2. revizija (svibanj, 2019.)

Nerazvrstane ceste:

Ukupna duljina nerazvrstanih cesta iznosi 1 568,3 km od čega je cca 12% u makadamu. Na području Grada evidentirano je i 477,1 km poljskih/šumskih puteva.

Autobusni javni prijevoz putnika na području Karlovca obavlja Autotransport Karlovac d.d. Autotransport Karlovac d.d. za održavanje autobusnih linija koristi: 9 gradskih, 13 prigradskih te 4 međugradska autobusa.

Željeznički promet:

Unutar granica obuhvata Grada Karlovca prolaze dvije željezničke pruge:

željeznička pruga za međunarodni promet M202 Zagreb Glavni kolodvor – Karlovac - Rijeka, u duljini od 12,48 km, što predstavlja 5,47 % građevinske duljine željezničke pruge

željeznička pruga za lokalni promet L103 Karlovac – Ozalj – Kamanje - Državna granica (Metlika) u duljini 5,45 km, što predstavlja 18,93 % građevinske duljine željezničke pruge

Željeznička pruga Sisak Caprag — Petrinja — Karlovac koja je nosila oznaku L217 važećom Odlukom o razvrstavanju pruga NN 3/14 je ukinuta na dionici Petrinja — Karlovac te sada nosi oznaku i naziv: L210 Sisak Caprag — Petrinja. Prostorno, pruga L210 nalazi se izvan obuhvata Grada Karlovca.

Na pruzi M202 nalazi se i u funkciji je međunarodni i međumjesni kolodvor Karlovac na području Banije te jedno stajalište u Centru, a planirana je gradnja još jednog stajališta na području Orlovca u sklopu gradnje planirane željezničke pruge visoke učinkovitosti: DG - Botovo - Zagreb - Rijeka.

Riječni promet:

Na području Grada rijeka Kupa kategorizirana je kao Državni plovni put I. kategorije (dio dionice Kupa: 5+900 (Ušće Odre) – 161+500 (Ozalj - brana HE Ozalj) ukupne duljine kroz Grad Karlovac 47,87 km, odnosno:

od rkm 102+300 do rkm 108+100 u graničnom području s Općinom Lasinja

od rkm 146+500 do rkm 150+170 u graničnom području s Gradom Ozljom

ostalih 38+400 rkm je na obje obale unutar područja Grada Karlovca.

2.4 Prirodno – kulturni pokazatelji

2.4.1 Prirodna baština

Na području Grada Karlovca postoje slijedeći zaštićeni dijelovi prirodne baštine:

Posebni rezervati: - Cret Banski Moravci (botanički rezervat),

Spomenici par kovne arhitekture: - Vrbanićev perivoj,

-  Marmontova aleja.

Evidentirani dijelovi prirode predloženi za zaštitu temeljem Zakona o zaštiti prirode:

Posebni rezervati:

- rezervat šumske vegetacije: - Kozjača-Gornja Švarča,

- botanički / floristički rezervati -  Cretovi; Štrekovac, V. Utinja, Vukmanić 1, Vukmanić 2, potok Gradnica.

Zaštićeni krajolici:

Kupa - Korana - Dobra (dio obalnog pojasa),

Dolina Kupe i dolina Korane,

Dolina Dobre.

Park šume:

Mekušanski lug,

Ilovac-Pojatno,

Turanjski lug – Mokrice,

Štrekovac ,

Borlin,

Velika jelsa.

Spomenik prirode:

Paleontološki: Šabarić – brdo,

Botanički:  Dubovac (stablo hrasta kitnjaka), Gornja Trebinja (skupina hrasta cera), Kamensko (lipa uz samostan Pavlina), Skakavac (skupina hrasta lužnjaka).

Spomenici parkovne arhitekture:

Rečica – park, Drvored uz Kupu, Karlovačka promenada.

Osobito vrijedni dijelovi prirodnog krajolika:

Mala i Velika Utinja - dio obalnog pojasa vodotoka,

Dubovac- okolica starog grada,

Vidikovci: Gornja Trebinja, Hanzićevo, Kalvarija, Martinšćak.

2.4.2 Kulturno – povijesna baština

Nepokretna kulturna baština obuhvaća: naselja ili njihove dijelove; građevine, sklopove ili njihove dijelove s pripadajućim okolišem i inventarom; elemente povijesne opreme naselja; područja, mjesta ili spomen – obilježja vezana uz povijesne događaja ili osobe; arheološka nalazišta i zone; etnološke sadržaje i zone te područja osobitih vrijednosti identiteta prostora i njihove dijelove koji sadrže povijesne strukture kao pokazatelje čovjekove prisutnosti u prostoru.

Povijesne urbanističke cjeline cjeline:

Karlovac-povijesna urbanistička cjelina - Zvijezda (RZG 02-76/187-1969), Gaza+Predgrađe (RZG 03-UP/I-1194/2, 1987.),

Karlovac - Banija - povijesna urbanistička cjelina (RZG 03-UP/I-632/2,1988.),

Karlovac - Dubovac - povijesna urbanistička cjelina (RZG 03-UP/I-633/1,1988.)

- proširenje zone (P, ZKA-Up/I 034-02/94-01/66)

Rakovac- povijesno urbanistička cjelina – evidentirana,

Turanj - povijesna jezgra naselja (RZG 03-UP/I- 634/1,1988.).

Povijesni sklopovi i građevine:

Graditeljski sklop:

Turanj - Stari grad- vojarne – P, ZKA 95/88

Donji Sjenjičak- Stari grad Steničnjak (R, RZG-1969/234)

Banija - Kompleks željezničkog kolodvora (P, ZKA-UP/I034-02/94-01/33)

Banija – Željezničarska stambena kolonija, E

Banija –Stambenikompleks uz DIP, E

Banija – Kompleks kožare, E

Banija – Tvornica kože, E

Banija – Tvornica savijenog pokućstva, E

Banija – Kompleks drvne industrije, E

Brolin- Vodocrpilište Brolin

Dubovac- Pivovara, upravna zgrada- E

Dubovac- Tvornica štapova- E

Dubovac- Tvornica kože- E

Karlovac- Trafostanica- E

Karlovac- Ilovac- Trafostanica- E

Karlovac- Ilovac- Jutena industrija- E

Karlovac- Ilovac- Tvornica cementne robe i ciglana- E

Karlovac - Rakovac - ŽE-ČE, - industrijski kompleks (P, ZKA-UP/i-34-02/98-01/72)

Karlovac - Rakovac – Postrojenje strojarnice, obaloutvrde i brane- E

Mahično- Kemijska tvornica- E

Turanj- Industrijski kompleks (6 zgrada) – (P, ZKA 95/65)

Cerovac Tušilovički- mlin - E

Donji Sjenjičak- mlin - E

Gornje Stative- mlin – E

Donje Pokupje - mlin – E

Utinja - mlin – E

Utinja - mlin – E

Zadobarje - mlin – E

Civilne građevine:

Donja Švarča - dvorac Švarča (18 st.). RZG 03- UP/I- 826/1 1983,

Hrnetić – Dvor kaštel Hrnetić (17-19 st.) RZG 03 - UP/I - 635/1 1988;

Hrnetić - Kurija župnog dvora, RZG 03 -UP/I - 216/1 1984;

Ladvenjak - kurija župnog dvora, 19 st. ZKA UP/I 034 - 02/93- 01/229;

Mahično - kurija Krizmanić (ladanjska arhitektura,19 st.) RZG 03-UP/I 955/1 1988;

Mahično- Župni dvor- P, ZKA-034-02/96-01/70

Rečica - dvor Janka Draškovića (19 st.) RZG 03 - UP/I -954/1 - 1988;

Rečica - Župni dvor, RZG 03 - UP/I 1003/1 1988, ZKA 034- 02/93-01/225;

Skakavac- Župni dvor, P, RZG-03-UP/I-138/1-1982

Šišljavić - župni dvor ZKA UP/I - 034-02/93-01/228;

Vukmanić- Kurija župnog dvora- P, ZKA-95/50

Vukmanić- Kuća obitelji Ribar- P, RZG-03-UP/I-140/1-1982

Turanj – Zgrada Osnovna škola,Turanj 18- P, ZKA 95/90

Sakralne građevine:

Blanica Pokupska - kapela sv. Duha, ZKA UP/I 034-02/93-01/166;

Donja Trebinja - crkva Roždestva Presvete Bogorodice RZG 03 - UP/I - 118/1 1982;

Mekušje –kapela pokl. presvetog srca Isusova- E

Gornje Stative - kapela sv. Marka, RZG 03-Up/I - 973/1 1988;

Karasi- kapela sv. Trojstva- E

Brdo Karlovačko - kapela Sv. Margarete - RZG 02 - 76/342 - 1969.

Karlovac-Gornja Švarča - župna crkva sv. Franje Ksaverskog, RZG 03UP/I- 102/1

1982;

Hrnetić - župna crkva sv. Martina RZG 04-UP/I - 630/1 1980;

Kamensko - Župna crkva Sv.Marije Snježne s pavlinskim-(RZG 02- 76/173, 1969.);

Logorište - Švarča - kapela sv. Doroteje, (17 st.) RZG 03-UP/I- 43/1 1982;

Mala Švarča- kapela sv. Nikole, P, RZG-03-UP/I-101/11982, ZKA-UP/1-034-02/93-

01/191

Knez Gorica - kapela sv. Ane ZKA UP/I 034-02/93 - 01/192;

Ladvenjak - župna crkva sv. Vida Mučenika RZG 03-UP/I -1004 1988;

Mahično - župna crkva Pohoñ. Blažene Djev. Marije, RZG 03-UP/I - 46/1 1982;

Mahično- kapela-Poklonac- E;

Rečica - župna crkva sv. Ivan Krstitelj (1789.g.) - RZG 01-493/2 - 1965.;

Rečica - kapela sv. Josipa – E;

Šišljavić - župna crkva sv. Josip (1912.g.) ZKA UP/I- 034- 02/93-01/164;

Šišljavić – Kapela-Poklonac- E;

Tušilović - parohijska crkva sv. Ilija (ruševine, 19.st) reg.br. 174;

Vukmanić - župna sv. Ante Padovanskog (1789.g.) RZG 03-UP/I-45/1 1982;

Zadobarje - kapela sv. Antuna RZG UP/I - 612-08/91- 01/160 1991;

Zamršje - kapela sv. Florijana (19-20 st.) ZKA UP/I 034- 02/94 - 01/70.

Memorijalna baština

Spomen/memorijalni objekti:

Gornja Trebinja- Domačaj Lug- Kosturnica- E

Gornja Trebinja- spomen ploča- E

Hrnetić- Grobnica palih boraca- E

Mahično- Grobnica boraca NOB-a- E

Tušilović- Spomen grobnica- E

Utinja- Kuća Kranjčević, R, RZG-267

Vukmanić- spomen ploča- E.

Etnološka baština

Etnološke građevine:

Kablar- tradicijska kuća, Kablar 5, P, ZKA-034-02/95-01/91.

Arheološka baština

Arheološka baština izvan zaštićenih povijesnih cjelina:

Donji Sjenjičak- pojedinačni nalaz (PN) - E

Stari grad Steničnjak- lokalitet (L)- E

Gornje Stative- Selište- lokalitet (L), P, prev. zaštita

Budin- utvrda (L)- prev. Zaštita

Drežnik- (PN)- E

Drežnik- zona (Z)- E

Gradac- Orlovac (L)- prev. zaštita

Hrnetić- nekropola (L)- E

Jelsa- (PN) – sarkofag- E

Kamensko- (L) – Pavlinski samostan- E

Kamensko- (L)- Cvitak- nekropola-E

Kamensko- (Z)- hidrolokalitet-E

Kamensko- (PN)- E

Selce- (PN)- E

Kobilić Pokupski- (L)- hidrolokalitet- E

Arheološka baština u zaštićenim povijesnim cjelinama:

Dubovac- (L)- Stari grad- E

Zvijezda- (L)- E.

2.5 Povijesni pokazatelji

2.5.1 Štete uslijed prijašnjih događaja

Prijašnji događaji na području Grada Karlovca zajedno s materijalnom štetom koja je nastala prikazani su u slijedećoj tablici:

Tablica 15.  Prijašnji događaji i štete uslijed prijašnjih događaja

| ELEMENTARNA NEPOGODA | GODINA | MATERIJALNA ŠTETA |
| --- | --- | --- |
| Poplava | 2014. | 28.324.389,24 kn |
| Poplava | 2014. | 65.640.191,58 kn |
| Poplava | 2015. | 31.000.000,00 kn |
| Klizišta i odroni | 2015. | 26.392.375,39 kn |
| Potres | 2020. | 122.900.000.00 kn |

2.5.2 Mjere zaštite iz Generalnog urbanističkog plana Grada Karlovca

Pri gradnji građevina treba primjenjivati važeće posebne propise o zaštiti od potresa te vršiti geomehanička i druga ispitivanja tla u skladu s važećim posebnim propisima, a sve kako bi se postigla maksimalna sigurnost konstrukcije na predviđene potrese.

Potrebno je planirati evakuacijske putove (osobito pri gradnji prometnih infrastrukturnih građevina) u skladu s važećim posebnim propisima o zaštiti od požara, elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti, a sve kako bi svojom sigurnošću i širinom osigurati nesmetan pristup svih vrsta pomoći te evakuaciju stanovnika.

U svrhu što bolje zaklonjenosti stambenih, poslovnih i drugih građevina, smanjenja njihove izloženosti i povredivosti od identificiranih opasnosti, mogućih katastrofa, većih nesreća i akcidenata primjenjuju se mjere zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti sukladne važećem ''Pravilniku o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju prostora''.

Pri gradnji građevina treba primjenjivati važeće posebne propise o sprječavanju arhitektonsko urbanističkih barijera ("Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti"), a sve kako bi se osiguralo nesmetano kretanje i evakuaciju svih stanovnika.

Prometnice i građevine treba projektirati da eventualne ruševine građevina ne zapriječe prometnicu radi omogućavanja pristupa interventnim vozilima.

Za zaštitu od suša i smanjenje šteta od suša dozvoljava se korištenje raspoloživih kapaciteta vode u vodnim površinama te gradnja sustava za navodnjavanje poljoprivrednih površina, a sve u skladu s važećim posebnim propisima (''Zakon o vodama'').

Mjere zaštite od tehničko-tehnoloških katastrofa izazvanih nesrećama u gospodarskim zgradama su:

- građevine koje koriste ili proizvode opasne tvari smiju se graditi u građevinskom području naselja ako je to dozvoljeno važećom zakonskom regulativom i posebnim uvjetima nadležnih tijela,

- prijevoz opasnih tvari, u što je moguće većoj mjeri, usmjeriti izvan stambenih naselja osim u dijelu koji se odnosi na dostavu opasnih tvari subjektima koji će koristiti ili proizvoditi opasne tvari, a koji se ne može trenutno izbjeći,

- kretanje i distribuciju opasnih tvari kontinuirano pratiti putem nadležnih institucija i u suradnji sa gospodarskim subjektima poduzeti preventivne mjere zaštite.

Mjere zaštite od tehničko-tehnoloških katastrofa izazvanih nesrećama u prometu su:

- u slučaju kada se građevna čestica nalazi uz prometne površine različitog ranga prilaz se treba ostvariti s prometne površine nižeg ranga (npr. s nerazvrstane ceste, a ne s javne ceste)

- građevne čestice u neizgrađenom dijelu građevinskog područja ne smiju imati pristup s državne ili županijske ceste.

Mjere zaštite od epidemija uzrokovanih pojavom zaraznih bolesti životinja i ptica utvrđuju se u cilju zaštite ostalih životinja i ljudi.

Nadležne ustanove na području Grada Karlovca, u slučaju opasnosti od pojave određenih bolesti, svakodnevno moraju pratiti stanje i po potrebi poduzimati propisane mjere za izolaciju i suzbijanje bolesti.

Unutar obuhvata GUP-a zadržavaju se postojeća skloništa osnovne zaštite (u vlasništvu javnih i privatnih osoba), a gradnja novih dozvoljava se temeljem ''Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od opasnosti, nastanka i posljedica velikih nesreća i katastrofa na području Grada Karlovca''.

Grad Karlovac dužan je osigurati zaštitu i spašavanje stanovnika u skladu s važećim propisima, treba osigurati kontinuirano održavanje postojećih skloništa, korištenje javnih i drugih podzemnih garaža te prilagodbu i uređenje postojećih podrumskih prostora u stambenim zgradama.

Zaštita od štetnog djelovanja voda

- Rješenje obrane od poplave u slivu Kupe sastavni je dio cjelovitog rješenja obrane od poplava Srednjeg Posavlja, definiranog nizom elaborata i projekata (od 1967. do 1983.g). Dosad izgrađeni sustav u gradu Karlovcu nedovršen je i samo djelomično rješava obranu od poplava.

- Kako bi se povećao stupanj sigurnosti zaštite grada Karlovca od velikih voda, nadogradnja i modifikacija zatečenog sustava definirana je idejnim rješenjem ''Obrana od poplava grada Karlovca'' (VPB, 2005.g., dopuna 2007.g), kojim su utvrđeni svi objekti zaštite od štetnog djelovanja voda. GUP-om je preuzeto navedeno rješenje.

- Osnovne građevine sustava obrane od poplava grada Karlovca su:

- retencija Kupčina, kanal Kupa-Kupa (sjeverno od obuhvata GUP-a),

- regulacijski objekti za distribuciju i raspodjelu velikih voda unutar hidro sustava.

Građevine i uređaji zaštitnog sustava od štetnog djelovanja voda: Zaštitni sustav od štetnog djelovanja voda obuhvaća sustav vodotoka i kanala te sljedeće građevine unutar obuhvata GUP-a:

- postojeću retenciju za obranu od poplave Jamadol;

- kolektore oborinske odvodnje;

- kanale oborinske odvodnje;

- obrambene nasipe (obalo utvrde): postojeći i planirani desni obrambeni nasip Kupe, planirani desni obrambeni nasip Kupe i Korane (u Gornjem Mekušju), planirani lijevi i desni obrambeni nasip Mrežnice (u Maloj Švarči), planirani lijevi obrambeni nasip Korane (u Logorištu);

- obrambene zidove (obalo utvrde): postojeći i planirani lijevi i postojeći desni obrambeni zid Kupe,

- brane: postojeća brana na retenciji Jamadol, planirana brana na ušću rijeke Korane u rijeku Kupu,

- ustave: planirana ustava na rijeci Korani kod preljeva u prokop Korana - Kupa, planirana ustava na kanalu oborinske odvodnje uz sjeveroistočnu granicu obuhvata GUP-a,

- automatske čepove (ustave): planirani automatski čep na planiranom lijevom obrambenom nasipu Kupe na kanalu Polive - Mlake (u Gornjem Pokupju), planirani automatski čep na planiranom lijevom obrambenom zidu Kupe (na Kaštelu), postojeći automatski čep na postojećem desnom obrambenom nasipu Kupe (kraj Karlovačke pivovare), postojeći automatski čep na postojećem lijevom obrambenom zidu Kupe (nasuprot Karlovačke pivovare), postojeći automatski čep na postojećem desnom obrambenom nasipu Kupe (kraj mosta Grada Alesandrije), postojeći automatski čep na postojećem lijevom obrambenom zidu Kupe (kraj željezničkog mosta), postojeći automatski čep na obrambenom nasipu Kupe i Korane (na Gazi), planirani automatski čep na planiranom lijevom obrambenom nasipu Kupe (na Gradcu), tri planirana automatska čepa na planiranom desnom obrambenom nasipu Kupe i Korane, u Gornjem Mekušju.

- crpne stanice: postojeću CS (kraj mosta Grada Alesandrije), planiranu CS (na Ilovcu između željezničke pruge i autoceste).

2.6 Pokazatelji operativne sposobnosti

2.6.1 Popis operativnih snaga

Operativne snage civilne zaštite Grada Karlovca

- Stožer civilne zaštite Grada Karlovca

- Povjerenici i zamjenici povjerenika civilne zaštite Grada Karlovca

- Javna vatrogasna postrojba Grada Karlovca

- Vatrogasna zajednica Grada Karlovca

- Hrvatska gorska služba spašavanja – stanica Karlovac

- Hrvatski crveni križ Karlovac

- Pravne osobe od interesa za civilne zaštite Grada Karlovca:

- „Čistoća“ d.o.o., Karlovac

- „Zelenilo“ d.o.o., Karlovac

- „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Karlovac

- „Gradska toplana“ d.o.o., Karlovac

- Arkada d.o.o. – Duga Resa

- GMTT Lešćanec – Ozalj

- Autotransport Karlovac d.d., Karlovac

Stožer civilne zaštite Grada Karlovca:

Odlukom o imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Karlovca (KLASA: 830-01/20-01/04, URBROJ: 2133/01-03-01/04-20-01, 15. travanj, 2020.) imenovani su članovi stožera.

19. listopada, 2020. godine gradonačelnik Grada Karlovca donio je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Karlovca (KLASA: 830-01/20-01/04, URBROJ: 2133/01-03-01/04-20-02).

16. lipnja, 2021. godine gradonačelnik Grada Karlovca donio je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Karlovca (KLASA: 830-01/21-01/11, URBROJ: 2133/01-03/06-21-1).

Stožera civilne zaštite čine načelnik i zamjenik načelnika te 10 članova.

Članovi Stožera civilne zaštite Grada Karlovca:

- IVANA FOČIĆ - Zamjenica gradonačelnika, načelnik Stožera CZ,

- MIROSLAV RADE - Zapovjednik JVP Karlovac, zamjenik načelnika Stožera CZ,

- STJEPAN MREŽAR – Pročelnik Ureda gradonačelnika, član.

- HERMINA PLEMIĆ – Pročelnica UO za komunalno gospodarstvo, član,

- DRAŽENKA SILA-LJUBENKO – Pročelnica UO za društvene djelatnosti, član,

- DARKO ŽELJKOVIĆ - Načelnik policijske postaje Karlovac, član,

- ALENKO HUDAK - Voditelj službe civilne zaštite Karlovac, član,

- TATJANA ŠTERK-TUDIĆ – Ravnateljica Doma zdravlja Karlovac, član,

- MATIJA KRANJČEVIĆ – Pročelnik HGSS-stanica Karlovac, član,

- BILJANA ŽELJEZNJAK - Voditeljica Vodnogospodarske ispostave za mali sliv „Kupa Karlovac“, član,

- BRANKA HASTOR – Ravnateljica GDCK Karlovac, član,

- ŽELJKO ŠAFAR - Referent za mjesnu samoupravu, član

Povjerenici i zamjenici povjerenika civilne zaštite Grada Karlovca

Povjerenici i zamjenici povjerenika civilne zaštite imenovani su Odlukom o imenovanju povjerenika i zamjenika civilne zaštite Grada Karlovca (KLASA: 830-01/19-01/05, URBROJ: 2133/01-03-01/03-19-1, 03. srpanj, 2019.)

Navedenom Odlukom imenovano je 38 povjerenika i 38 zamjenika povjerenika civilne zaštite Grada Karlovca.

29. listopada, 2020. godine gradonačelnik Grada Karlovca donio je Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju povjerenika i zamjenika civilne zaštite Grada Karlovca (KLASA: 830-01/19-01/05, URBROJ: 2133/01-03/06-20-2).

Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite Grada  Karlovca

Odlukom o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Grada  Karlovca određene su pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite.

2.6.2 Popis smještajnih kapaciteta i kapaciteta za pripremu hrane

U idućoj tablici se nalaze smještajni kapaciteti i kapaciteti za pripremu hrane na području Grada Karlovca.

Tablica 16. Smještajni kapaciteti i kapaciteti za pripremu hrane na području Grada Karlovca

| REDNI BROJ | NAZIV OBJEKTA/ADRESA | SMJEŠTAJNI KAPACITET | KAPACITET ZA PRIPREMU HRANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | OŠ Banija, Gaje Petrovića 5 | 100 | DA |
| 2. | OŠ Švarča, Baščinska cesta 20 | 100 | DA |
| 3. | OŠ Turanj, Turanj 18 | 100 | DA |
| 4. | OŠ Grabrik, Bartola Kašića 15 | 400 | DA |
| 5. | OŠ Dubovac, Primorska 9 | 800 | DA |
| 6. | Školska sportska dvorana Mladost, Rakovac 1 | 500 | NE |

Identifikacija prijetnji i rizika

3.1 Popis identificiranih prijetnji i rizika

Na području Grada Karlovca  identificirano je 7 rizika koji predstavljaju potencijalnu ugrozu za stanovništvo, materijalna i kulturna dobra te okoliš. U sljedećoj tablici (Tablica 17.) dan je popis identificiranih prijetnji na području Grada Karlovca.

Tablica 17.  Identifikacija prijetnji

| R.BR. | PRIJETNJA | KRATAK OPIS SCENARIJA | UTJECAJ NA DRUŠTVENE VRIJEDNOSTI | PREVENTIVNE MJERE | MJERE ODGOVORA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Potres | Potres je elementarna nepogoda uzrokovana prirodnim događajem koji je vjerojatno najveći uzrok stradavanja ljudi i uništenja materijalnih dobara. Potresi su uzrok katastrofa koje karakterizira brz nastanak, događaju se učestalo i bez prethodnog upozorenja. Područje Grada Karlovca ugroženo je intenzitetom potresa jačine VII° MCS ljestvice. | 1. Život i zdravlje ljudi 2. Gospodarstvo 3. Društvena stabilnost i politika | Protupotresno projektiranje i građenje građevina sukladno odgovarajućim tehničkim propisima i hrvatskim/europskim normama. Izgradnja sustava ranog upozoravanja. Edukacija i osposobljavanje operativnih snaga sustava civilne zaštite Grada Karlovca. | Uzbunjivanje i obavješćivanje, evakuacija, zbrinjavanje, sklanjanje, spašavanje, pružanje prve pomoći. |
| 2. | Poplave | Uslijed naglog porasta vodostaja rijeka na području Grada Karlovca moguća je ugroza građevina kritične infrastrukture kao i brojne potencijalne opasnosti i posljedice po stanovništvo, materijalna i kulturna dobra te okoliš na području Grada Karlovca. | 1. Život i zdravlje ljudi 2. Gospodarstvo 3. Društvena stabilnost i politika | Građenje nasipa te drugih radova kojima se omogućuju kontrolirani i neškodljivi protoci voda. Izgradnja sustava ranog upozoravanja, edukacija i osposobljavanje operativnih snaga sustava civilne zaštite Grada Karlovca. | Uzbunjivanje i obavješćivanje, evakuacija, zbrinjavanje, sklanjanje, spašavanje, pružanje prve pomoći. |
| 3. | Degradacija tla - klizišta | U predjelima Grada postoje klizišta čije aktiviranje može ugroziti stanovništvo, imovinu ili normalno odvijanje cestovnog prometa. Laporovi vapnenci, lapori, glinovito-pjeskovite naslage uvjetno su stabilne i u njima se mogu javiti razni vidovi nestabilnosti djelovanjem čovjeka pri izgradnji različitih objekata. U područjima gdje prevladava glinena komponenta moguća je pojava klizišta. | 1.Život i zdravlje ljudi 2.Gospodarstvo 3. Društvena stabilnost i politika | Izrada geološke studije upravljanja klizištima na području Grada karlovca, kartiranje klizišta u georeferencijalnom sustavu, utjecaj na kritičnu infrastrukturu. | Privremena sanacija klizišta, kontrola statike objekata. |
| 4. | Ekstremne vremenske pojave – snijeg i led | Potencijalni meteorološki uvjeti za stvaranje poledice pri tlu tj. oborinskih dani u kojima je temperatura zraka pri tlu (na 5 cm) 0º C ili na 2 m 3 ºC (za postaje koje nemaju mjerenja temperature zraka pri tlu). Broj dana s padanjem snijega, maksimalna visina novog snijega i maksimalna visina snježnog pokrivača. U područjima gdje snijeg rijetko pada čak i male visine snijega mogu izazvati negativne posljedice na ljude i odvijanje normalnog života. | 1.Život i zdravlje ljudi 2.Gospodarstvo | Edukacija i osposobljavanje građana Grada Karlovca. U cilju ublažavanja posljedica od snježnih oborina i poledica potrebno je redovito čišćenje pločnika, pristupnih putova, čišćenje snijega i leda sa vozila prije uključivanja u promet i korištenje zimske opreme na vozilu i sl. | Rano obavješćivanje i upozoravanje, pripremljena zimska služba. |
| 5. | Požari otvorenog tipa | Visoke temperature u proljetnom dijelu godine na području Grada Karlovca te suha vegetacija pogoduju velikom broju požara otvorenog prostora. | 1. Život i zdravlje ljudi 2. Gospodarstvo 3. Društvena stabilnost i politika | Edukacija stanovništva i provedba odluke o spaljivanju korova na otvorenom. | Motrenje i rano upozoravanje prema lokalnim vatrogasnim društvima. |
| 6. | Tehničko-tehnološke s opasnim tvarima | Nakon oštećenja spremnika dolazi do nekontroliranog ispuštanja amonijaka te stvaranja toksičnog oblaka. | 1. Život i zdravlje ljudi 2. Gospodarstvo 3. Društvena stabilnost i politika | Osiguravanje sigurnog i stabilnog poslovanja tvrtki koje koriste opasne tvari kako bi se na najmanju moguću mjeru smanjilo mogućnost iznenadnog događaja s neželjenim posljedicama te ograničavanje posljedica uslijed takovog događaja (redovni i izvanredni pregledi i ispitivanja spremnika, sustav nadzora rada, osposobljavanje djelatnika, provođenje vježbi, ...) | Uzbunjivanje i obavješćivanje, evakuacija, zbrinjavanje, sklanjanje, spašavanje, pružanje prve pomoći. |
| 7. | Epidemije i pandemije | Neočekivano veliki broj slučajeva neke bolesti, poglavito zarazne, kao i bilo koje druge bolesti u skoro isto vrijeme na jednom području, naseljenom mjestu, gdje obitava veći broj žitelja, tretira se kao epidemija. Same epidemije nastaju kod velikih nesreća kao potres poplava i sl. | U situaciji pojave određene epidemiološke i sanitarne ugroze posljedice po stanovništvo očitovale bi se u značajnom padu životnog standarda i prekidu uobičajenog načina života. | Preventivne DDD mjere, preventivna cijepljenja, održavanje higijene. Brze intervencije higijensko epidemiološke djelatnosti u suradnji s ostalim djelatnostima Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije i sanitarne inspekcije. | Edukacija, obavješćivane, cijepljenje, deratizacija higijensko epidemiološka djelatnost, zaštita vode. |

3.2 Odabrani rizici i razlog odabira

Odlukom o izradi procjene od velikih nesreća za Grad Karlovac na temelju smjernica za izradu procjene rizik na području Karlovačke županije, Radna skupina odabrala je slijedeće rizike koje će se obrađivati:

- Potres

- Poplava

- Degradacija tla – klizišta

- Ekstremne vremenske pojave – snijeg i led

- Požari otvorenog tipa

- Tehničko-tehnološke nesreće s opasnim tvarima – industrijska nesreća

- Epidemije i pandemije

3.3 Karte prijetnji

Karte prijetnji kao sastavni dio Procjene rizika za Grad Karlovac izrađuju se u mjerilu 1:25 000 ili krupnije te obuhvaćaju područje Grada Karlovca. Mjerilo mora biti izabrano na način da prijetnje budu jasno vidljive i prepoznatljive u prostoru.

Na kartama je potrebno prikazati sve obrađene prijetnje odnosno njihovu lokaciju, dosege, rasprostranjenost te ostale relevantne podatke koje nositelj izrade smatra potrebnim iskazati.

Prikaz se odnosi za rizike za koje je potrebno imati kartografski prikaz poput poplava ili tehničko - tehnoloških prijetnji, dok je za rizike poput potresa nepotrebno izrađivati kartografski prikaz prijetnji budući da se cijelo područje Grada Karlovca nalazi u istom stupnju ugroženosti od potresa.

## 3.4 Karte rizika

Karte rizika izrađuju se na razini naselja ukoliko je moguće, u protivnom se ne izrađuju.

Boje kojima se prikazuju rizici na karti moraju odgovarati bojama iz matrice za prikaz rizika.

Pri izradi karte posljedica kod prikaza razine koristit će se slijedeće skale boja:

a) Neznatne posljedice – svijetlo plava,

b) Malene posljedice – svijetlo zelena,

c) Umjerene posljedice – žuta,

d) Značajne – narančasta i

e) Katastrofalne posljedice – crvena.

Kriteriji za procjenu utjecaja prijetnji na kategorije društvene vrijednosti

Procjena rizika od velikih nesreća skup je procijenjenih relevantnih rizika izraženih u scenarijima koji su utemeljeni na prijetnjama koje mogu izazvati neželjene posljedice na promatranom području. Za potrebe izrade Procjene rizika od velikih nesreća definirane su tri skupine posljedica po društvene vrijednosti:

- Život i zdravlje ljudi,

- Gospodarstvo i

- Društvena stabilnost i politika.

4.1 Život i zdravlje ljudi

Posljedice na život i zdravlje ljudi prikazuju se ukupnim brojem ljudi (dobiven jednostavnim zbrajanjem, bez ponderiranja) za koje se procjenjuje kako mogu biti u sastavu nekog od procesa nastalih kao posljedica događaja opisanih scenarijem – poginuli, ozlijeđeni, oboljeli, evakuirani, zbrinuti i sklonjeni u odnosu na ukupan broj stanovnika.

Posljedice se opisuju temeljem izravnog utjecaja na život, uzimajući u obzir i utjecaj na zdravlje opterećenošću sustava ili pojavom lošijih životnih uvjeta izazvanih neželjenim događajem.

Tablica 18.  Život i zdravlje ljudi

| KATEGORIJA | % |
| --- | --- |
| 1 | < 0,001 |
| 2 | 0,001 - 0,0046 |
| 3 | 0,0047 - 0,011 |
| 4 | 0,012 - 0,035 |
| 5 | 0,036 > |

4.2 Gospodarstvo

Odnosi se na ukupnu materijalnu i financijsku štetu u gospodarstvu. Šteta se prikazuje u odnosu na proračun Grada Karlovca. Navedena materijalna šteta ne odnosi se na materijalnu štetu koja treba biti iskazana u kategoriji Društvena stabilnost i politika.

Tablica 19. Gospodarstvo

| KATEGORIJA | % |
| --- | --- |
| 1 | 0,5 - 1 |
| 2 | 1 - 5 |
| 3 | 5 - 15 |
| 4 | 15 - 25 |
| 5 | > 25 |

Tablica 20. Prijedlog šteta u gospodarstvu

| VRSTA ŠTETE | POKAZATELJ |
| --- | --- |
| 1. Direktne štete | 1.1. Šteta na pokretnoj i nepokretnoj imovini |
|  | 1.2. Šteta na sredstvima za proizvodnju i rad |
|  | 1.3. Štete na javnim zgradama ustanovama koje ne spadaju pod druge kriterije |
|  | 1.3. Trošak sanacije, oporavka, asanacije te srodni troškovi |
|  | 1.4. Troškovi spašavanja, liječenja te slični troškovi |
|  | 1.5. Gubitak dobiti |
|  | 1.6. Gubitak repromaterijala |
| 2. Indirektne štete | 2.1. Izostanak radnika s posla (potrebno je procijeniti trošak izostanka s posla) |
|  | 2.2. Gubitak poslova i prestanak poslovanja (potrebno je procijeniti trošak) |
|  | 2.3. Gubitak prestiža i renomea (potrebno je procijeniti trošak) |
|  | 2.4. Nedostatak radne snage (potrebno je procijeniti trošak) |
|  | 2.5. Pad prihoda |
|  | 2.6. Pad proračuna |

Vrijednost pokretnina i nekretnina određuju se na temelju podataka dobivenih iz Državnog zavoda za statistiku.

4.3 Društvena stabilnost i politika

Posljedice za Društvenu stabilnost i politiku također se iskazuju u materijalnoj šteti i to za štetu na kritičnoj infrastrukturi i šteti na Ustanovama/građevinama od javnog društvenog značaja.

Ukoliko je ukupna materijalna šteta na kritičnoj infrastrukturi od značaja za funkcioniranje Karlovačke županije i Grada Karlovca u cjelini, tada se prikazuje u odnosu na Županijski proračun.

Tablica 21. Društvena stabilnost - Kritična infrastruktura (KI)

| KATEGORIJA | % |
| --- | --- |
| 1 | 0,5 - 1 |
| 2 | 1 - 5 |
| 3 | 5 - 15 |
| 4 | 15 - 25 |
| 5 | > 25 |

U kriteriju ukupne materijalne štete na građevinama od javnog društvenog značaja šteta se prikazuje u odnosu na proračun JLP(R)S. Građevinama javnog društvenog značaja smatraju se: sportski objekti, objekti kulturne baštine, sakralni objekti, objekti javnih ustanova i sl.

Tablica 22.  Društvena stabilnost – Ustanove/građevine javnog društvenog značaja

| KATEGORIJA | % |
| --- | --- |
| 1 | 0,5 - 1 |
| 2 | 1 - 5 |
| 3 | 5 - 15 |
| 4 | 15 - 25 |
| 5 | > 25 |

Posljedice za društvenu stabilnost i politiku iskazuju se zbirno.

Kategorija Društvene stabilnosti i politike dobiva se srednjom vrijednosti kategorija Kritične infrastrukture (KI) i Ustanova/građevina javnog i društvenog značaja.

KI + Građevine (Ustanove) javnog društvenog značaja

2

Društvena stabilnost i politika =

Vjerojatnost

Za svaki scenarij izračunava se vjerojatnost njegove pojave (realizacije). Korištenje statističkih pokazatelja iz prošlosti omogućava se kvantitativni izračun rizika u svrhu osiguranja značajnosti i usporedivosti same procjene. Vjerojatnost se mora najvećim dijelom temeljiti na kvantitativnom izračunu gdje god je moguće te kvalitativno u što manjoj mjeri. Razlog je smanjivanje razine subjektivnosti analize tj. nepouzdanosti što onemogućuje usporedivost s drugim istovrsnim analizama i valjanost dobivenih rezultata.

Određivanje analize:

- procjena mora biti bazirana na znanstvenim (statističkim) podacima

- izračun je jasno strukturiran i transparentan

- procjena je metodološki dosljedna i može biti ponovljena sa istim ili vrlo sličnim rezultatima od druge radne skupine koristeći iste podatke i metodologiju

- ishod koji će podržavati određivanje rizika

- ishod koji će omogućiti daljnju regulaciju rizika

- ishod koji će omogućiti usporedivost rezultata s drugim JLP(R)S

Za svaki identificirani rizik posljedice i vjerojatnost/frekvencija podijeljeni su u 5 kategorija.

Tablica 23.  Vjerojatnost / frekvencija

| KATEGORIJA | POSLJEDICE | VJEROJATNOST / FREKVENCIJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | KVALITATIVNO | VJEROJATNOST | FREKVENCIJA |
| 1 | Neznatne | Iznimno mala | <1% | 1 događaj u 100 godina i rjeđe |
| 2 | Malene | Mala | 1-5% | 1 događaj u 20 do 100 godina |
| 3 | Umjerene | Umjerena | 5-50% | 1 događaj u 2 do 20 godina |
| 4 | Značajne | Velika | 51-98% | 1 događaj u 1 do 2 godine |
| 5 | Katastrofalne | Iznimno velika | >98% | 1 događaj godišnje ili češće |

Scenariji

Procjena rizika od velikih nesreća temelji se na scenarijima za svaki pojedini rizik. Za svaki identificirani rizik potrebno je izraditi odgovarajući scenarij kojim će se opisati identificirana prijetnja, njen nastanak i posljedice, kako bi se na osnovu ovog mogle planirati preventivne mjere, educirati stanovništvo, odnosno pripremati eventualni odgovor na veliku nesreću.

## 6.1 Požari otvorenog tipa

### 6.1.1 Naziv scenarija

Naziv scenarija

Požari raslinja na otvorenom prostoru

Grupa rizika

Požari otvorenog tipa

Rizik

Požari otvorenog tipa

Radna skupina

Ivana Fočić, zamjenica gradonačelnika Grada Karlovca i načelnica Stožera civilne zaštite Grada Karlovca

Stjepan Mrežar, pročelnik Ureda gradonačelnika

Dario Čavlović, viši stručni savjetnik za civilnu zaštitu i vatrogastvo

Dalibor Šestak, stručni suradnik za zaštitu na radu i protupožarnu zaštitu

### 6.1.2 Uvod

Požar otvorenog prostora, pri čemu se prije svega misli na požare raslinja i šuma, složena su pojava u kojoj se isprepliću različita termodinamička i aerodinamična događanja. Na njih značajno utječe konfiguracija terena kojim se požar kreće, karakteristike vegetacije koja gori te lokalni meteorološki uvjeti na mjestu požarišta.

Opasnost od požara pridonosi karakterističan loš raspored godišnjih oborina i učestale pojave ljetnih suša. Od požara mogu biti ugrožene šumske površine, nacionalni parkovi, parkovi prirode i poljoprivredne površine.

### 6.1.3 Prikaz utjecaja na kritičnu infrastrukturu

| UTJECAJ | SEKTOR |
| --- | --- |
| x | Energetika (proizvodnja, uključivo akumulacije i brane, prijenos, skladištenje, transport energenata i energije, sustavi za distribuciju) |
|  | Komunikacijska i informacijska tehnologija (elektroničke komunikacije, prijenos podataka, informacijski sustavi, pružanje audio i audiovizualnih medijskih usluga) |
| x | Promet (cestovni, željeznički, zračni, pomorski i promet unutarnjim plovnim putevima) |
|  | Zdravstvo (zdravstvena zaštita, proizvodnja, promet i nadzor nad lijekovima) |
|  | Vodno gospodarstvo (regulacijske i zaštitne vodne građevine i komunalne vodne građevine) |
|  | Hrana (proizvodnja i opskrba hranom i sustav sigurnosti hrane, robne zalihe) |
|  | Financije (bankarstvo, burze, investicije, sustavi osiguranja i plaćanja) |
|  | Proizvodnja, skladištenje i prijevoz opasnih tvari (kemijski, biološki, radiološki i nuklearni materijali) |
| x | Javne službe (osiguranje javnog reda i mira, zaštita i spašavanje, hitna medicinska pomoć) |
| x | Nacionalni spomenici i vrijednosti |

### 6.1.4 Kontekst

Požari raslinja i šuma nastaju kao uzročno posljedična veza klimatskih čimbenika, stanja gorivog materijala (vlažnost, vrste biljnog pokrova i količina drvne i druge biomase) i ljudske aktivnosti. Požari živog i mrtvog goriva na otvorenom prostoru na površinama šumskog, poljoprivrednog i ostalog neobrađenog i zapuštenog zemljišta, generiraju velike poremećaje cijelog ekosustava i narušavaju općekorisne funkcije šuma. To rezultira teško nadoknadivim gospodarskim štetama, velikim troškovima obnove te drugim posrednim i neposrednim gubicima. Takvi požari su de stabilizator biološke i krajobrazne raznolikosti i kontaminiraju zrak na užem prostoru, ali i uzrokuju dugoročne štete emisijom ugljičnog dioksida.

Poljoprivredne i šumske površine

Na području Grada Karlovca nije moguće odrediti točnu površinu poljoprivrednog i šumskog zemljišta, budući se mnoge površine u katastru vode kao poljoprivredno zemljište, dok su u naravi, uslijed dugogodišnjeg neobrađivanja, poprimile karakteristike šume.

Na području Grada poljoprivredno zemljište prostire se na površini od 22 038,5 ha. Prema popisu iz 2011. god. , površina ukupno korištenog poljoprivrednog zemljišta iznosi 8178,73 ha odnosno 37,11%. Poljoprivredne površine iskorištavaju se najviše kao oranice (59,23%), livade - pašnjaci i dr. (37,49%), voćnjaci (2,27%), vinogradi (0,77%) i dr.

Od ukupne površine Grada Karlovca 13 496,4 ha (34,05%) su površine pod šumama. Od ove površine, Hrvatske šume, gospodare s 10 137,25 ha (75,11%), a sa 3 359,15 ha (24,89%) površine šuma, gospodare šumo posjednici.

Šumske površine prostiru se na rubnim područjima Grada. Veća šumska područja nalaze se na sjevernom i južnom području Grada Karlovca, izvan većih naselja. Unutar kontinentalne fitografske regije, u kojoj se nalazi područje Karlovačke županije, uočavaju se slijedeći pojasevi:

- glavne nizinske i poplavne zone na sjeveru (područje hrasta lužnjaka),

- brdski (područje šume hrasta kitnjaka i običnog graba),

- pred planinski (područje pred planinske šume bukve),

- gorski (područje šume bukve i jele).

Šumske površine zauzimaju ukupno 13 915 ha.

Na području Grada proglašena su zaštićena područja (1 523 ha):

- park šuma Dubovac i

- park šuma Kozjača u kojima se nalaze šume hrasta kitnjaka i pitomog kestena.

Šumskim površinama na području Grada Karlovca gospodare “Hrvatske šume” d.o.o. Uprava šuma Karlovac, Šumarije: Karlovac (GJ “Rečićki lugovi”, GJ “Kozjača”, GJ “Domačaj lug” – “Kovačevački lug” i GJ “Veliko Brdo” - dio), Draganić (GJ “Draganićki lugovi” - dio), Pisarovina (GJ “Pisarovinski lugovi” - dio) i Gvozd (GJ “Kremešnica” - dio i GJ “Trepča” - dio).

Gospodarske su jedinice najvećim dijelom zastupljene bjelogoričnim šumama, a od vrsta najzastupljeniji su hrast (lužnjak, kitnjak i cer), obični grab, obična bukva i pitomi kesten. Od crnogoričnih šuma najzastupljenije su šume bora i smreke.

Stupnjevi ugroženosti od požara:

Tablica 24. Stupnjevi ugroženosti od požara u šumama kojima gospodare Hrvatske šume

| Gospodarska jedinica | Stupnjevi ugroženosti šuma od požara (ha) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | II. | III. | IV. | čistina |
| Domačaj lug – Kovačevački lug | 15,62 | 663,5 | 127,74 | 1,04 |
| Kozjača | 17,51 | 874,1 | 522,57 | / |
| Rečički lugovi | 44,89 | 1188,17 | 1821,21 | / |
| Veliko Brdo - dio | 77,22 | 1202,97 | 1431,67 | / |
| Draganićki lugovi - dio | nema | 6,13 | 84,50 | / |
| Kremešnica - dio | 20,55 | 76,77 | 27,26 | / |
| Pisarovinski lugovi - dio | nema | 150,22 | 239,77 | / |
| Trepča | 26,88 | 551,61 | 965,35 | / |
| UKUPNO: | 202,67 | 4 713,47 | 5 220,07 | 1,04 |

Izvor podataka: Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije Grada Karlovca, 2. revizija, 2019.

U šumama na području Grada Karlovca nema izgrađenih protupožarnih prosjeka, ni protupožarnih prosjeka s elementima šumska ceste, već samo šumske ceste koje se vode kao osnovno sredstvo.

Budući su:

- šume pretežno svrstane u III. i IV. stupanj opasnosti od požara odnosno postoji umjerena i mala opasnost od požara;

- nema većih suvislih površina obraslih crnogoricom;

- pristup šumama i šumskom zemljištu je omogućen šumskim i javnim cestama, a u nizinskom dijelu i gospodarskim prosjekama;

nema potrebe za izgradnjom protupožarnih prosjeka.

Postoje dva kritična razdoblja povećane pojave požara na otvorenom prostoru:

1. proljetno – mjeseci veljača, ožujak i travanj (osobito praćeno sušom i vjetrom, dok nije počeo proces ozelenjivanja vegetacije) kada nastaje povećan broj požara. Povećani broj požara osobito je izražen poradi spaljivanja korova i ostalog biootpada zaostalog nakon čišćenja poljoprivrednih i šumskih površina.

2. ljetno - mjesec srpanj, kolovoz, rujan, također nastaje povećan broj požara. Žestina takvih požara osobito je pojačana ukoliko se poklopi i sušno razdoblje i ostalih ekstremni meteorološki uvjeti (jak vjetar, visoka temperatura i suhoća zraka, udari groma).

Gašenje požara raslinja uvjetuje značajan angažman resursa što iziskuje dodatna financijska sredstva svake godine. Prije svake požarne sezone planski se obavlja sljedeće:

- priprema zemaljskih snaga, edukacija i opremanje vatrogasaca,

- servisiranje tehnike i opreme i obnavljanje pričuvne opreme,

- priprema zrakoplova i posada, servisiranje zrakoplova, edukacija zrakoplovno-tehničkog osoblja, nabava goriva, maziva, pjenila i retardanata,

- redovna dislokacija vatrogasaca i tehnike iz kontinentalnog na priobalni dio zemlje te logistička potpora,

- priprema izvanrednih dislokacija i sustav brzog prebacivanja dodatnih brojnijih snaga na ugrožena područja što podrazumijeva planiranje pomoći između susjednih županija, ali i angažiranje vatrogasaca i tehnike iz cijele zemlje.

Ocjena žestine požara

Svako mjesto ima svoj požarni režim koji se može opisati izvedenim veličinama koje su rezultat međudjelovanja vlažnosti/suhoće prirodnog gorivog materijala i klimatskih prilika određenog kraja. Jedna od takvih bezdimenzionalnih veličina je ocjena žestine. Ona može biti mjesečna (MSR) i sezonska (SSR) a određuje se kanadskom metodom za procjenu opasnosti od požara raslinja. Ocjena žestine u sebi sadrži meteorološke uvjete i stanje vlažnosti mrtvog šumskog gorivog materijala i služi za klimatsko-požarni prikaz prosječnog stanja na nekom području. Općenito se smatra da je potencijalna opasnost od požara raslinja vrlo velika ako je srednja sezonska žestina SSR > 7.

Prema analizi razdoblja 1981.–2010. godine srednje vrijednosti SSR na području Grada Karlovca žestina požara nalazi se u umjerenoj opasnosti.

Slika 5.Karta indeksa potencijalne opasnosti od požara raslinja sezonska žestina (SSR) u požarnoj sezoni (lipanj-rujan) u razdoblju 1981. - 2010.

Izvor podataka: Procjena rizika od katastrofa RH

Hrvatska vatrogasna zajednica početkom svake godine Vladi Republike Hrvatske predlaže donošenje Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku. Program aktivnosti je izvršni dokument za učinkovito preventivno i operativno (kurativno) djelovanje u cilju smanjenja broja požara raslinja na otvorenom prostoru, smanjenja štete i broja ljudskih žrtava, opožarenih površina, zaštite kritične infrastrukture, povećanja sigurnosti stanovništva, turista i zaštite njihove imovine. Programom su integrirane sve aktivnosti subjekata (ministarstava, državnih upravnih organizacija, javnih ustanova, vatrogasnih postrojbi, udruga) u cilju učinkovitijeg djelovanja pri gašenju požara na otvorenom prostoru. Izradom takvog ciljanog Programa, nastoji se pridati važnost vatrogastvu u vrijeme požarne sezone kada je on najopterećeniji. Na taj način dobivena su dodatna financijska sredstva za funkcioniranje sustava u specifičnim okolnostima. Svi subjekti Programa aktivnosti provode svoje zadaće kontinuirano tijekom cijele godine na području cijele zemlje i daju svoj doprinos u provedbi preventivnih i operativnih mjera zaštite od požara.

### 6.1.5 Uzrok

Temeljem mnogih izvora postoji gotovo nepodijeljeno mišljenje da klimatske promjene utječu na povećanje broja i intenziteta šumskih požara posvuda u svijetu, pa tako i na području Grada Karlovca. Isto tako, primjećuje se da posljednjih godina „sezona“ šumskih požara počinje ranije nego što je to uobičajeno. Dok se jedan broj požara može atribuirati antropogenim utjecajima, evidentno je da su oni posljedica činjenice da su šumski požari vrlo osjetljivi na klimatske promjene, posebno zato što porast temperatura povećava suhoću gorive mase i smanjuje relativnu vlažnost, što je činjenica koja je prisutna tamo gdje dolazi do smanjenja količine kiše. Glede antropogenih utjecaja, važno je naglasiti da postojeće planiranje namjene zemljišta često pogoduje nastajanju šumskih požara. Ova veza je dvojaka. Prvo, neodgovarajuća struktura korištenja zemljišta, na primjer pretvaranje šumskih površina u poljoprivredna i druga zemljišta s manjom količinom vegetacije povećava emisiju stakleničkih plinova. Drugo, planiranje namjene zemljišta koje zanemaruje osnovne principe zaštite od požara (velika gustoća, nepostojanje transverzalnih putova i sl.) povećava štete u slučaju izbijanja požara.

Prema raznim klimatskim scenarijima očekuju se intenzivniji, češći i duljeg trajanja valovi vrućine u Europi u drugoj polovici 21. stoljeća. Prostorna razdioba ugroženih područja od toplinskog stresa na području Hrvatske potvrđuje da je jadransko područje najugroženije s obzirom na klimatske promjene kod nas, a u Europi Sredozemlje. Ono se širi od jadranske obale prema unutrašnjosti Hrvatske odnosno od juga prema sjeveru i od istoka prema zapadu u posljednja tri desetljeća. Pokazuje se i znatno povećani broj vrućih dana i broj razdoblja s više od deset uzastopnih vrućih dana posljednjih 30 godina u odnosu na standardno klimatsko razdoblje 1961–1990. Može se zaključiti da će se trend promjena koje se događaju posljednjih nekoliko desetljeća nastaviti i u budućnosti. To znači daljnje povećanje temperaturnih ekstrema i povećanje učestalosti toplinskih valova s maksimalnom dnevnom temperaturom zraka većom od 30 °C na području Hrvatske.

Požari na otvorenom prostoru predstavljaju specifičnu kategoriju jer pored materijalne štete nastaju nesagledive posljedice u okolišu. Osnovni uzrok nastajanja požara na otvorenim površinama bila je ljudska nepažnja najčešće prilikom paljenja korova bez nadzora i drugih poljodjelskih aktivnosti u razdoblju proljeće – jesen. Kako se u ruralnim dijelovima Grada nalazi sve više neobrađenih i zapuštenih poljoprivrednih površina, od kojih su neke već pretvorne u šumske površine, požar otvorenih prostora se lako i brzo širi velikim područjima, pogotovo u ljetnim sušnim mjesecima.

Vremenski uvjeti u većini požara na otvorenom imaju odlučujuću ulogu u njihovom razvoju, širenju i ponašanju. Kao što je već spomenuto dugotrajna sušna i vruća razdoblja su vrlo povoljna za nastanak požara raslinja. Stoga meteorološki elementi koji najviše utječu na pojavu požara su sunčevo zračenje, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka i količina oborine, a na njegovo širenje jačina i smjer vjetra.

Vjetar je meteorološki element koji u sprezi s gorivim materijalom najjače utječe na ponašanje požara. Vjetar utječe na požar raslinja na više načina:

- odnosi zrak bogat vlagom i ubrzava isparavanje i sušenje goriva

- pomaže sagorijevanju dovođenjem nove količine kisika

- širi požar noseći toplinu i goreće čestice na ne zahvaćena goriva

- uglavnom određuje smjer širenja požara

- otežava vatrogasnu intervenciju i djelovanje zemaljskih snaga i zrakoplova.

U godišnjoj razdiobi smjera i brzine vjetra uočava se kanalizirano strujanje u smjeru od N prema S što odražava karakteristike reljefa tla. Osnovni modifikatori strujanja na karlovačkom području su doline rijeka Kupe, Korane, Mrežnice i Dobre koje se pružaju od N-NE prema S–SW.

Slika 6. Godišnja ruža vjetrova, Karlovac

Izvor podataka: https://www.windfinder.com/

Tablica 25. Godišnji hod srednje, maksimalne i minimalne temperature zraka, Karlovac 2000. – 2019.

| Godina | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | sred |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sred. | 0,7 | 2,2 | 6,8 | 11,9 | 16,3 | 20,4 | 22 | 21,2 | 15,7 | 11,3 | 6,9 | 1,8 | 11,4 |
| Std. | 2,5 | 2,8 | 1,7 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 0,9 | 1,4 | 1,3 | 1,5 | 2 | 1,9 | 0,6 |
| Max. | 5,1 | 6,5 | 9,5 | 13,8 | 18,5 | 23 | 23,6 | 23,6 | 18,9 | 13,2 | 9,3 | 5,1 | 12,5 |
| Min. | -4 | -3,2 | 3,7 | 9,5 | 13,4 | 18,3 | 20,4 | 18,4 | 14 | 8,5 | 2,2 | -2,5 | 10 |

Izvor podataka: DHMZ

Godišnji hod srednjih mjesečnih temperatura zraka u promatranom periodu od 20 godina kreće se od 0,7 oC zimi do 22 oC ljeti. Najtopliji mjeseci su lipanj, srpanj i kolovoz dok su najhladniji mjeseci prosinac i siječanj.

Tablica 26. Mjesečni broj vrućih dana (< 30°C), Karlovac 2000. – 2019.

| Godina | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | Zbroj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zbroj | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 150 | 263 | 222 | 27 | 0 | 0 | 0 | 692 |
| Sred. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 7,5 | 13,1 | 11,1 | 1,4 | 0 | 0 | 0 | 34,6 |
| Std | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,6 | 3,9 | 4,2 | 7,2 | 2,4 | 0 | 0 | 0 | 11,8 |

Izvor podataka: DHMZ

Prema analiziranom 20-godišnjem razdoblju vidimo da se vrući dani pojavljuju od svibnja do rujna, no daleko najveći broj dana sa vrući danima se pojavljuje u srpnju i kolovozu. Prosječno se pojavljuje čak 11 do 13 vrućih dana mjesečno.

Najkišovitiji mjeseci su od rujna do studenog tijekom jesensko-zimskih mjeseci, a najsiromašniji oborinama je mjesec siječanj te period tijekom proljetno-ljetnih mjeseci.

Prosječna izmjerena godišnja količina oborine u mm u promatranome periodu iznosi 1145,9 (Karlovac).

Tablica 27. Mjesečne i godišnje količine oborina, Karlovac 2000. – 2019.

| God | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | Zbroj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sred. | 78,3 | 86,9 | 69,6 | 92,1 | 108,1 | 89,3 | 84,6 | 96,6 | 139,1 | 106,9 | 113,4 | 81 | 1145,9 |
| Std. | 50,8 | 61,9 | 38,8 | 57,3 | 36,4 | 36,6 | 40,2 | 64 | 85,6 | 67,2 | 48,8 | 43,6 | 224,3 |
| Max. | 230,6 | 225,1 | 159,5 | 241,9 | 184,4 | 173,2 | 197,4 | 242,2 | 311,2 | 269,8 | 209,3 | 143,3 | 1806,3 |
| Min. | 20,5 | 18,2 | 2,3 | 3,8 | 45,6 | 25,8 | 23,9 | 6,9 | 23,7 | 5,4 | 4,7 | 1,2 | 741,9 |

Izvor podataka: DHMZ

Pored promatranih meteoroloških pojava za ovo razmatranje valja spomenuti i grmljavinu, budući je grom jedini prirodni uzročnik požara. Pod grmljavinom se podrazumijeva pojava, odnosno skup pojava jednog ili više iznenadnih električnih pražnjenja koja se manifestiraju svjetlosnim bljeskom (sijevanjem) i zvukom (grmljavina). Grmljavina se javlja uz konvektivne oblake i najčešće je prate oborine i pojačani vjetar. Broj dana s ovom pojavom pokazuje određene pravilnosti tijekom godine, iako u istom mjesecu taj broj varira iz godine u godinu. Ova je pojava najizraženija u kasnim proljetnim i ranim jesenjim mjesecima, te u ljetnom periodu.

Tablica 28. Broj dana s grmljavinom, Karlovac 2000. -  2019.

| Godina | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | Zbroj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sred. | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 1,6 | 4,4 | 5,3 | 5,4 | 4,8 | 3,1 | 0,9 | 1,1 | 0,2 | 28 |
| Max. | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | 10 | 10 | 10 | 6 | 3 | 4 | 1 | 38 |
| Min. | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | 15 |

Izvor podataka: DHMZ

Statistika požara

Tablica 29. Broj požara otvorenog prostora na području Grada

| GOD. | 2008. | 2009. | 2010. | 2011. | 2012. | 2013. | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Požar otvorenog prostora | 62 | 45 | 23 | 64 | 93 | 15 | 13 | 21 | 26 | 65 | 17 | 34 | 23 |

Izvor podataka: Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije Grada Karlovca, 2. revizija, 2019.

RAZVOJ DOGAĐAJA KOJI JE PRETHODIO VELIKOJ NESREĆI

Pojava manjeg ili većeg broja požara raslinja, ponajviše ovisi o slijedećim čimbenicima:

- parametrima vegetacije (vrsta i vlažnost vegetacije),

- ukupnost klimatskih i meteoroloških čimbenika i pojava u atmosferi na određenom mjestu,

- antropološkim parametrima (gustoća stanovništva i ljudske aktivnosti, sociološki, ekonomski i socijalni elementi).

Dva kritična razdoblja povećane pojave požara na otvorenom prostoru:

- proljetno – mjeseci veljača, ožujak i travanj (osobito praćeno sušom i vjetrom, dok nije počeo proces ozelenjivanja vegetacije).

- ljetno – mjesec srpanj, kolovoz, rujan, također nastaje povećan broj požara. Žestina takvih požara osobito je pojačana ukoliko se poklopi i sušno razdoblje i ostalih ekstremni meteorološki uvjeti (jak vjetar, visoka temperatura i suhoća zraka, udari groma).

OKIDAČ KOJI JE UZROKOVAO VELIKU NESREĆU

Statistički podaci Ministarstva unutarnjih poslova u pogledu požara raslinja – nastanak požara raslinja uglavnom povezan s ljudskom djelatnošću. Najčešći način izazivanja je nemar ili nepažnja poradi paljenja korova i biootpada, radova u šumi, nepažnji sa ložištima za roštilje, neugašenoj vatri, dječje igre i zapuštenih neuređenih deponija organskog i anorganskog otpada. Namjerno izazvanih požara u 2000. godini je bilo 3,2%.

Najčešći uzroci požara su otvoreni plamen, a nešto manji postotak požara je uzrokovan pražnjenjem atmosferskog elektriciteta ili toplinom koja nastaje trenjem.

### 6.1.6 Najvjerojatniji neželjeni događaj

Visoke temperature u proljetnom i ljetnom dijelu godine na području Grada Karlovca te suha vegetacija pogoduju nastanku velikog broja požara otvorenog prostora. Ekstremni meteorološki uvjeti (jak vjetar, visoka temperatura zraka, suša, udari groma) pogoduju razvoju više istovremenih požara. Požari mjestimično mogu ugroziti veći broj ljudi i imovinu, te je potrebna evakuacija lokalnog stanovništva i imovine i njihovo zbrinjavanje na sigurna mjesta, ugrožena je kritična infrastruktura, pojavljuju se zastoji u cestovnom, poremećaj opskrbe energijom, vodom, namirnicama. Mjere oporavka vegetacije i opožarenih prostora su dugoročne. Posljedice za općekorisne funkcije šuma su dugoročne.

Posljedice

Život i zdravlje ljudi

U slučaju požara otvornog tipa može doći do doći do evakuacije stanovništva ukoliko se požar približi stambenim objektima.

Tablica 30.  Vrijednost kriterija za posljedice na život i zdravlje ljudi po kategorijama

| KATEGORIJA | POSLJEDICE | BROJ UGROŽENIH OSOBA % | ODABRANO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Neznatne | < 0,001 |  |
| 2. | Malene | 0,001 - 0,0046 | x |
| 3. | Umjerene | 0,0047 - 0,011 |  |
| 4. | Značajne | 0,012 - 0,035 |  |
| 5. | Katastrofalne | 0,036 > |  |

Gospodarstvo

U slučajevima požara otvornog prostora nastati će direktne štete i to štete na pokretnoj i nepokretnoj imovini. Također nastat će trošak sanacije, oporavka i asanacije. Sveukupna šteta od požara otvorenog prostora u proteklih 15 godina na području Grada Karlovca iznosila je 1.093.300,00 kn što rezultira neznatnim posljedicama.

Tablica 31.  Vrijednost kriterija za posljedice na gospodarstvo po kategorijama

| KATEGORIJA | POSLJEDICE | KRITERIJ (kn) | ODABRANO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Neznatne | 2.108.566,67 – 4.217.133,33 | x |
| 2. | Male | 4.217.133,33 – 21.085.666,65 |  |
| 3. | Umjerene | 21.085.666,65 – 63.256.999,95 |  |
| 4. | Značajne | 63.256.999,95 – 105.428.333,25 |  |
| 5. | Katastrofalne | > 105.428.333,25 |  |

Društvena stabilnost i politika

Procjena se temelji na procjeni štete koju može uzrokovati požar otvorenog tipa u odnosu na proračun Grada.

Posljedice na kritičnu infrastrukturu:

Energetika

Može doći do oštećenja dijelova sustava (trafostanica, stupova el. mreže) i do kratkotrajnog prekida napajanja električnom energijom što može dovesti do otežanog redovitog funkcioniranja tvrtki i domaćinstava te prometa.

Promet

Uslijed požara može doći do privremene obustave prometa na određenoj dionici prometnice, zbog velike količine dima na prometnici i/ili kada se gašenje požara vrši direktno s prometnice.

Nacionalni spomenici i vrijednosti

U slučaju pojave požara otvorenog prostora na pojedini objektima kao što su sakralni objekti, kurije, povijesne građevine i tradicionalne kuće može doći do oštećenja.

Javne službe

Oštećenje objekata navedenih snaga uzrokovalo bi nemogućnost pravovremene reakcije snaga civilne zaštite koje ne bi bile u mogućnosti u potrebnoj mjeri izvršavati svoje redovite zadaće (pružanje zdravstvene zaštite, osiguranje javnog reda i mira, gašenje požara). Smanjene mogućnosti intervencija zbog uništenja dijela materijalno-tehničkih sredstava.

Tablica 32.  Vrijednost kriterija za posljedice na društvenu stabilnost i politiku - oštećena kritična infrastruktura- požar

| KATEGORIJA | POSLJEDICE | KRITERIJ (kn) | ODABRANO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Neznatne | 2.108.566,67 – 4.217.133,33 |  |
| 2. | Male | 4.217.133,33 – 21.085.666,65 | x |
| 3. | Umjerene | 21.085.666,65 – 63.256.999,95 |  |
| 4. | Značajne | 63.256.999,95 – 105.428.333,25 |  |
| 5. | Katastrofalne | > 105.428.333,25 |  |

Posljedice po građevine javnog i društvenog značaja:

Ukoliko dođe do oštećenja građevina od javnog društvenog značaja, uslijed požara otvorenog prostora, procjenjuje se da će posljedice biti neznatne.

Tablica 33.  Vrijednost kriterija za društvenu stabilnost i politiku – štete/gubitci na ustanovama/građevinama javnog društvenog značaja-požar

| KATEGORIJA | POSLJEDICE | KRITERIJ (kn) | ODABRANO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Neznatne | 2.108.566,67 – 4.217.133,33 | x |
| 2. | Male | 4.217.133,33 – 21.085.666,65 |  |
| 3. | Umjerene | 21.085.666,65 – 63.256.999,95 |  |
| 4. | Značajne | 63.256.999,95 – 105.428.333,25 |  |
| 5. | Katastrofalne | > 105.428.333,25 |  |

Tablica 34. Vrijednost kriterija za društvenu stabilnost i politiku – zbirno - požar

| KATEGORIJA | KRITIČNA INFRASTRUKTURA | USTANOVE/GRAĐEVINE JAVNOG DRUŠTVENOG ZNAČAJA | ODABRANO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | x |  |
| 2. | x |  | x |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |

Vjerojatnost događaja

Razmatrajući podatke, vjerojatnost je iskazana na osnovi analize statističkih podataka.

Tablica 35. Vjerojatnost/frekvencija

| KATEGORIJA | VJEROJATNOST/FREKVENCIJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KVALITATIVNO | VJEROJATNOST | FREKVENCIJA | ODABRANO |
| 1 | Iznimno mala | <1 % | 1 događaj u 100 godina i rjeđe |  |
| 2 | Mala | 1 – 5 % | 1 događaj u 20 do 100 godina |  |
| 3 | Umjerena | 5 – 50 % | 1 događaj u 2 do 20 godina |  |
| 4 | Velika | 51 – 98 % | 1 događaj 1 do 2 godine |  |
| 5 | Iznimno velika | > 98 % | 1 događaj godišnje ili češće | x |

### 6.1.7 Podaci, izvori i metode proračuna

Prilikom izračuna zona ugroženosti i procjene rizika korišteni su podaci iz:

- Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije Grada Karlovca, 2. revizija (svibanj, 2019.),

- Grada Karlovca,

- Procjena rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku,

- Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Karlovac (listopad, 2018.)

- Državni hidrometeorološki zavod.

### 6.1.8 Matrice rizika

Rizik: Požari otvorenog tipa

Naziv scenarija: Požari raslinja na otvorenom prostoru

Život i zdravlje ljudi		       Gospodarstvo	          Društvena stabilnost i politika

METODOLOGIJA I NEPOUZDANOST

|  | Ne postoji dovoljna količina statističkih, iskustva stručnjaka i ostalih podataka te pouzdana metodologija procjene posljedica zbog čega se očekuju značajnije greške |  |
| --- | --- | --- |
| Vrlo visoka nepouzdanost | 4 |  |
| Visoka nepouzdanost | 3 | X |
| Niska nepouzdanost | 2 |  |
| Vrlo niska nepouzdanost | 1 |  |
|  | Postoji dovoljna količina statističkih podataka, iskustva stručnjaka i pouzdana metodologija procjene zbog čega je pojavljivanje grešaka vrlo malo vjerojatno |  |

6.1.9 Karte

6.1.9.1 Karte prijetnji

Karta prijetnji – stupnjevi ugroženosti šuma od požara - Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Grada Karlovca (svibanj, 2019.), Prilog 1.

6.1.9.2 Karta rizika

| KAZALO |  |
| --- | --- |
| RIZIK |  |
|  | Vrlo visok |
|  | Visok |
|  | Umjeren |
|  | Nizak |

Slika 7. Karta rizika – požar otvorenog tipa

6.1.9.3 Karta posljedica

| KAZALO |  |
| --- | --- |
| POSLJEDICE |  |
|  | Katastrofalne |
|  | Značajne |
|  | Umjerene |
|  | Malene |
|  | Neznatne |

Slika 8. Karta posljedica – požar otvorenog tipa

6.2 Degradacija tla

6.2.1 Naziv scenarija

Naziv scenarija

Klizišta na području Grada Karlovca

Grupa rizika

Degradacija tla

Rizik

Klizišta

Radna skupina

Ivana Fočić, zamjenica gradonačelnika Grada Karlovca i načelnica Stožera civilne zaštite Grada Karlovca

Stjepan Mrežar, pročelnik Ureda gradonačelnika

Dario Čavlović, viši stručni savjetnik za civilnu zaštitu i vatrogastvo

Dalibor Šestak, stručni suradnik za zaštitu na radu i protupožarnu zaštitu

6.2.2 Uvod

Klizište nastaje kao posljedica klizanja tj. kretanja mase stijena ili tla niz padinu. Klizanje zemljišta je kretanje tla ili stijenskog materijala s padine na kliznoj plohi pod utjecajem gravitacije. Za razvoj klizišta bitno je oblikovanje te klizne plohe koja je povezana sa glinom ili glinovitim stijenama. Ta klizna ploha je često složenog oblika upravo zbog nehomogenosti sastava stijena klizišta.

Jedan od osnovnih preduvjeta za pojavu klizišta su glinovite stijene u sastavu terena na kojemu su se oblikovale padine. Što je veći sadržaj gline u tom sloju to su veće i šanse za stvaranje klizišta i to posebno ako je propusni sloj tanji. Drugi preduvjet je izmjena propusnih i nepropusnih slojeva u tlu tj. izmjena pjeskovitih i glinovitih slojeva što je posebno važno u slučaju debelih lesnih i siltovitih površinskih pokrivača.

Porast količine vode i hidrostatskog tlaka u stijenama je također jedan od bitnijih preduvjeta za pojavu klizišta. To uvelike ovisi o mikroslojnoj strukturi gline i njezinom vodnom kapacitetu o čemu ovisi i samo bubrenje tog dijela tla. Od čimbenika koji utječu na formiranje klizišta je i podzemno kretanje vode, promjene nagiba padine, sezonsko oblikovanje leda u tlu, pojava vibracija u tlu uzrokovanih potresima ili miniranjem te uništavanjem vegetacije na površini što smanjuje stabilnost padine.

Slika 9. Osnovni dijelovi klizišta

Uzroci kretanja mogu se podijeliti na uzroke izazvane ljudskim akcijama ili mogu nastati kao geološki fenomen. Ako se klizanje promatra kao geološki uzrokovanim procesom postoje dvije mogućnosti zašto se masa pokrenula. Jedna od tih mogućnosti je tektonske prirode i to se odnosi na dugotrajan i spori proces kojim se mijenja ravnoteža i čvrstoća padine te s vremenom to može uzrokovati klizanje. Druga mogućnost su gravitacijske i hidrodinamičke sile.

U geološke uzroke se također može uvrstiti i paleoreljef i paleoklizišta koja su nekad bila aktivna u geološkoj prošlosti. Klizište može biti inicirano samo jednim procesom, ali u većini slučajeva radi se o više procesa koji djeluju u isto vrijeme samo se razlikuje intenzitet utjecaja pojedinog proces na iniciranje klizišta. Npr. erozija je jedan od procesa koji može inicirati klizište, a za razliku od erozije koja je dugotrajniji proces potresi su puno kraći proces koji također mogu inicirati klizišta. U slijedećoj tablicu su prikazane vrste uzroka pojave klizišta.

Tablica 36. Vrste pojave klizišta

| PRIRODNI UZROCI | ANTROPOGENI UZROCI |
| --- | --- |
| Nevezani materijali | Potkopavanje padine |
| Trošni materijali | Izgradnja na nestabilnom tlu |
| Tektonski pomaci | Punjenje i pražnjenje vodnih rezervoara |
| Izdizanje kopna nakon topljenja leda | Nasipavanje vršnog dijela padine |
| Fluvijalna erozija | Uklanjanje prirodne vegetacije |
| Abrazija | Navodnjavanje |
| Uklanjanje vegetacije kroz požare i sušu | Miniranje |
| Prirodno nakupljanje materijala na vršnom djelu padine | Vibracije (npr. eksplozije) |

Pokretači pokretanja klizišta mogu biti:

- intenzivne padaline,

- brzo topljenje snijega,

- dugi kišni periodi,

- potresi,

- vulkanske erupcije,

- sezonsko oblikovanje leda u tlu,

- sušenje i bubrenje gline,

- poplave.

6.2.3 Prikaz utjecaja na kritičnu infrastrukturu

| UTJECAJ | SEKTOR |
| --- | --- |
| x | Energetika (transport energenata i energije, sustavi za distribuciju) |
| x | Komunikacijska i informacijska tehnologija (elektroničke komunikacije, prijenos podataka, informacijski sustavi, pružanje audio i audiovizualnih usluga) |
| x | Promet (cestovni) |
|  | Zdravstvo (zdravstvena zaštita) |
| x | Vodno gospodarstvo (regulacijske i zaštitne vodne građevine i komunalne vodne građevine) |
|  | Hrana (proizvodnja i opskrba hranom) |
|  | Financije (bankarstvo, pošta) |
| x | Proizvodnja, skladištenje i prijevoz opasnih tvari (kemijski, biološki, radiološki i nuklearni materijali) |
|  | Javne službe (škola, osiguravanje javnog reda i mira, zaštita i spašavanje, hitna medicinska pomoć) |
|  | Nacionalni spomenici i vrijednosti |

6.2.4 Kontekst

Na prostoru Grada Karlovca klizišta se najčešće javljaju uz prometnice (bez obzira na kategorizaciju), zatim slijede klizišta uz kuće. Prema podacima Grada Karlovca evidentirana su sva klizišta te se kontinuirano vrši njihova sanacija ili praćenja. Klizišta su evidentirana prema broju intervencija te vrsti rizika.

Tablica 37. Broj klizišta krajem 2017. godine

| VRSTA RIZIKA | BROJ INTERVENCIJA |
| --- | --- |
| Niski | 50 |
| Srednji | 63 |
| Visoki | 44 |
| Nije utvrđen | 17 |
| UKUPNO | 174 |

Izvor: Izvješće o stanju u prostoru Grada Karlovca, 2017.

Slika 10. Prostorni razmještaj klizišta krajem 2017. godine

Izvor: Izvješće o stanju u prostoru Grada Karlovca, 2017.

U nastavku su navedena klizišta visokog rizika na nerazvrstanim cestama:

ŽC317900 (Zagrad-Vučjak)

ŽC314700 (Borlin-Jelsa-Brodarci)

Gornja Jelsa 001

Seljani

Priselci Donji 001

Vujići 007

Suci 001

Furaći 001

ŽC318700 (Cerovac-Vukmanić-Knez)

Tušilovići 010

Obloge 001

Trpčići i Škrtići 005

Sveti Marko 001

Jamadolska

Slika 11. Prikaz svih klizišta ( crveni kružić-visoki rizik, žuti kružić-srednji rizik, zeleni kružić-niski rizik, crveni križić-novo neistraženo klizište)

U 2015. godini proglašena je prirodna nepogoda zbog klizišta i odrona na području Grada Karlovca. Procijenjena šteta koju su prijavile pravne i fizičke osobe iznosila je ukupno 26.393.375,39 kn.

6.2.5 Uzrok

Da bi se javilo klizanje, potrebna je padina ili kosina. Padine su trajno pod utjecajem gravitacije koja nastoji, grubo rečeno, izravnati zemljinu površinu. Kosine u stabilnoj ravnoteži održava otpor tla klizanju (trenje, posmična čvrstoća tla). Klizanja nastaju kada se, potaknute nekom od prirodnih sila, pokrenu padine na rubu stabilnosti.

RAZVOJ DOGAĐAJA KOJI JE PRETHODIO VELIKOJ NESREĆI

Klizanja na koja čovjek ne utječe u početku su spora i gotovo neprimjetna. Mogu se polagano pomicati vrlo dug vremenski period, do trenutka kada dođe do poremećaj u ravnoteži određenog površinskog dijela tla koje je na rubu stabilnosti, spremno za nagli pokret, tada nastaje klizište.

Mehanizam klizanja:

- Uslijed djelovanja gravitacije, koja nastoji površinu kosine povući na niže kote, nastaje na vrhu područje rastezanja koje rezultira aktivnim stanjem granične ravnoteže. Uslijed prekoračenja vlačne čvrstoće, nakon nekog vremena u tom području nastaje vlačna pukotina.

- Slijedi postepeno klizanje srednjeg dijela klizišta i povećanje bočnog pritiska u smjeru nožice. Tu nastaje zbijanje tla i područje pasivne granične ravnoteže. Masa tla u tom dijelu pridržava kliznu masu s više kote (djeluje kao potporna građevina), a na kliznoj plohi u pasivnom području dolazi do progresivnog pasivnog sloma. U pojedinim točkama ili malim površinama dolazi do ostvarenja vršne čvrstoće na smicanje i zatim pada njene vrijednosti na rezidualnu, koja je znatno manja. Proces se postepeno širi po kliznoj plohi.

- U trenutku kada je prekoračena čvrstoća na smicanje, u pasivnom području, na dovoljno velikoj površini klizne plohe dolazi do naglog sloma i burnog pomicanja tla koje se očituje kao klizanje.

- Smirivanje kretanja nastaje kada se dovoljno promijeni geometrija, tako da se klizna masa nađe u ravnotežnom stanju.

OKIDAČ KOJI JE UZROKOVAO VELIKU NESREĆU

Kako bi se klizište aktiviralo mora postojati okidač koji u određenom trenutku prelazi stabilnost padine i posmične čvrstoće se svedu na 0 (nema posmične čvrstoće). Postoji nekoliko faktora koji utječu na nastajanje klizišta, odnosno smatraju se okidačima nastanka klizišta:

- obilne padaline,

- potresi,

- zasijecanje padine (zbog izgradnje cesta, vodovoda, plinovoda te drugih objekata I građevina).

Obilne padaline su najčešći okidač pojave klizišta, zbog nemogućnosti prihvata oborinskih voda uslijed zasićenosti stijena odnosno tla vodom.

6.2.6 Najvjerojatniji neželjeni događaj

Aktiviranje klizišta i pojava odrona koji su prouzročili velike materijalne štete na prometnoj infrastrukturi te na gospodarskim i stambenim objektima.

Posljedice

Život i zdravlje ljudi

U slučaju aktiviranja klizišta može doći do stradavanja stanovništva u stambenim i gospodarskim objektima koji su ugroženi od klizišta. Također može doći do stradavanja ljudi koji bi se našli na prometnicama uslijed aktiviranja klizišta.

Tablica 38. Vrijednost kriterija za posljedice na život i zdravlje ljudi po kategorijama – klizišta

| KATEGORIJA | POSLJEDICE | BROJ UGROŽENIH OSOBA % | ODABRANO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Neznatne | < 0,001 |  |
| 2. | Malene | 0,001 - 0,0046 | x |
| 3. | Umjerene | 0,0047 - 0,011 |  |
| 4. | Značajne | 0,012 - 0,035 |  |
| 5. | Katastrofalne | 0,036 > |  |

Gospodarstvo

Procijenjeno je da obzirom na učestalost pojava degradacije tla (klizišta) i nepredvidljivost nastanka, moguća je pojava šteta na stambeni i gospodarskim objektima te poljoprivrednim površinama čija ukupna sanacija zahtijeva izdašna financijska sredstva.

Pojava klizišta i odrona 2015. godine uzrokovala je štetu u iznosu od 26.393.375,39 kn.

Tablica 39. Vrijednost kriterija za posljedice na gospodarstvo po kategorijama – klizišta

| KATEGORIJA | POSLJEDICE | KRITERIJ (kn) | ODABRANO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Neznatne | 2.108.566,67 – 4.217.133,33 |  |
| 2. | Male | 4.217.133,33 – 21.085.666,65 |  |
| 3. | Umjerene | 21.085.666,65 – 63.256.999,95 |  |
| 4. | Značajne | 63.256.999,95 – 105.428.333,25 | x |
| 5. | Katastrofalne | > 105.428.333,25 |  |

Društvena stabilnost i politika

Posljedice po kritičnu infrastrukturu:

Energetika

U slučaju pojave klizišta može doći do oštećivanja energetskih mreža što može dovesti do prestanka distribucije energenata.

Komunikacija i informacijska tehnologija

Uslijed klizanja može doći do oštećenja podzemne TK instalacija što može dovesti do prekida u telefonskoj komunikaciji.

Vodno gospodarstvo

U slučaju pojave klizišta može doći do oštećenja vodovodne mreže što može dovesti do kratkotrajnog prekida u opskrbi vodom.

Promet

U slučaju pojave klizišta može doći do oštećenja na prometnoj infrastrukturi što može dovesti do prekida u cestovnom i željezničkom prometu.

Tablica 40. Vrijednost kriterija za posljedice na društvenu stabilnost i politiku

- oštećena kritična infrastruktura – klizišta

| KATEGORIJA | POSLJEDICE | KRITERIJ (kn) | ODABRANO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Neznatne | 2.108.566,67 – 4.217.133,33 |  |
| 2. | Male | 4.217.133,33 – 21.085.666,65 |  |
| 3. | Umjerene | 21.085.666,65 – 63.256.999,95 | x |
| 4. | Značajne | 63.256.999,95 – 105.428.333,25 |  |
| 5. | Katastrofalne | > 105.428.333,25 |  |

Posljedice po građevine javnog društvenog značaja:

Obzirom da analizirana klizišta ne predstavljaju ugrozu ustanovama i građevinama od javnog društvenog značaja, podaci neće biti tablično prikazani te se neće uračunavati u prikaz matrice.

Vjerojatnost događaja

Odabir scenarija odgovara pojavi klizišta zadnjih godina zbog kojih su i proglašene elementarne nepogode zbog klizišta.

Tablica 41. Vjerojatnost / frekvencija – klizišta

| KATEGORIJA | VJEROJATNOST / FREKVENCIJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KVALITATIVNO | VJEROJATNOST | FREKVENCIJA | ODABRANO |
| 1 | Iznimno mala | < 1 % | 1 događaj u 100 godina i rjeđe |  |
| 2 | Mala | 1 – 5 % | 1 događaj u 20 do 100 godina |  |
| 3 | Umjerena | 5 – 50 % | 1 događaj u 2 do 20 godina | x |
| 4 | Velika | 51 – 98 % | 1 događaj 1 do 2 godine |  |
| 5 | Iznimno velika | > 98 % | 1 događaj godišnje ili češće |  |

6.2.7 Podaci, izvori i metode proračuna

Prilikom izračuna zona ugroženosti i procjene rizika korišteni su podaci iz:

- Grada Karlovca,

- Procjena rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku,

- Izvješće o stanju u prostoru Grada Karlovca, 2017.

- Izvješće o stanju u prostoru Grada Karlovca 2012.-2016.

- Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Karlovac (listopad, 2018.).

6.2.8 Matrice rizika

Rizik: Klizišta

Naziv scenarija: Klizišta na području Grada Karlovca

Život i zdravlje ljudi		       Gospodarstvo	          Društvena stabilnost i politika

METODOLOGIJA I NEPOUZDANOST

|  | Ne postoji dovoljna količina statističkih, iskustva stručnjaka i ostalih podataka te pouzdana metodologija procjene posljedica zbog čega se očekuju značajnije greške |  |
| --- | --- | --- |
| Vrlo visoka nepouzdanost | 4 |  |
| Visoka nepouzdanost | 3 | X |
| Niska nepouzdanost | 2 |  |
| Vrlo niska nepouzdanost | 1 |  |
|  | Postoji dovoljna količina statističkih podataka, iskustva stručnjaka i pouzdana metodologija procjene zbog čega je pojavljivanje grešaka vrlo malo vjerojatno |  |

6.2.9 Karte

6.2.9.1 Karte prijetnji

Karte prijetnji - Prostorni razmještaj klizišta krajem 2017. godine, Prilog 2.

6.2.9.2 Karta rizika

| KAZALO |  |
| --- | --- |
| RIZIK |  |
|  | Vrlo visok |
|  | Visok |
|  | Umjeren |
|  | Nizak |

Slika 12. Karta rizika – klizišta

6.2.9.3 Karta posljedica

| KAZALO |  |
| --- | --- |
| POSLJEDICE |  |
|  | Katastrofalne |
|  | Značajne |
|  | Umjerene |
|  | Malene |
|  | Neznatne |

Slika 13. Karta posljedica – klizišta

6.3 Potres

6.3.1 Naziv scenarija

Naziv scenarija

Podrhtavanje tla uzrokovano potresom jačine VIIo MCS LJESTVICE

Grupa rizika

Potres

Rizik

Potres

Radna skupina

Ivana Fočić, zamjenica gradonačelnika Grada Karlovca i načelnica Stožera civilne zaštite Grada Karlovca

Stjepan Mrežar, pročelnik Ureda gradonačelnika

Dario Čavlović, viši stručni savjetnik za civilnu zaštitu i vatrogastvo

Dalibor Šestak, stručni suradnik za zaštitu na radu i protupožarnu zaštitu

6.3.2 Uvod

Potresi su tipična katastrofa s brzim izbijanjem, događaju se u bilo koje doba i izbijaju bez upozorenja. Potres je endogeni proces do kojeg dolazi uslijed pomicanja tektonskih ploča a posljedica je podrhtavanje Zemljine kore zbog oslobađanja velike količine energije. To je elementarna nepogoda uzrokovana prirodnim događajem koji je vjerojatno najveći uzrok stradavanja ljudi i uništenja materijalnih dobara. Katastrofe uzrokovane potresima karakterizira brz nastanak, a događaju se stalno i bez prethodnog upozorenja.

6.3.3 Prikaz utjecaja na kritičnu infrastrukturu

| UTJECAJ | SEKTOR |
| --- | --- |
| x | Energetika (transport energenata i energije, sustavi za distribuciju) |
| x | Komunikacijska i informacijska tehnologija (elektroničke komunikacije, prijenos podataka, informacijski sustavi, pružanje audio i audiovizualnih usluga) |
| x | Promet (cestovni) |
| x | Zdravstvo (zdravstvena zaštita) |
| x | Vodno gospodarstvo (regulacijske i zaštitne vodne građevine i komunalne vodne građevine) |
| x | Hrana (proizvodnja i opskrba hranom) |
| x | Financije (bankarstvo, pošta) |
| x | Prijevoz opasnih tvari (kemijski, biološki, radiološki i nuklearni materijali) |
| x | Javne službe (škola, osiguravanje javnog reda i mira, zaštita i spašavanje, hitna medicinska pomoć) |
| x | Nacionalni spomenici i vrijednosti |

6.3.4 Kontekst

Područje Republike Hrvatske nalazi se u mediteransko-trans azijskom pojasu visoke seizmičke aktivnosti. Potresima je najviše izloženo priobalno područje, posebice južna Dalmacija te sjeverozapadna Hrvatska.

Slika 14. Prikaz epicentara potresa u Republici Hrvatskoj

Izvor: Geofizički odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet

Analizom epicentara potresa u Hrvatskoj (Slika 14.) u povratnom razdoblju od 1850. – 2015. godine može se zaključiti da se područje Grada Karlovca nalazi na seizmički aktivnijim, područjima gdje postoji opasnost od potresa.

Jačina potresa ovisi o više čimbenika kao što su količina oslobođene energije, dubina hip centra, udaljenosti epicentra i građi Zemljine kore. Potresi imaju primarne i sekundarne učinke. Primarni učinci potresa su rušenje zgrada, štete na infrastrukturi, zarobljeni ljudi u srušenim zgradama, kvarovi komunalnih usluga. Sekundarni učinci potresa su požari, poplave, klizanje tla, bolesti.

Jedan od načina opisivanja potresa je putem intenziteta potresa. Seizmičnost se prikazuje različitim makro seizmičkim ljestvicama koje opisuju intenzitet: Mercalli-Cancani-Siebergova (MCS), Modificirana Mercallijeva (MM, u SAD-u), Medvedev-Sponheuer-Karnikova (MSK) i Europska makro seizmička ljestvica (EMS). One su prilagođene područjima za koja su nastajale: npr. karakteristikama uobičajene gradnje objekata (drvene, ciglene, betonske zgrade i sl.), a razlikuju se i po složenosti pri klasifikaciji učinaka. Ljestvice za određivanje makro seizmičkog intenziteta najčešće imaju 12 stupnjeva, a svaki stupanj opisuje tipične učinke potresa te jačine, npr. prvi stupanj jakosti potresa su nezamjetljivi potresi koje bilježe samo seizmografi, dok je dvanaesti stupanj velika katastrofa. Najčešće ljestvice u upotrebi su MCS (jednostavna), MSK (složena) te EMS (vrlo složena, detaljna). U Hrvatskoj se koristi ljestvica MCS za brzu procjenu intenziteta potresa, dok se za detaljno određivanje intenziteta upotrebljava ljestvica MSK ili u novije vrijeme EMS ljestvica.

Tablica 42. MCS ljestvica intenziteta potresa

| Stupanj intenziteta potresa | Opis | Učinak potresa |
| --- | --- | --- |
| I. | Nezamjetljiv potres | Nezamjetljiv potres |
| II. | Jedva osjetan potres | Jedva osjetan potres |
| III. | Lagan potres | Lagan potres |
| IV. | Umjeren potres | Umjeren potres |
| V. | Prilično jak potres | Prilično jak potres |
| VI. | Jak potres | Jak potres |
| VII. | Vrlo jak potres | Vrlo jak potres |
| VIII. | Razoran potres | Razoran potres |
| IX. | Pustošni potres | Pustošni potres |
| X. | Uništavajući potres | Uništavajući potres |
| XI. | Katastrofalan potres | Katastrofalan potres |
| XII. | Veliki katastrofalan potres | Veliki katastrofalan potres |

Tablica 43. EMS-98 ljestvica intenziteta potresa

| Stupanj intenziteta potresa | Opis | Učinak potresa |
| --- | --- | --- |
| I. | Neosjetan | a) ne osjeća se b) nema učinaka c) nema štete |
| II. | Jedva osjetan | a) podrhtavanje osjećaju samo na izdvojenim mjestima (<1%) osobe koje se odmaraju i u posebnom su položaju u prostorijama b) nema učinaka c) nema štete |
| III. | Slab | a) neki ljudi u prostorijama osjete potres; ljudi koji se odmaraju osjećaju ljuljanje ili podrhtavanje svjetiljaka b) viseći predmeti se lagano ljuljaju c) nema štete |
| IV. | Primijećen | a) potres osjete mnogi u prostorijama a vani samo neki; mali se broj ljudi probudi; razina vibracija ne zastrašuje; vibracija je umjerena; opaža se lako podrhtavanje ili ljuljanje zgrada, prostorija ili kreveta, stolica itd. b) posuđe, čaše, prozori i vrata zveče; obješeni se predmeti ljuljaju; u nekim se slučajevima lako pokućstvo vidljivo trese; drvene konstrukcije ponegdje škripe |
| V. | Jak | a) većina osjeća potres u prostorijama, vani samo neki; mali broj ljudi je uplašen i istrčava van; mnogi se zaspali bude; osjeća se jako potresanje ili ljuljanje cijele zgrade, prostorija ili namještaja b) obješeni se predmeti jako ljuljaju; posuđe i čaše međusobno se sudaraju; mali predmeti teški u gornjemu dijelu i/ili nesigurno pridržani mogu kliznuti ili pasti; vrata i prozori se ljuljaju, otvaraju ili lupaju; u malo slučajeva pucaju prozorska stakla; tekućine osciliraju i mogu isteći iz napunjenih spremnika; životinje u prostorijama postaju nemirne c) šteta 1. stupnja na malo zgrada razreda oštetljivosti A i B |
| VI. | Malo štetan | a) većina ga osjeti u prostorijama, a mnogi i vani; mali broj osoba gubi ravnotežu; mnogi su uplašeni i bježe van b) mali predmeti obličene stabilnosti mogu pasti a namještaj može klizati; u malo slučajeva posuđe i stakleni predmeti se lome; seoske životinje (čak i vani) mogu se poplašiti c) šteta 1. stupnja na mnogim zgradama razreda oštetljivosti A i B; šteta 2. stupnja na malo zgrada razreda A i B; šteta 1. stupnja na malo zgrada razreda C |
| VII. | Štetan | a) većina ljudi je uplašena i istrčava van; mnogi teško stoje, posebno na višim katovima b) namještaj kliže, a namještaj s visokim težištem može se prevrnuti; veliki broj predmeta pada s polica; voda se izlijeva iz spremnika i bazena c) šteta 3. stupnja na mnogim zgradama razreda oštetljivosti A; šteta 4. stupnja na malo zgrada razreda A; šteta 2. stupnja na mnogim zgradama razreda B: šteta 3. stupnja na malo zgrada razreda B; šteta 2. stupnja na malo zgrada razreda C; šteta 1. stupnja na malo zgrada razreda D |
| VIII. | Jako štetan | a) mnogi ljudi teško stoje, čak i vani b) namještaj se prevrće; predmeti kao što su televizori, pisaći strojevi itd. padaju na tlo; nadgrobni spomenici se negdje pomiču, uvrću ili prevrću; na mekom se tlu mogu vidjeti valovi c) šteta 4. stupnja na mnogim, a šteta 5. stupnja na nekim zgradama razreda A; šteta 3. stupnja na mnogim, a šteta 4. stupnja na nekim zgradama razreda B; šteta 2. stupnja na mnogim, a šteta 3. stupnja na nekim zgradama razreda C; šteta 2. stupnja na nekim zgradama razreda D |
| IX. | Razoran | a) opća panika; potres ljude baca na tlo b) mnogi spomenici i stupovi padaju ili se uvrću; na mekom se tlu vide valovi c) šteta 5. stupnja na mnogim zgradama razreda A; šteta 4. stupnja na mnogim, a šteta 5. stupnja na nekim zgradama razreda B; šteta 3. stupnja na mnogim, a šteta 4. stupnja na nekim zgradama razreda C; šteta 2. stupnja na mnogim, a šteta 3. stupnja na nekim zgradama razreda D; šteta 2. stupnja na nekim zgradama razreda E |
| X. | Vrlo razoran | a) šteta 5. stupnja na većini zgrada razreda A; šteta 5. stupnja na mnogim zgradama razreda B; šteta 4. stupnja na mnogim, a šteta 5. stupnja na nekim zgradama razreda C; šteta 3. stupnja na mnogim, a šteta 4. stupnja na nekim zgradama razreda D; šteta 2. stupnja na mnogim, a šteta 3. stupnja na nekim zgradama razreda E; šteta 2. stupnja na nekim zgradama razreda F |
| XI. | Pustošan | a) šteta 5. stupnja na većini zgrada razreda B; šteta 4. stupnja na većini, a šteta 5. stupnja na mnogim zgradama razreda C; šteta 4. stupnja na mnogim, a šteta 5. stupnja na nekim zgradama razreda D; šteta 3. stupnja na mnogim, a šteta 4. stupnja na nekim zgradama razreda E; šteta 2. stupnja na mnogim, a šteta 3. stupnja na nekim zgradama razreda F |
| XII. | U cijelosti pustošan | a) sve zgrade razreda A, B i praktično sve do razreda C su razorene; većina zgrada razreda D, E i F su razorene; potres je dostigao je najveći pojmljiv učinak |

U tablici 43. EMS-98 ljestvica intenziteta potresa slova a) predstavlja učinke na ljude, b) učinke na predmete i prirodu, c) učinke na zgrade. Količine su podijeljene u tri skupine, neki – predstavlja količinu od 0-20%, mnogi – količinu od 10-60% te većina – količinu od 60-100%.

Drugi način opisivanja potresa je preko magnitude potresa (mjera elastične energije oslobođene tijekom potresa) i prikazuje se preko Richterove ljestvice koja ima 10 stupnjeva.

Na Karti potresnih područja – Poredbeno vršno ubrzanje tla tipa A s vjerojatnosti premašaja 10% u 50 (povratno razdoblje 475 godina) izraženo u jedinicama gravitacijskog ubrzanja, g. Područje Grada Karlovca nalazi se u području vršnog ubrzanja tla za povratni period od 475 godina u području 0,12 - 0,18 g što odgovara VII° - VIII ° po MCS ljestvici.

Grad Karlovac

Grad Karlovac

Slika 15. Karta potresnih područja Republike Hrvatske - HRN EN 1998-1:2011/NA:2011, Eurokod 8: Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija - 1. dio: Opća pravila, potresna djelovanja i pravila za zgrade

Izvor podataka: http://seizkarta.gfz.hr/karta.php

Slika 16. Isječak karte potresnih područja Republike Hrvatske - HRN EN 1998-1:2011/NA:2011, Eurokod 8: Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija - 1. dio: Opća pravila, potresna djelovanja i pravila za zgrade

Izvor podataka: http://seizkarta.gfz.hr/karta.php

Veza između vršnih ubrzanja i MCS ljestvice prikazana je u sljedećoj tablici.

Tablica 44. Veza između vrijednosti vršnog ubrzanja tla i MCS ljestvice

| MCS stupanj potresa | VRŠNO UBRZANJE TLA (jedinica gravitacijskog ubrzanja, g) | NAZIV POTRESA | OPIS POTRESA |
| --- | --- | --- | --- |
| VI. | 0,05 g | jak | Ljudi bježe iz zgrada. Sa zidova padaju slike, ruše se predmeti, razbija se posuđe, pomiče ili prevrće pokućstvo. Zvone manja crkvena zvona. Lagano se oštećuju pojedine dobro građene kuće. |
| VII. | 0,1 g | vrlo jak | Crijepovi se lome i kližu s krova, ruše se dimnjaci. Oštećuje se pokućstvo u zgradama. Ruše se slabije građene zgrade, a na jačima nastaju oštećenja. |
| VIII. | 0,2 g | razoran | Znatno oštećuje do 25% zgrada. Pojedine se kuće ruše, a veliki broj ih je neprikladan za stanovanje. U tlu nastaju pukotine, a na padinama klizišta. |
| IX. | 0,3 g | pustošni | Oštećuje 50% zgrada. Mnoge se zgrade ruše, a većina ih je neupotrebljiva. U tlu se javljaju velike pukotine, a na padinama klizišta i odroni. |

Klasična podjela oštećenja zgrada koja se najčešće navodi i često upotrebljava kao osnova za slične kategorizacije temelji se na Europskoj makroseizmičkoj ljestvici EMS-98, s kategorijama oštećenja od I do V, pomoću koje se uobičajeno određuje i intenzitet potresnog djelovanja.

Tablica 45. Stupnjevi oštećenja za zidane građevne prema EMS-98 klasifikaciji

| Kategorija | Skica | Opis |
| --- | --- | --- |
| I. |  | Neznatno do blago oštećenje - zanemarivo konstruktivno oštećenje - blago nekonstruktivno oštećenje Vrlo tanke pukotine u ponekim zidovima. Otpadanje malih komada žbuke Vrlo rijetko otpadanje pojedinačnih odvojenih dijelova ziđa. |
| II. |  | Umjereno oštećenje - blago konstruktivno oštećenje - umjereno nekonstruktivno oštećenje Pukotine u brojnim zidovima. Otpadanje većih komada žbuke. Djelomično otkazivanje dimnjaka. |
| III. |  | Značajno do teško oštećenje - umjereno konstruktivno oštećenje - teško nekonstruktivno oštećenje Velike, razvedene pukotine u većini zidova. Otpadanje crijepa. Otkazivanje dimnjaka u razini krova Otkazivanja pojedinačnih nekonstruktivnih elemenata (pregradni, zabatni zidovi) |
| IV. |  | Vrlo teško oštećenje - teško konstruktivno oštećenje - vrlo teško nekonstruktivno oštećenje Značajno otkazivanje zidova. Djelomično otkazivanje konstrukcija krovova i međukatnih konstrukcija. |
| V. |  | Otkazivanje - vrlo teško konstruktivno oštećenje Potpuno ili gotovo potpuno rušenje |

Tablica 46. Stupnjevi oštećenja za AB građevne prema EMS-98 klasifikaciji

| Kategorija | Skica | Opis |
| --- | --- | --- |
| I. |  | Neznatno do blago oštećenje - zanemarivo konstruktivno oštećenje - blago nekonstruktivno oštećenje Tanke pukotine u žbuci okvirnih elemenata ili zidova prizemlja. Tanke pukotine u pregradnim zidovima i ispuni. |
| II. |  | Umjereno oštećenje - blago konstruktivno oštećenje - umjereno nekonstruktivno oštećenje Pukotine u stupovima, gredama ili nosivim zidovima. Pukotine u pregradnim zidovima i ispuni. Otpadanje lomljive obloge i žbuke. Otpadanje morta iz sljubnica nenosivog ziđa. |
| III. |  | Značajno do teško oštećenje - umjereno konstruktivno oštećenje - teško nekonstruktivno oštećenje Pukotine u spojevima okvira u prizemlju i spojevima povezanih zidova. Otpadanje zaštitnog sloja betona. Izvijanje šipki armature. Velike pukotine u pregradnim. |
| IV. |  | Vrlo teško oštećenje - teško konstruktivno oštećenje - vrlo teško nekonstruktivno oštećenje Velike pukotine u konstruktivnim elementima uz otkazivanje betona u tlaku. Lom i proklizavanje armature. Naginjanje stupova, otkazivanje nekoliko stupova i cijelog gornjeg kata. |
| V. |  | Otkazivanje - vrlo teško konstruktivno oštećenje Rušenje prizemlja ili dijelova konstrukcije. |

Stanovništvo i društvo

U Gradu Karlovcu na površini od 396,37 km2 živi ukupno 55 705 stanovnika (prema popisu stanovništva iz 2011. godine) ili 140,54 stanovnika na km2. Grad Karlovac čine 52 samostalna naselja. Najgušće naseljeno naselje je Karlovac sa 46 833 stanovnika raspoređenih u 12 gradskih četvrti te se najviše ugroženih stanovnika može očekivati u ovom naselju zbog najveće gustoće naseljenosti. Broj stanovnika u gradskim četvrtima se kreće od 1 213 do 5 774 stanovnika. Naselje Šebreki nema niti jednog stanovnika dok naselja Utinja, Konjkovsko i Ivošević Selo broje sveg 5 do 7 stanovnika.

U zgradama koje su građene nakon 1970.g. (kod kojih je korišteno protupotresno projektiranje) živi oko 36.000 stanovnika tj. 60 % stanovnika Grada, a takve zgrade su najzastupljenije u naselju Karlovac tj. u urbanim područjima Novi Centar, Luščić i Grabrik. U ostalim urbanim područjima naselja Karlovac (Banija, Rakovac, Zvijezda, Drežnik i Dubovac) većina zgrada građena je prije 1960.g. te su one znatno izloženije djelovanju potresa.

Na području Grada Karlovca nalazi se 20 895 stambenih jedinica, od kojih je ukupno stalno nastanjeno njih 20 855. Osim stambenih jedinica na području Grada Karlovca nalaze se i gospodarski objekti te dječji vrtići, osnovne škole, srednje škole i veleučilište. Također na području Grada nalaze se i zdravstvene ustanove (bolnice, domovi zdravlja, ljekarne i sl.), domovi za starije i nemoćne, policijska postaja, javna vatrogasna postaja, dobrovoljna vatrogasna društva i drugo.

6.3.5 Uzrok

Unutarnji procesi uzrokovani su konvencijskim gibanjima u unutrašnjosti Zemlje, koja su posljedica toplinske energije Zemlje i odgovorni su za kretanje oceanskih i kontinentalnih ploča. Ploče se mogu međusobno primicati, razmicati ili kliziti jedna uz drugu, a granice između ploča područja su rezultat tektonskih aktivnosti. Na kontaktima ploča oslobađa se golema količina energije koja uzrokuje deformacije stijena i nastanak potresa. Unutarnji procesi utječu na kretanje masa u zemljinoj unutrašnjosti i na formiranje tektonskih pokreta, koji djeluju kao okidač za nastanak potresa. Republika Hrvatska nalazi se na Euroazijskoj ploči koja je litosferna ploča te obuhvaća Euroaziju (kontinentalnu masu koja se sastoji od Europe i Azije, bez Indijskog potkontinenta, Arapskog poluotoka i područja istočno od lanca Verkojansk u istočnome Sibiru). Na zapadu se proteže sve do Srednje atlantskog hrpta.

RAZVOJ DOGAĐAJA KOJI JE PRETHODIO VELIKOJ NESREĆI

Tektonski poremećaji u litosferi, kao što su kretanje litosfernih ploča u zoni subdukcije, mogu dovesti do pojave potresa. Uzrok nastanka potresa u sjeverozapadnom kontinentalnom dijelu su kompresijski procesi zbog pomaka Dinarida i Alpa. Rasjedi, kao potencijalne žarišne točke, osim toga nastaju unutar pojedinih tektonskih ploča kao posljedica diferencijalnih naprezanja u Zemljinoj kori.

OKIDAČ KOJI JE UZROKOVAO VELIKU NESREĆU

Uzroci potresa su prirodni, preciznije rečeno tektonski, povezani s kretanjima u unutrašnjosti Zemlje, odnosno sa smicanjem velikih blokova stijena koje grade gornje dijelove zemljine kore. Energija se duž rasjeda nakuplja godinama i oslobađa u vidu manjih potresa od kojih većinu ljudi ne osjete. Nažalost, uslijed pritiska jednog bloka stijene na drugi, na nekim seizmogenim rasjedima nakupljanje energije može trajati i preko 100 godina. Kad takav pritisak prijeđe graničnu točku, dolazi do naglog smicanja blokova jedan o drugi pa se oslobađa ogromna količina energije koja rezultira jakim potresima.

Potresi kod Petrinje

Dana 28. prosinca 2020. godine u 6 sati i 28 minuta dogodio se jak potres magnitude 5.0 prema Richteru s epicentrom kod Petrinje. Isti dan, dogodili su se još jedan jak potres magnitude 4.7 u 7 sati i 49 minuta, jedan prilično jak potres magnitude 4.1 u 07 sati i 51 minutu te niz slabijih potresa. Ovi potresi bili su prethodni potresi najjačem udaru, razornom potresu koji se dogodio 29. prosinca 2020. godine u 12 sati i 19 minuta, magnitude 6.2 prema Richteru. Ovaj potres jedan je od dva najjača instrumentalno zabilježena potresa u Republici Hrvatskoj (od 1909. godine). Potres se osjetio diljem Hrvatske i u okolnim zemljama, a intenzitet u epicentru preliminarno je ocijenjen na VIII-IX stupnjeva EMS ljestvice (slika 17.).

Slika 17. Preliminarna karta intenziteta za potres 29. prosinca 2020. godine u 12 h 19 min

Izvor podataka: https://www.pmf.unizg.hr/geof/seizmoloska_sluzba/mjesec_dana_od_glavnog_petrinjskog_potresa

Razorni potres osjetio se i na području Grada Karlovca gdje je izazvao značajnu materijalnu štetu no srećom bez ljudskih žrtava. Županica Karlovačke županije 01.02.2021. godine donijela je Odluku o proglašenju prirodne nepogode – potres,  na području Grada Karlovca, Ozlja, Slunja te Općina Lasinja, Barilović, Krnjak, Ribnik, Vojnić, Kamanje i Draganić kojima je nanijeta velika šteta na stambenim, gospodarskim, javnim i kulturnim i drugim objektima, uzrokovana potresom dana 29.12.2020. godine.

U Gradu Karlovcu zaprimljeno je 939 prijava s procijenjenom preliminarnom štetom od 122.9 milijuna kuna.

6.3.6 Najvjerojatniji neželjeni događaj

Najvjerojatniji neželjeni događaj pretpostavlja nastanak potresa jačine VII° MCS ljestvice na području Grada Karlovca.

Potrebno je istaknuti da trenutno nisu raspoloživi adekvatni ulazni podaci za detaljan proračun posljedica potresa. Trenutno ne postoji katastar građevina prema tipu gradnje u odnosu na otpornost na potrese stoga su i rezultati dobiveni raspoloživim ulaznim podacima aproksimativni.

U svrhu preciznijih rezultata te same procjene rizika potrebno je da Grad Karlovac izradi posebnu studiju koje bi sadržavale katastar građevina. Isto je potrebno napraviti i za prometnu infrastrukturu.

Prognoza šteta na stambenom fondu

Izračun procjene štete na stambenom fondu Grada Karlovca izrađuje se uz sljedeće pretpostavke:

- potres jačine VII° MCS ljestvice pogodio je područje Grada Karlovca;

- prema Karti potresnih područja Republike Hrvatske za 475 godina, područje Grada Karlovca nalazi se u području s vršnom akceleracijom od 0,12 do 0,18 g,

- trajanje potresa je 15 sekundi;

- ukupan broj stanovnika u Gradu iznosi 55 705,

- ukupan broj stambenih jedinica na području Grada iznosi 20 895,

- u cilju sagledavanja mogućih šteta korišten je proračun koji određuje štete na objektima po kategorijama gradnje, broj ranjenih i poginulih, količinu građevinskog otpada koji bi nastao kod potresa VII° MCS, površinu zemljišta potrebnu za deponiranje tolike količine otpada, potrebnu mehanizaciju za uklanjanje količine od 20% otpada koliko je u prva dva dana potrebno ukloniti zbog spašavanja zatrpanih osoba;

- u trenutku potresa se svi stanovnici nalaze u svojim stambenim jedinicama.

Podjela objekata prema razredu ranjivosti:

Tablica 47. Razredi ranjivosti različitih tipova zgrada (EMS-98)

| Tip konstrukcije | Razred ranjivosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B |  | C |  | D |  | E |  | F |  |
| Zidane zgrade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Od prirodnog, lomljenog i neobrađenog kamena | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Od nepečene opeke | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Od grubo obrađenog kamena |  | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Od obrađenog kamena |  |  |  | O |  |  |  |  |  |  |  |
| Nearmirane, od proizvedenih zidnih elemenata |  | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nearmirane, s armirano-betonskim stropovima |  |  |  | O |  |  |  |  |  |  |  |
| Armirane ili s omeđenim zidovima |  |  |  |  |  | O |  |  |  |  |  |
| Armirano-betonske zgrade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Okvirne, neprojektirane za potres |  |  |  | O |  |  |  |  |  |  |  |
| Okvirne, umjerene potresne otpornosti |  |  |  |  |  | O |  |  |  |  |  |
| Okvirne, velike potresne otpornosti |  |  |  |  |  |  |  | O |  |  |  |
| S nosivim zidovima, neprojektirane na potres |  |  |  | O |  |  |  |  |  |  |  |
| S nosivim zidovima, umjerene potresne otpornosti |  |  |  |  |  | O |  |  |  |  |  |
| S nosivim zidovima, velike potresne otpornosti |  |  |  |  |  |  |  | O |  |  |  |
| Čelične zgrade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Čelične zgrade |  |  |  |  |  |  |  |  | O |  |  |
| Drvene zgrade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Drvene zgrade |  |  |  |  |  |  | O |  |  |  |  |

Izvor: European Macroseismic Scale 1998, GFZ Potsdam, Germany 1998.

Prema navedenoj raspodjeli u Gradu Karlovcu ima sljedeći postotak tipova zgrada prema razredu ranjivosti:

- 20% zgrada tipa A

- 15% zgrada tipa B

- 30% zgrada tipa C

- 15% zgrada tipa D

- 15% zgrada tipa E

- 5% zgrada tipa F

| Tip gradnje | Ukupno stambenih jedinica u Gradu Karlovcu | OŠTEĆENJA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nema oštećenja | I. | II. | III. | IV. | V. |
|  |  |  | Neznatno do blago oštećenje | Umjereno oštećenje | Značajno do teško oštećenje | Vrlo teško oštećenje | Rušenje |
| A | 4179 | 0 | 0 | 836 | 2507 | 836 | 0 |
| B | 3134 | 0 | 627 | 1881 | 627 | 0 | 0 |
| C | 6269 | 0 | 5015 | 1254 | 0 | 0 | 0 |
| D | 3134 | 2507 | 627 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | 3134 | 3134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | 1045 | 1045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNO: | 20895 | 6686 | 6269 | 3970 | 3134 | 836 | 0 |

Objekti tipa A:

- 836 objekata pretrpjeti će umjerena oštećenja,

- 2 507 objekata pretrpjeti će značajna do teška oštećenja,

- 836 objekata pretrpjeti će vrlo teška oštećenja.

Objekti tipa B:

- 627 objekata pretrpjeti će neznatna do blaga oštećenja,

- 1 881 objekt pretrpjeti će umjerena oštećenja,

- 627 objekata pretrpjeti će značajna do teška oštećenja.

Objekti tip C:

- 5 015 objekata pretrpjeti će neznatna do blaga oštećenja,

- 1 254 objekta pretrpjeti će umjerena oštećenja.

Objekti tipa D:

- 2 507 objekata neće pretrpjeti nikakva oštećenja,

- 627 objekata pretrpjeti će neznatna do blaga oštećenja.

Objekti tipa E:

- 3 134 objekta neće pretrpjeti nikakva oštećenja.

Objekti tipa F:

- 1 045 objekata neće pretrpjeti nikakva oštećenja.

Procjena broja stradalih stanovnika

| POSLJEDICE | OŠTEĆENJA |  |  |  |  | BROJ ŽRTAVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I. | II. | III. | IV. | V. |  |
| Bez ozljeda | 34537 | 10055 | 7019 | 1426 | 0 | 53037 |
| Lake ozlijede | 0 | 318 | 1003 | 423 | 0 | 1744 |
| Liječenje kod doktora | 0 | 212 | 334 | 45 | 0 | 590 |
| Hospitalizacija | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 134 |
| Smrt | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 201 |

Procjena stupnja oštećenja objekata i broja stanovnika u njima omogućuje procjenjivanje broja ozlijeđenih i poginulih stanovnika. Veći stupanj oštećenja građevine upućuje i na veći rizik od ozljeđivanja, pa se pri pojavi potresa od VII° prema ljestvici EMS-98 očekuju sljedeće posljedice na stanovnike Grada:

- 53 037 osoba neće pretrpjeti nikakve ozljede,

- 1 744 osobe zadobiti će lake ozljede,

- 590 osoba zadobiti će ozljede koje mogu sanirati liječnici opće medicine ili hitna pomoć,

- 134 osobe zadobiti će teške ozljede koje će zahtijevati bolničko liječenje,

- 201 osoba smrtno će stradati.

Posljedice

Život i zdravlje ljudi

Na području Grada Karlovca se sukladno statističkom praćenju te seizmološkim procjenama i proračunima, razmatra mogućim potres do VIIº po EMS-98 ljestvici. Ovi primarni kao i sekundarni učinci potresa imali bi posljedice na život i zdravlje ljudi kako je prikazano u tablici iznad.

U većoj ili manjoj mjeri biti će ugroženo cjelokupno stanovništvo Grada, a posebice stanovništvo naselja Karlovac i to u urbanim područjima (Banija, Rakovac, Zvijezda, Drežnik i Dubovac) gdje je većina zgrada građena je prije 1960.g. te su one znatno izloženije djelovanju potresa.

Potrebno bi bilo zbrinuti sve obitelji kojima bi njihovi stambeni objekti bili toliko oštećeni da nisu sigurni za korištenje. U otklanjanje posljedica nužno će se morati uključiti šira društvena zajednica, a oporavak može biti dugotrajan. S obzirom na uključene podatke, odabiru se katastrofalne posljedice.

Tablica 48. Vrijednost kriterija za posljedice na život i zdravlje ljudi po kategorijama - potres

| KATEGORIJA | POSLJEDICE | BROJ UGROŽENIH OSOBA % | ODABRANO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Neznatne | < 0,001 |  |
| 2. | Malene | 0,001 - 0,0046 |  |
| 3. | Umjerene | 0,0047 - 0,011 |  |
| 4. | Značajne | 0,012 - 0,035 |  |
| 5. | Katastrofalne | 0,036 > | x |

Gospodarstvo

Očekivani, mogući potresi intenziteta od VIIº po EMS-98 ljestvici izazvali bi sljedeće učinke:

- Vrlo teška oštećenja na 836 objekata,

- Znatna do teška oštećenja na 3 134 objekta,

- Umjerena oštećenja na 3 970 objekata,

- Neznatna do blaga oštećenja na 6 269 objekata.

Od direktnih šteta nastat će štete na pokretnoj i nepokretnoj imovini, na sredstvima za proizvodnju i rad. Također nastat će trošak sanacije, oporavka i asanacije, troškovi spašavanja, liječenja, gubitak dobiti. Od indirektnih šteta nastat će troškovi izostanka djelatnika sa svojih radnih mjesta, gubitak poslova i pretanak poslovanja, pad prihoda i pad proračuna.

Tablica 49. Približni jedinični troškovi izgradnje raznih objekata

| OPIS COST (€/m2 ) | CIJENA (€/m2 ) |
| --- | --- |
| Jednostavne poljoprivredne građevine, pomoćne građevine i slično | 28,4 |
| Spremišta (rezervoari) vode, trgovačka skladišta, štale i slično | 49,5 |
| Tornjevi, vodotornjevi, ostala spremišta | 78,4 |
| Uredi, trgovine, poljoprivredne građevine do visine jednog kata, jednostavna industrijska postrojenja i slično. | 146,4 |
| Stambene zgrade do četiri kata, lokalne sportske građevine, parkirališta na kat, poslovne građevine i slično | 175,8 |
| Stambene i poslovne građevine, složenije poljoprivredne i industrijske građevine, građevine javnih institucija, domovi zdravlja, hoteli niže kategorije i slično | 200,5 |
| Privatne kuće, uredske zgrade, veliki trgovački centri | 226,3 |
| Trgovački centri i hoteli viših kategorija | 250,0 |
| Bolnice, knjižnice i kulturne građevine | 300,5 |
| Radio i TV postaje, obrazovne institucije, trgovački centri s dodatnim sadržajima | 372,6 |
| Kongresni centri, zračne luke, | 451,6 |
| Kliničko-bolnički centri, hoteli najviših kategorija | 513,3 |
| Kazališta, operne i koncertne dvorane | 615,3 |

Izvor: Bal I.E., Crowley H., Pinho R. (2010.) Displacement - Based Earthquake Loss Assessment: Method Development and Application to Turkish Building Stock, Research Report Rose 2010/02, IUSS Press, Pavia, Italy

Za izračun troškova štete na stambenom fondu, korišteni su podaci iz tablice 49. Ukupne štete samo na stambenom fondu iznosile bi:

- za 836 građevina koje se moraju potpuno obnavljati uz pretpostavku da imaju pravo obnove na prosječno 50 m2 po obitelji –  836 × 226,3 €/m2× 50 m2 = 9.459.340,00 €

- za 3 134 građevina koje se mogu popraviti uz prosječno pravo nužnog popravka (nužni smještaj) od 50 m2 i cijenu od 15% obnove kuće ukupna šteta iznosi 3 134 x 226,3 €/m2 x (0,15 x 50 m2) = 5.319.181,50 €

- za najmanje popravke 3 970 građevina uz isto pravo popravka od 50 m2 po obitelji i 5% ukupne cijene obnove cijele kuće ukupni trošak iznosi 189 x 226,3 €/m2 x (0,05 x 50 m2) =  106.926,75 €

Tablica 50. Vrijednost kriterija za posljedice na gospodarstvo po kategorijama - potres

| KATEGORIJA | POSLJEDICE | KRITERIJ (kn) | ODABRANO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Neznatne | 2.108.566,67 – 4.217.133,33 |  |
| 2. | Male | 4.217.133,33 – 21.085.666,65 |  |
| 3. | Umjerene | 21.085.666,65 – 63.256.999,95 |  |
| 4. | Značajne | 63.256.999,95 – 105.428.333,25 |  |
| 5. | Katastrofalne | > 105.428.333,25 | x |

Društvena stabilnost i politika

U sljedećoj tablici navedeni su objekti u kojima može biti ugrožen veći broj ljudi na području Grada Karlovca. Budući da se u navedenim objektima kreće i boravi veći broj građana u slučaju jačeg potresa, moglo bi doći i do stradavanja tih osoba naročito zbog panike.

Tablica 51. Popis objekata na području Grada Karlovca u kojima može biti ugrožen veći broj ljudi

| OBJEKT / PRAVNA OSOBA | BROJ OSOBA |
| --- | --- |
| SAKRALNI OBJEKTI |  |
| Župa - župni ured, Karlovac-Kamensko, Kamensko 53, Karlovac | 100 |
| Župa Svetog Franje Ksaverskoga, Gornja Švarča 28, Karlovac | 50 |
| Župa Sv. Tri Kralja, Banija 41, Karlovac | 50 |
| Župa Majke Božje Snježne, Boškovićeva 36, Karlovac | 500 |
| Župa Presvetog Srca Isusova, Senjska 58, Karlovac | 50 |
| Župa Sv. Martina Biskupa, Hrnetić 61, Karlovac | 200 |
| Župa Sv. Vida, Ladvenjak | 100 |
| Župa Pohod Blažene Djevice Marije, Mahično 89, Karlovac | 200 |
| Župa Sv. Ivana Krstitelja, Rečica 47, Karlovac | 300 |
| Župa Sv. Roka, Skakavac 48, Skakvac | 250 |
| Župa Sv. Antuna Padovanskog, Vukmanić | 100 |
| Župa Sv. Josipa, Šišljavić 67, Šišljavić | 100 |
| Nacionalno svetište Sv. Josipa, Ruđera Boškovića 36, Karlovac | 500 |
| Pravoslavna crkva sv. Nikole, Stjepana Radića 1, Karlovac | 500 |
| Crkva Sv. Ana, Vučjak bb, Karlovac | 100 |
| Župa Presvetog Trojstva, Trg bana Jelačića 7, Karlovac | 300 |
| Dvorana Jehovinih svjedoka, Struga 14 b, Karlovac | 30 |
| Baptistička crkva, Josipa Šipuša 6, Karlovac | 150 |
| ZDRAVSTVENE USTANOVE |  |
| Opća bolnica Karlovac, dr. Andrije Štampara 3, Karlovac | 1500 |
| Dom zdravlja Karlovac, dr. V. Mačeka 48, Karlovac | 120 |
| Dom Zdravlja Karlovac, Banija 18, Karlovac | 100 |
| ODGOJNO-OBRAZOVNE USTANOVE |  |
| Veleučilište u Karlovcu, J. J. Strossmayera 9, Karlovac i I. Meštrovića 10, Karlovac | 2700 |
| Gimnazija Karlovac, Rakovac 4, Karlovac | 600 |
| Šumarska i drvodjeljska škola Karlovac, Vatrogasna cesta 5, Karlovac | 290 |
| Ekonomsko - turistička škola Karlovac, Kurelčeva 2, Karlovac | 360 |
| Trgovačko - ugostiteljska škola Karlovac, S. Radića 8 – 10, Karlovac | 410 |
| Tehnička škola Karlovac, Ljudevita Jonkea 2a, Karlovac | 370 |
| Mješovita industrijsko obrtnička škola, Domobranska ulica 2, Karlovac | 450 |
| Medicinska škola Karlovac, Dr. Andrije Štampara bb, Karlovac | 375 |
| Prirodoslovna škola Karlovac, Stjepana Mihalića 43, Karlovac | 280 |
| Glazbena škola Karlovac, Augusta Cesarca 3, Karlovac | 510 |
| OŠ Švarča, Bašćinska cesta 20, Karlovac | 450 |
| OŠ Banija, dr. Gaje Petrovića 5, Karlovac | 490 |
| OŠ Braće Seljan, Nazorova 1, Karlovac | 350 |
| OŠ Dragojla Jarnević, Stjepana Radića 31, Karlovac | 530 |
| OŠ Dubovac, Primorska 9, Karlovac | 900 |
| OŠ Grabrik, Bartula Kašića 15, Karlovac | 750 |
| OŠ Rečica, Rečica 33a, rečica | 130 |
| OŠ Skakavac, Skakavac 44, Skakavac | 100 |
| OŠ Turanj, Turanj 18, Karlovac | 490 |
| OŠ Mahično, Kalinovac 1/c, Mahično | 220 |
| Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeži, Banija 24, Karlovac | 135 |
| Dječji vrtić "Četiri rijeke", Grge Tuškana 9a, Karlovac (4 lokacije) | 780 |
| Dječji vrtić Karlovac, Tkalčeva 2, Karlovac (4 lokacije) | 750 |
| Dječji vrtić Tintilinić, Bogoslava Šuleka 13, Karlovac | 150 |
| Učenički dom Karlovac, Samostanska 2, Karlovac | 180 |
| USTANOVE ZA SOCIJALNU SKRB |  |
| Dom za starije i nemoćne „Sv. Antun“, Ivana Kukuljevića 2, Karlovac | 230 |
| Dom Marije Radočaj, Sveta Margareta, Karlovac | 15 |
| Dom Ivane Bajnrauhu, Kranjčevićeva 10, Karlovac | 24 |
| Dom Martine Jarnević, Borlin 109, Karlovac | 24 |
| Dom Antonije Žugčić, Jelaši 103d, Karlovac | 25 |
| Dom Daniele Brozović, Kneza Branimira 22, Karlovac | 25 |
| Dom Mirjane Mihalić, Ljudevita Jonkea 1, Karlovac | 18 |
| Dom Jasmine Kosić, Skadarska 12, Karlovac | 24 |
| Dom Nikoline Bajnrauh, Kranjčevićeva 19, Karlovac | 25 |
| Dom Tanje Ivke, Rečićka 18, Karlovac | 24 |
| Dom Alenke Blažević, Klanac 9, Karlovac | 25 |
| Dom Zorana Brkić, Sisačka 68, Karlovac | 24 |
| Dom Silvija Žalac, Skopska 40, Karlovac | 19 |
| Dom Jelene Krtić, Ljubljanska 16, Karlovac | 22 |
| Dom Štefani Klarić, Brodarci 40, Karlovac | 23 |
| Dom Tanje Devčić, Kneza Branimira 11, Karlovac | 12 |
| Dom za djecu „Vladimir Nazor“, V. Nazora 10, Karlovac | 100 |
| Dom za odgoj djece i mladeži, Banija 14, Karlovac | 195 |
| JAVNE USTANOVE |  |
| Državni arhiv u Karlovcu, Lj, Šestića 5, Karlovac | 30 |
| Gradska knjižnica „Ivan Goran Kovačić“, Lj. Šestića 1, Karlovac | 200 |
| Gradsko kazalište “Zorin dom”, Domobranska 1, Karlovac | 300 |
| Gradski muzej Karlovac, Trg J.J. Strossmayera 7, Karlovac | 100 |
| Galerija Vjekoslav Karas, Ljudevita Šestića 3, Karlovac | 100 |
| Dom Hrvatske vojske "Zrinski", M. Držića 4, Karlovac | 800 |
| SPORTSKE USTANOVE |  |
| Mladost d.o.o., Rakovac 1, Karlovac (Sportska dvorana) | 5000 |
| Nogometni stadion «Branko Čavlović – Čavlek» | 12000 |

Posljedice na kritičnu infrastrukturu:

Energetika

U slučaju potresa od VIIº po MCS došlo bi do oštećenja elektroenergetskih objekata koja bi dovela do nestanka električne energije na području Grada, prekida u opskrbi vodom prekida komunikacija te prestanka proizvodnje i rada tvrtki na području Grada Karlovca.

Obzirom na opremljenost i ekipiranost HEP-a sve posljedice bi trebale biti otklonjene unutar 48 sati čime funkcioniranje Grada Karlovca neće biti dovedeno u pitanje. Ukoliko do otklanjanja problema ipak ne bi došlo u spomenutom vremenu, koristit će se alternativni načini dobivanja električne energije (agregati).

Vodno gospodarstvo

U slučaju potresa (VII°) došlo bi do pucanja cjevovoda i vodosprema što bi uzrokovalo prekid opskrbe vodom na području Grada Karlovca.

Zdravstvo

Onemogućavanje i prekid pružanja medicinskih usluga kao i moguća oštećenja zdravstvenih ustanova na području Grada Karlovca. Prekid redovitog funkcioniranja trajao bi sve do sanacija šteta. Uspostava pružanja medicinskih usluga bi se organizirala na drugoj lokaciji. Smanjena zdravstvena skrb.

Prijevoz opasnih tvari

Područjem Grad Karlovca prolaze državne i županijske ceste te željeznička pruga po kojima se prevoze opasne tvari te u slučaju potresa može doći do izlijevanja opasnih tvari u tlo i vodu, istjecanja plinova u zrak, nastanak požara i dr.

Komunikacijska i informacijska tehnologija

Uslijed potresa doći će do raznih oštećenja i rušenja poštanskih ureda, pucanja konvencionalnih vodova telefonske mreže, rušenje stupova telefonske mreže i rušenje GSM baznih stanica, što bi dovelo do otežanog obavljanja financijskog i poštanskog poslovanja. U najgorem slučaju dolazi do prekid svake komunikacije što uzrokuje nemogućnost dolaska snaga civilne zaštite.

Promet

Predviđena snaga potresa može imati štetne posljedice na promet odnosno prometne pravce na području Grada Karlovca.  U određenim slučajevima može doći do odrona cesta na strmim kosinama i do mjestimičnih pukotina u cestama. Posljedice su izolacija, prekid u distribuciji hrane i lijekova, otežan dolazak snaga civilne zaštite. Obzirom na sigurnosne standarde u projektiranju mostova, nadvožnjaka i tunela predviđena snaga potresa ne bi trebala imati štetne posljedice na iste.

Financije

Nemogućnost korištenja usluga banki do sanacije. U tom slučaju stanovništvo bi bilo primorano potražiti financijske usluge u najbližim gradovima i naseljima županije.

Hrana

Procjenjuje se da bi potres od VII stupnjeva po MCS mogao prouzročiti oštećenja na objektima za prodaju i proizvodnju hrane, što bi dovelo do manjih količina hrane.

Nacionalni spomenici i vrijednosti

U slučaju potresa od VIIIº po MCS ljestvici pojedini objekti kao što su sakralni objekti, povijesne građevine i tradicionalne kuće pretrpjele bi određena oštećenja - otvori u zidovima, rušenje dijelova zgrada, razaranje veza među pojedinim dijelovima zgrade, rušenje unutrašnjih zidova i zidova ispune.

Posljedice po plinovod i naftovod

Pucanje lokalnog plinovoda na cijelom području Grada Karlovca, što bi dovelo do prekida plinopskrbe na cijelom području Grada Karlovca.

Prema podacima JANAF-a otpornost naftovoda pojačana je debljinom stjenke ii klasom ugrađenog materijala te smatraju da je naftovod „siguran od potresa“.

Tablica 52. Vrijednost kriterija za posljedice na društvenu stabilnost i politiku

- oštećena kritična infrastruktura –potres

| KATEGORIJA | POSLJEDICE | KRITERIJ (kn) | ODABRANO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Neznatne | 2.108.566,67 – 4.217.133,33 |  |
| 2. | Male | 4.217.133,33 – 21.085.666,65 |  |
| 3. | Umjerene | 21.085.666,65 – 63.256.999,95 |  |
| 4. | Značajne | 63.256.999,95 – 105.428.333,25 | x |
| 5. | Katastrofalne | > 105.428.333,25 |  |

Posljedice po građevine javnog društvenog značaja:

Javni i privredni objekti su uglavnom novije izvedbe u kojima se također očekuju samo manja oštećenja, jer su kod njih već primijenjene mjere zaštite od potresa VII° seizmičkog intenziteta. Objekti kritične infrastrukture su novije izvedbe i neće pretrpjeti znatna oštećenja, ali hoće njihove funkcije i to:

- opskrba električnom energijom može biti otežana, jer će uslijed snažnih horizontalnih gibanja zidova biti oštećene elektroinstalacije kod mnogih kuća, što će dovesti do automatskih ispada napajanja cijelih naselja. Uspostava napajanja će trajati duže vrijeme (dok se elektroinstalacije ispitaju u kućama s manjim oštećenjima i odvoje se s mreže kuće s neispravnim elektroinstalacijama),

- opskrba vodom može biti otežana, jer će uslijed snažnih horizontalnih gibanja zidova njihove instalacije biti oštećene kod mnogih kuća, što će dovesti do automatskih ispada vodovodnih mreža tih naselja. Uspostava napajanja će trajati duže vrijeme (dok se ne isključe kuće s neispravnim vodovodom),

- objekti od javnog društvenog značaja neće biti znatno oštećeni, ali su moguća duga razdoblja njihovog zastoja u obavljanju djelatnosti zbog nestanka struje, vode, plina i telefonskih veza.

Sukladno ranijem izračunu za broj oštećenih građevina, dobiveno je da najveći broj zgrada neće imati nikakva oštećenja ili će imati zanemariva oštećenja, dok će kod manjeg broja građevina doći do znatnih oštećenja. Odabrane su umjerene posljedice zbog tipa gradnje (protupotresna gradnja) javnih ustanova na kojima mogu nastati oštećenja.

Tablica 53. Vrijednost kriterija za posljedice na društvenu stabilnost i politiku

- štete/gubitci na ustanovama/građevinama javnog društvenog značaja - potres

| KATEGORIJA | POSLJEDICE | KRITERIJ (kn) | ODABRANO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Neznatne | 2.108.566,67 – 4.217.133,33 |  |
| 2. | Male | 4.217.133,33 – 21.085.666,65 |  |
| 3. | Umjerene | 21.085.666,65 – 63.256.999,95 | x |
| 4. | Značajne | 63.256.999,95 – 105.428.333,25 |  |
| 5. | Katastrofalne | > 105.428.333,25 |  |

Tablica 54. Vrijednost kriterija za društvenu stabilnost i politiku - zbirno – potres

| KATEGORIJA | KRITIČNA INFRASTRUKTURA | USTANOVE/GRAĐEVINE JAVNOG DRUŠTVENOG ZNAČAJA | ODABRANO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  | x |  |
| 4. | x |  | x |
| 5. |  |  |  |

Vjerojatnost događaja

Odabir scenarija odgovara potresnom djelovanju prema Karti potresnih područja s prikazom poredbenih vršnih ubrzanja tla za povratni period od 475 godina.

Tablica 55. Vjerojatnost/frekvencija - potres

| KATEGORIJA | VJEROJATNOST/FREKVENCIJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KVALITATIVNO | VJEROJATNOST | FREKVENCIJA | ODABRANO |
| 1 | Iznimno mala | <1 % | 1 događaj u 100 godina i rjeđe | x |
| 2 | Mala | 1 – 5 % | 1 događaj u 20 do 100 godina |  |
| 3 | Umjerena | 5 – 50 % | 1 događaj u 2 do 20 godina |  |
| 4 | Velika | 51 – 98 % | 1 događaj 1 do 2 godine |  |
| 5 | Iznimno velika | > 98 % | 1 događaj godišnje ili češće |  |

6.3.7 Podaci, izvori i metode proračuna

Prilikom izračuna zona ugroženosti i procjene rizika korišteni su podaci iz:

- Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Karlovac (listopad, 2018.),

- Grada Karlovca,

- Procjena rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku,

- Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije Grada Karlovca, 2. revizija (svibanj, 2019.),

- European Macroseismic Scale 1998, GFZ Potsdam, Germany 1998.,

- Državnog zavoda za statistiku,

- https://www.pmf.unizg.hr/geof/seizmoloska_sluzba,

- Državnog hidrometeorološkog zavoda.

6.3.8 Matrice rizika

Rizik: Potres

Naziv scenarija: Podrhtavanje tla uzrokovano potresom jačine VIIo MCS ljestvice

Život i zdravlje ljudi		       Gospodarstvo	          Društvena stabilnost i politika

METODOLOGIJA I NEPOUZDANOST

|  | Ne postoji dovoljna količina statističkih, iskustva stručnjaka i ostalih podataka te pouzdana metodologija procjene posljedica zbog čega se očekuju značajnije greške |  |
| --- | --- | --- |
| Vrlo visoka nepouzdanost | 4 |  |
| Visoka nepouzdanost | 3 | X |
| Niska nepouzdanost | 2 |  |
| Vrlo niska nepouzdanost | 1 |  |
|  | Postoji dovoljna količina statističkih podataka, iskustva stručnjaka i pouzdana metodologija procjene zbog čega je pojavljivanje grešaka vrlo malo vjerojatno |  |

6.3.9 Karte

6.3.9.1 Karta rizika

| KAZALO |  |
| --- | --- |
| RIZIK |  |
|  | Vrlo visok |
|  | Visok |
|  | Umjeren |
|  | Nizak |

Slika 18. Karta rizika – potres

6.3.9.2 Karta posljedica

| KAZALO |  |
| --- | --- |
| POSLJEDICE |  |
|  | Katastrofalne |
|  | Značajne |
|  | Umjerene |
|  | Malene |
|  | Neznatne |

Slika 19. Karta posljedica – potres

6.4 Snijeg i led

6.4.1 Naziv scenarija

Naziv scenarija

Snježne oborine i poledica na području Grada Karlovca

Grupa rizika

Ekstremne vremenske pojave

Rizik

Snijeg i poledica

Radna skupina

Ivana Fočić, zamjenica gradonačelnika Grada Karlovca i načelnica Stožera civilne zaštite Grada Karlovca

Stjepan Mrežar, pročelnik Ureda gradonačelnika

Dario Čavlović, viši stručni savjetnik za civilnu zaštitu i vatrogastvo

Dalibor Šestak, stručni suradnik za zaštitu na radu i protupožarnu zaštitu

6.4.2 Uvod

Snijeg može predstavljati ozbiljnu poteškoću za normalno odvijanje svakodnevnih aktivnosti kao što je npr. cestovni promet ili može predstavljati opterećenje na građevinskoj infrastrukturi (dalekovodi, zgrade i dr.).

Snježni režim uvjetovan je oborinskim i temperaturnim karakteristikama koje su posljedica jakog lokalnog djelovanja orografije i odnosa kopna i mora na cirkulaciju makro i mezo razmjera.

Pojava zaleđenih kolnika može biti uzrokovana meteorološkim pojavama poput ledene kiše, poledice i površinskog leda (zaleđeno i klizavo tlo). To su izvanredne meteorološke pojave koje u hladno doba godine ugrožavaju promet i ljudsko zdravlje. Ledena kiša odnosi se na kišu sačinjenu od prehladnih kapljica koje se u doticaju s hladnim predmetima i tlom zamrzavaju te tvore glatku ledenu koru na zemlji meteorološkog naziva poledica.

6.4.3 Prikaz utjecaja na kritičnu infrastrukturu

| UTJECAJ | SEKTOR |
| --- | --- |
| x | Energetika (transport energenata i energije, sustavi za distribuciju) |
| x | Komunikacijska i informacijska tehnologija (elektroničke komunikacije, prijenos podataka, informacijski sustavi, pružanje audio i audiovizualnih usluga) |
| x | Promet (cestovni) |
| x | Zdravstvo (zdravstvena zaštita) |
| x | Vodno gospodarstvo (regulacijske i zaštitne vodne građevine i komunalne vodne građevine) |
| x | Hrana (proizvodnja i opskrba hranom) |
| x | Financije (bankarstvo, pošta) |
| x | Prijevoz opasnih tvari (kemijski, biološki, radiološki i nuklearni materijali) |
| x | Javne službe (škola, osiguravanje javnog reda i mira, zaštita i spašavanje, hitna medicinska pomoć) |
|  | Nacionalni spomenici i vrijednosti |

6.4.4 Kontekst

Gotovo se svake godine u zimskom razdoblju zbog velike količine snijega i poledice pojavljuju štete na građevinama i drugoj infrastrukturi, česte prometne nesreće i prekidi u odvijanju prometa, kao i prekidi u opskrbi uslugama (struja i voda, telekomunikacije). Nerijetko ova ugroza uzrokuje ozljede i gubitke života, kao i ogromne štete u okolišu. Ove štete nastaju kao posljedica uobičajenih prirodnih pojava, međusobnog djelovanja nepovoljnih i ekstremnih čimbenika/rizika: velikih količina mokrog snijega, leda i jakog nevremena praćenog vjetrovima olujne jačine. Nekada svaki od ovih čimbenika djeluje zasebno, a u nekim godinama, na pojedinim lokacijama, moguća je ugroza od više ili čak svih navedenim rizika zajedno.

Opasne meteorološke pojave povezane s ledom su kiša/rosulja koje se lede, poledica i poledica na tlu. Kiša/rosulja koja se ledi su kapljice kiše/rosulje čija je temperatura ispod 0°C, a ipak su se zadržale u tekućem stanju prilikom padanja kroz zrak. Zaleđuju se u dodiru s tlom ili s predmetima na Zemljinoj površini stvarajući gladak i proziran sloj leda na horizontalnim, a u slučaju vjetra i vertikalnim površinama. Površinska temperatura predmeta ili tla na kojima dolazi do trenutnog zaleđivanja tih pothlađenih (prehladnih) kapljica i nastanka poledice je oko 0°C ili niža. Poledica može nastati i neposredno nakon dodira ne pothlađenih kapljica rosulje ili kiše s površinama čija je temperatura znatno ispod 0°C. Poledica može nastati samo na tlu ali i na predmetima na visini, npr. biljkama, drveću, građevinama, stupovima i vodovima električne mreže. Mogućnost nastanka poledice na tlu može se procijeniti iz istovremene pojave oborine i temperature zraka pri tlu ≤ 0°C (mjeri se na 5 cm visine). Temperatura zraka na tlu, na 5 cm visine mjeri se na malom broju postaja, ali utvrđeno je da temperatura zraka na 2 m visine ≤ 3°C (standardno mjerenje) i pojava oborine stvaraju uvjete povoljne za nastanak poledice na tlu.

Slika 20. Maksimalne godišnje visine snijega za povratno razdoblje 50 godina, 1971-2000.

Izvor: Državni hidrometeorološki zavod

Slika 21. Karakteristična opterećenja snijegom (kNm-2), 1971. - 2000.

Izvor: Državni hidrometeorološki zavod

Snježni režim područja Grada Karlovca prikazuje se prema podacima sa meteorološke postaje Karlovac. U tablici su prikazani srednji mjesečni i godišnji broj dana s padanjem snijega, standardna devijacija kao mjera odstupanja od srednjaka u vremenu, te najveći i najmanji broj dana s padanjem snijega koji je zabilježen u višegodišnjem razdoblju.

Tablica 56. Broj dana sa snijegom > 1 cm, Karlovac 2000. – 2019.

| MJESECI | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | Zbroj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJ DANA S PADANJEM SNIJEGA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SRED. | 7 | 6,7 | 3,3 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,3 | 1,4 | 4,5 | 23,6 |
| STD. | 3,9 | 5,3 | 2,7 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,6 | 1,7 | 3,7 | 10,3 |
| MIN. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| MAKS. | 15 | 19 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 13 | 45 |
| Max. visine snijega | 58 | 54 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 40 | 58 |

Izvor podataka: Državni  hidrometeorološki zavod Republike Hrvatske

Prema podacima sa meteorološke stanice Karlovac u analiziranih 20 godina broj dana sa snijegom prosječno se pojavljuje 24 dana u godini. Tijekom zime snijeg se može javiti od rujna do travnja, gdje u pojedinom mjesecu pada i do 7 dana. Na području Grada Karlovca padanje snijega može se očekivati svake godine.

U hladno doba godine na području Grada Karlovca mogu se očekivati pojave ledene kiše, poledice i površinskog leda (zaleđeno i klizavo tlo) koje mogu dovesti do pojave zaleđenih kolnika čime u znatnoj mjeri ugrožavaju promet i ljudske živote.

Za analizu rizika od poledice analizirani su klimatološki podaci sa meteorološke postaje Karlovac (2000. – 2019.). Godišnji prosjek broja dana s mogućom poledicom na području Grada Karlovca iznosi 6 dana.

Iz godišnjeg hoda broja dana s mogućom poledicom u promatranom periodu na meteorološkoj postaji Karlovac, može se zaključiti da je rizik od poledice velik u zimskim mjesecima studenom, prosincu, siječnju i veljači, ali i u ožujku. U prosjeku najviše dana s mogućom poledicom ima u siječnju.

Tablica 57. Broj dana s poledicom, Karlovac 2000. – 2019.

| BROJ DANA S POLEDICOM (Rd≥0.1mm i tmin5cm0.0°C) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GODINA | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | Zbroj |
| SRED. | 2 | 1 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | 0,6 | 1,8 | 5,7 |
| MAKS. | 4 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 7 | 12 |
| MIN. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Izvor podataka: Državni  hidrometeorološki zavod Republike Hrvatske

6.4.5 Uzrok

RAZVOJ DOGAĐAJA KOJI JE PRETHODIO VELIKOJ NESREĆI

Sa zapada se području Hrvatske u višim slojevima atmosfere približava duboka dolina u polju tlaka i temperature, s kojom stiže hladan zrak. Nailaskom doline nad Alpe ona se dodatno produbljuje i u višim se slojevima zatvara, odnosno odsijeca, visinska ciklona, a u prizemnom polju tlaka dolazi do stvaranja ciklone iznad Genovskog zaljeva ili sjeverne Italije. Potom ciklona premješta preko Jadrana, postupno slabi te po visini ponovno poprima oblik dugovalne doline koja odlazi dalje na istok kontinenta. Na svojoj stražnjoj strani povlači sa sjeveroistoka još malo hladniji zrak. S obzirom da ciklona postoji i u nižim i višim slojevima atmosfere ona je dobro razvijena i zbog toga na području Karlovačke županije padaju obilne oborine, većinom snijeg.

OKIDAČ KOJI JE UZROKOVAO VELIKU NESREĆU

Pošto je temperatura zraka pri tlu jednaka ili manja od 0 ºC i dolazi do smrzavanja oborine i zadržavanja snijega na tlu te stvaranja značajnog snježnog pokrivača.

6.4.6 Najvjerojatniji neželjeni događaj

Jake oborine u obliku snijega stvaraju snježni pokrivač na području Grada Karlovca.

Posljedice

Život i zdravlje ljudi

Procjenjujemo da će posljedice na život i zdravlje ljudi biti umjerene zbog ljudi koji nisu mogli zatražiti liječničku pomoć zbog neprohodnih prometnica te zbog prometnih nesreća i ozljeda nastalih padovima na ledu i snijegu.

Tablica 58. Vrijednost kriterija za posljedice na život i zdravlje ljudi po kategorijama – snijeg i led

| KATEGORIJA | POSLJEDICE | BROJ UGROŽENIH OSOBA % | ODABRANO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Neznatne | < 0,001 |  |
| 2. | Malene | 0,001 - 0,0046 |  |
| 3. | Umjerene | 0,0047 - 0,011 | x |
| 4. | Značajne | 0,012 - 0,035 |  |
| 5. | Katastrofalne | 0,036 > |  |

Gospodarstvo

Utjecaj na gospodarstvo očituje se u troškovima nastalim od direktnih i indirektnih šteta.  Najveći troškovi nastali su uslijed čišćenja snijega i leda sa prometnica. Zbog loših vremenskih uvjeta radnici ne mogu na posao.

Tablica 59. Vrijednost kriterija za posljedice na gospodarstvo po kategorijama – snijeg i led

| KATEGORIJA | POSLJEDICE | KRITERIJ (kn) | ODABRANO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Neznatne | 2.108.566,67 – 4.217.133,33 |  |
| 2. | Male | 4.217.133,33 – 21.085.666,65 |  |
| 3. | Umjerene | 21.085.666,65 – 63.256.999,95 | x |
| 4. | Značajne | 63.256.999,95 – 105.428.333,25 |  |
| 5. | Katastrofalne | > 105.428.333,25 |  |

Društvena stabilnost i politika

Posljedice na kritičnu infrastrukturu:

Energetika

Za vrijeme zimskih perioda s niskim temperaturama i nanosima snijega i leda mogu se javiti poteškoće u opskrbi električnom energijom radi eventualnog pucanja žica i ne mogućnosti pristupu u otklanjanju kvarova.

Komunikacijska i informacijska tehnologija

Snježne padaline, posebice u kombinaciji s poledicom i vjetrom, nanijeli bi štetu TK infrastrukturi (antene, stupovi, kabelska nadzemna mreža) što bi dovelo do prekida telekomunikacije, telefona i interneta.

Promet

Snijeg i led može izazvati poremećaje u opskrbi, cestovnom prometu, osobito u radu interventnih službi (hitna medicinska pomoć, vatrogasci, ekipe HEP-a). U slučaju većeg snijega i neprohodnosti prometnica moguća je izolacija stanovnika u zabačenijim naseljima Grada.

Vodno gospodarstvo

Otežan pristup pojedinim lokacijama, otežani uvjeti u otklanjaju kvarova uslijed visokih nanosa snijega, leda i niskih temperatura. Led i niske temperature dovode do pucanja instalacija koje nisu zaštićene od utjecaja niskih temperatura što naposljetku dovodi do prekida vodoopskrbe.

Hrana

Snijeg u većem obimu (obilan u kratkom vremenu ili u ukupnoj količini) i poledica otežava odvijanje prometa u smislu distribucije hrane i proizvoda. Velika količina snijega i leda uzrokovala bi štete na poljoprivrednim površinama.

Tablica 60. Vrijednost kriterija za posljedice na društvenu stabilnost i politiku

- oštećena kritična infrastruktura – snijeg i led

| KATEGORIJA | POSLJEDICE | KRITERIJ (kn) | ODABRANO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Neznatne | 2.108.566,67 – 4.217.133,33 |  |
| 2. | Male | 4.217.133,33 – 21.085.666,65 | x |
| 3. | Umjerene | 21.085.666,65 – 63.256.999,95 |  |
| 4. | Značajne | 63.256.999,95 – 105.428.333,25 |  |
| 5. | Katastrofalne | > 105.428.333,25 |  |

Posljedice na građevinama od javnog i društvenog značaja:

Na ustanovama od javnog i društvenog značaja moglo bi doći do oštećenje na objektima. Radnici neće biti u mogućnosti doći na posao kao ni đaci u škole zbog prometnog kolapsa. Škole i vrtići biti će zatvoreni zbog eventualnog  prekida struje i velikih količina snijega na prometnicama.

Tablica 61. Vrijednost kriterija za posljedice na društvenu stabilnost i politiku

- štete/gubitci na ustanovama/građevinama javnog društvenog značaja – snijeg i led

| KATEGORIJA | POSLJEDICE | KRITERIJ (kn) | ODABRANO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Neznatne | 2.108.566,67 – 4.217.133,33 | x |
| 2. | Male | 4.217.133,33 – 21.085.666,65 |  |
| 3. | Umjerene | 21.085.666,65 – 63.256.999,95 |  |
| 4. | Značajne | 63.256.999,95 – 105.428.333,25 |  |
| 5. | Katastrofalne | > 105.428.333,25 |  |

Tablica 62. Vrijednost kriterija za društvenu stabilnost i politiku

- zbirno – snijeg i led

| KATEGORIJA | KRITIČNA INFRASTRUKTURA | USTANOVE/GRAĐEVINE JAVNOG DRUŠTVENOG ZNAČAJA | ODABRANO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | x |  |
| 2. | x |  | x |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |

Vjerojatnost događaja

Frekvencija događaja temelji se na podacima o pojavi snijega i leda na području Grada.

Tablica 63. Vjerojatnost/frekvencija – snijeg i led

| KATEGORIJA | VJEROJATNOST / FREKVENCIJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KVALITATIVNO | VJEROJATNOST | FREKVENCIJA | ODABRANO |
| 1 | Iznimno mala | <1 % | 1 događaj u 100 godina i rjeđe |  |
| 2 | Mala | 1 – 5 % | 1 događaj u 20 do 100 godina |  |
| 3 | Umjerena | 5 – 50 % | 1 događaj u 2 do 20 godina | x |
| 4 | Velika | 51 – 98 % | 1 događaj 1 do 2 godine |  |
| 5 | Iznimno velika | > 98 % | 1 događaj godišnje ili češće |  |

6.4.7 Podaci, izvori i metode proračuna

Prilikom izračuna zona ugroženosti i procjene rizika korišteni su podaci iz:

- Grada Karlovca,

- Procjena rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku,

- Državnog hidrometeorološkog zavoda,

- Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Karlovac (listopad, 2018.).

6.4.8 Matrice rizika

Rizik: Snijeg i led

Naziv scenarija: Snježne oborine i poledica na području Grada Karlovca

Život i zdravlje ljudi		       Gospodarstvo	          Društvena stabilnost i politika

METODOLOGIJA I NEPOUZDANOST

|  | Ne postoji dovoljna količina statističkih, iskustva stručnjaka i ostalih podataka te pouzdana metodologija procjene posljedica zbog čega se očekuju značajnije greške |  |
| --- | --- | --- |
| Vrlo visoka nepouzdanost | 4 |  |
| Visoka nepouzdanost | 3 | X |
| Niska nepouzdanost | 2 |  |
| Vrlo niska nepouzdanost | 1 |  |
|  | Postoji dovoljna količina statističkih podataka, iskustva stručnjaka i pouzdana metodologija procjene zbog čega je pojavljivanje grešaka vrlo malo vjerojatno |  |

6.4.9 Karte

6.4.9.1 Karta rizika

| KAZALO |  |
| --- | --- |
| RIZIK |  |
|  | Vrlo visok |
|  | Visok |
|  | Umjeren |
|  | Nizak |

Slika 22. Karta rizika – snijeg i led

6.4.9.2 Karta posljedica

| KAZALO |  |
| --- | --- |
| POSLJEDICE |  |
|  | Katastrofalne |
|  | Značajne |
|  | Umjerene |
|  | Malene |
|  | Neznatne |

Slika 23. Karta posljedica – snijeg i led

## 6.5 Poplava

### 6.5.1 Naziv scenarija

Naziv scenarija

Poplava na području Grada Karlovca

Grupa rizika

Poplava

Rizik

Poplave izazvane izlijevanjem kopnenih vodenih tijela

Radna skupina

Ivana Fočić, zamjenica gradonačelnika Grada Karlovca i načelnica Stožera civilne zaštite Grada Karlovca

Stjepan Mrežar, pročelnik Ureda gradonačelnika

Dario Čavlović, viši stručni savjetnik za civilnu zaštitu i vatrogastvo

Dalibor Šestak, stručni suradnik za zaštitu na radu i protupožarnu zaštitu

### 6.5.2 Uvod

Obrana od poplava u Republici Hrvatskoj regulirana je kroz zakonsku regulativu prvenstveno kroz Zakon o vodama i Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva te druge zakonske i podzakonske akte. Na teritoriju Republike Hrvatske za operativne aktivnosti preventivne, redovite i izvanredne obrane od poplava, kroz izgradnju vodnih građevina za obranu od poplava, održavanje postojećeg sustava obrane od poplava te organizaciju operativne obrane od poplava na terenu, nadležne su Hrvatske vode zajedno s resornim ministarstvom, odnosno Upravom vodnog gospodarstva.

U cilju prepoznavanja, boljeg i učinkovitijeg upravljanja rizicima od nastanka potencijalnih velikih nesreća i katastrofa te smanjenja i ublažavanja potencijalnih šteta od njihovog nastanka, u nastavku se obrađuje Procjena rizika od poplava izazvanih pucanjem brana.

Poplave su prirodni fenomeni čije se pojave ne mogu izbjeći, ali se poduzimanjem različitih preventivnih građevinskih i ne građevinskih mjera rizici od poplavljivanja mogu smanjiti na prihvatljivu razinu. Poplave su među opasnijim elementarnim nepogodama i na mnogim mjestima mogu uzrokovati gubitke ljudskih života, velike materijalne štete, devastiranje kulturnih dobara i ekološke štete.

### 6.5.3 Prikaz utjecaja na kritičnu infrastrukturu

| UTJECAJ | SEKTOR |
| --- | --- |
| x | Energetika (transport energenata i energije, sustavi za distribuciju) |
| x | Komunikacijska i informacijska tehnologija (elektroničke komunikacije, prijenos podataka, informacijski sustavi, pružanje audio i audiovizualnih usluga) |
| x | Promet (cestovni) |
| x | Zdravstvo (zdravstvena zaštita) |
| x | Vodno gospodarstvo (regulacijske i zaštitne vodne građevine i komunalne vodne građevine) |
| x | Hrana (proizvodnja i opskrba hranom) |
| x | Financije (bankarstvo, pošta) |
| x | Prijevoz opasnih tvari (kemijski, biološki, radiološki i nuklearni materijali) |
| x | Javne službe (škola, osiguravanje javnog reda i mira, zaštita i spašavanje, hitna medicinska pomoć) |
| x | Nacionalni spomenici i vrijednosti |

### 6.5.4 Kontekst

Područje Grada Karlovca pripada Vodnom području rijeke Dunav, i to na području podsliva rijeke Save i Sektora D. Grad Karlovac se tako nalazi u području maloga sliva " Kupa " - branjeno područje 11 sektora D.

Slika 24. Branjeno područje 11 – Područje malog sliva Kupa

Branjenim područjem 11 protječu rijeke Kupa, Korana, Dobra, Mrežnica, Glina, bujični vodotoci Kupčina, Munjava, Radonja, Dretulja, Utinja, Lička Jasenica, i 320 vodotoka II reda: Reka, Volavčica, Okićnica, Vrnjika, Kuplenski potok, Tounjčica, Malunjčica, Stojnica, Jasenački potok, Znanovit- Brebernica, Jaševica, itd .

U središnjem dijelu sliva nalaze se oteretni kanal Kupa-Kupa, spojni kanal Kupčina sa sabirnim kanalom uz autocestu Zagreb-Karlovac. Na području su izgrađena 22 objekta osnovne melioracijske odvodnje voda II reda. Sve vodotoke na području karakterizira nagli porast vodostaja kod jačih oborina. Maksimalni vodostaji traju dan-dva izuzev na Kupi nizvodno od Karlovca gdje mogu trajati nekoliko dana.

U sklopu obrane od poplava srednjeg Posavlja na području grada Karlovca izgrađen je dio sustava obrane od poplava, ali nije dovršen zbog čega je stupanj zaštite od poplava i dalje nezadovoljavajući. Do danas je zaštićen samo uži dio centra grada. Na branjenom području broj 11 ukupno je izgrađeno 72,31 km zaštitnih nasipa na kojima se provode mjere zaštite obrane od poplava. U tijeku je izgradnja nasipa uz Kupu i Koranu u Gornjem Mekušju.

Tablica 64. Rekapitulacija objekata na kojim se provodi obrana od poplava

Izvor: Provedbeni plan obrane od poplava branjenog područja 11 Područje maloga sliva Kupa

Popis slabih mjesta u zaštitnom sustavu:

Rijeka Kupa - dionica D.11.2 i dionica D.11.6 otvori za Šandorove grede na obrambenim zidovima r. Kupe u Karlovcu, ispust kanalizacije na lijevoobalnom zidu na Drežniku, 2 čepa na desnom nasipu Kupe u G. Mekušju

Oteretni kanal Kupa-Kupa -  dionica D.11.10 - preljevi na retencijskom nasipu OK Kupa-Kupa u km 6+600-7+600; 8+600-9+650; 11+740-12+650

spojni kanal Kupčina - dionica D.11.14 - preljevi na retencijskom nasipu spojnog kanala Kupčina u km 0+000-0+112; 4+000-5+000

Rijeka Korana - dionice D.11.18. – stari nasip na lijevoj obali Korane u Karlovcu

Mjesta za rasterećenje vodnog vala:

Lijevi nasip OK Kupa-Kupa u km 6+600-7+600; 8+600-9+650, 11+740-12+650 (preljevi)

Otvor u lijevom nasipu OK Kupa-Kupa u km 1+280; 6+000

Lijevi nasip spojnog kanala u km 0+000-0+112; 4+000-5+000 (preljevi)

Poplavno područje s površinom od 117,67 km² zauzima čak 29,37 % površine grada Karlovca (ukupna površina 400,63 km²). U obuhvatu poplavnog područja su najzastupljenije poljoprivredne i šumske površine s površinom od 107,21 km² tj. 91,11 %: poljoprivredno tlo isključivo osnovne namjene s površinom od 14,23 km² tj. 35,04 %, šume isključivo osnovne namjene s površinom od 40,60 km² tj. 34,50 % te ostalo poljoprivredno tlo, šume i šumsko zemljište s površinom od 25,23 km² tj. 21,44 %. Slijede ih građevinska područja s površinom od 5,68 km² tj. 4,83 % i izgrađena građevinska područja s površinom od 4,93 km² tj. 4,19 %. Poplavno područje obuhvaća naselja Donje Mekušje i Kobilić Pokupski te manji ili veći dio naselja Zadobarje, Priselci, Mahično, Goršćaki, Vukoder, Karlovac, Vodostaj, Husje, Popović Brdo, Brođani, Brežani, Lipje, Ribari, Rečica, Luka Pokupska, Zamršje, Slunjska Selnica, Blatnica Pokupska, Karasi, Ivančić Pokupski, Koritinja, Šišljavić, Banska Selnica i Kablar tj. 50% naselja na području Grada. U preostalim naseljima poplavno područje obuhvaća tek rubne dijelove izgrađenog dijela naselja (0,79 km² tj. 21,52 %).

Slika 25. Površna područja ugroženog od poplava

Izvor: Izvješće o stanju u prostoru Grada Karlovca 2012.-2016.

Slika 26.Vjerojatnost nastanka poplave na području Grada Karlovca

Izvor podataka: Hrvatske vode

### 6.5.5 Uzrok

Područje grada Karlovca spada u poplavom najugroženija područja u Republici Hrvatskoj, a Karlovac je sigurno poplavom najugroženiji grad. Širim gradskim područjem teku Kupa, Korana, Mrežnica i Dobra kao i mnogobrojni manji potoci. Općenito, poplavljena budu gradska i prigradska naselja uz Kupu i Koranu, zatim obradive poljoprivredne i šumske površine uključujući i objekte infrastrukture, gospodarstva, a i kulturne objekte. Osim velikih voda rijeka, gradu Karlovcu prijete bujične vode. Cijelo područje grada, zbog dotrajale i preopterećene kanalizacije, ugroženo je i vlastitim oborinskim vodama. Izgradnja sustava obrane od poplava grada Karlovca započela je nakon velike poplave 1966. godine ali zbog njegove nedovršenosti i spore dogradnje do danas zaštićen je samo uži dio centra grada. Ostali dio područja i dalje je nebranjeno područje na kojem nije moguće vršiti obranu od poplava.

Na porast vodostaja rijeka značajno utječu meteorološke prilike odnosno količina oborina. U nastavku su prikazani podaci sa mjesečnim i godišnjim količinama oborine te brojem dana sa količinom oborine >=0,1 mm  izmjerene na meteorološkoj stanici Karlovac u periodu od 2000.-2019.

Tablica 65. Mjesečne i godišnje količine oborina, Karlovac 2000. – 2019.

| God | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | Zbroj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sred | 78,3 | 86,9 | 69,6 | 92,1 | 108,1 | 89,3 | 84,6 | 96,6 | 139,1 | 106,9 | 113,4 | 81 | 1145,9 |
| Std | 50,8 | 61,9 | 38,8 | 57,3 | 36,4 | 36,6 | 40,2 | 64 | 85,6 | 67,2 | 48,8 | 43,6 | 224,3 |
| Max | 230,6 | 225,1 | 159,5 | 241,9 | 184,4 | 173,2 | 197,4 | 242,2 | 311,2 | 269,8 | 209,3 | 143,3 | 1806,3 |
| Min | 20,5 | 18,2 | 2,3 | 3,8 | 45,6 | 25,8 | 23,9 | 6,9 | 23,7 | 5,4 | 4,7 | 1,2 | 741,9 |

Izvor podataka: DHMZ

Tablica 66. Broj dana sa količinom oborine >=0.1 mm, Karlovac 2000.- 2019.

| MJESECI | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | Zbroj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SRED | 12,9 | 12,4 | 12,3 | 13,1 | 13,8 | 11,4 | 10,6 | 9,1 | 12,6 | 12,6 | 14,6 | 13,1 | 148,4 |
| STD | 4,0 | 4,4 | 4,5 | 4,3 | 3,8 | 2,3 | 3,0 | 5,0 | 4,2 | 5,0 | 4,8 | 5,3 | 20,5 |
| MAX | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 15 | 17 | 19 | 19 | 21 | 22 | 26 | 187 |
| MIN | 8 | 6 | 4 | 3 | 6 | 7 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 110 |

Izvor: Državni hidrometeorološki zavod

Iz tablice 65. vidljivo je da prosječno godišnje padne 1145,9 mm oborina. Najviše kišnih dana pojavljuje od rujna do svibnja no prosječno najveće količine oborina pojavljuju se od rujna do studenog te u mjesecu svibnju što dovodi do zaključka da upravo u tim mjesecima dolazi do porasta vodostaja. Godišnje ima oko 149 kišnih dana.

RAZVOJ DOGAĐAJA KOJI JE PRETHODIO VELIKOJ NESREĆI

Okidači nastanka poplave mogu biti dugotrajne oborine manjeg intenziteta ili kratkotrajne oborine velikog intenziteta.

OKIDAČ KOJI JE UZROKOVAO VELIKU NESREĆU

Okidač koji je uzrokovao nesreću je izlijevanje rijeka iz korita.

### 6.5.6 Najvjerojatniji neželjeni događaj

Kod najvjerojatnijem neželjenom događaju doći će do plavljena sve 4 rijeke na području Grada Karlovca te će biti ugrožen veći broj stambenih i gospodarskih objekta.

U 2014. godini poplavne vode rijeka Kupe, Korane, Mrežnice i Dobre izlile su se u nebranjena područja i pritom poplavile brojne šumske i poljoprivredne površine te više stotina stambenih i gospodarskih objekata u 15-ak prigradskih naselja grada Karlovca. Poplavljen je i velik broj lokalnih te niži dijelovi pojedinih županijskih prometnica, što je znatno otežavalo prometnu komunikaciju između pojedinih prigradskih naselja na području grada Karlovca, kao i pristup uređaju za pročišćavanje otpadnih voda grada Karlovca.

Prema podacima Grada Karlovca poplava 2014. godine poplavila je 468 objekata od čega 349 stambenih, dok je poplava 2015. godine nanijela štete na 580 gospodarskih objekata i 500 stambenih objekata.

Posljedice

Život i zdravlje ljudi

Procjena se temelji na događajima iz prethodnih godina gdje podaci pokazuju da nije bilo stradalih stanovnika, no posljedice potencijalne ugroze procjenjuju se obzirom na broj stanovnika na prostoru zahvaćenom rizikom od poplava kao katastrofalan. Osim direktne ugroženosti tijekom poplave, uočeno je da poplava izaziva i dugoročno pogoršanje životnog standarda na poplavljenom području (život u znatno lošijim uvjetima, stres, gubitak uspomena, pogoršanje životnog standarda, život u neadekvatnim uvjetima, prekid naobrazbe i slično).

Tablica 67. Vrijednost kriterija za posljedice na život i zdravlje ljudi po kategorijama - poplava

| KATEGORIJA | POSLJEDICE | BROJ UGROŽENIH OSOBA % | ODABRANO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Neznatne | < 0,001 |  |
| 2. | Malene | 0,001 - 0,0046 |  |
| 3. | Umjerene | 0,0047 - 0,011 |  |
| 4. | Značajne | 0,012 - 0,035 |  |
| 5. | Katastrofalne | 0,036 > | x |

Gospodarstvo

Procjena se temelji na štetama koje su poplave uzrokovale i koje mogu uzrokovati na gospodarskim i privatnim objektima. Ukupna procijenjena šteta se procjenjuje na katastrofalne štete ako se uzmu u obzir direktne i indirektne štete.

Dvije poplave 2014. godine prouzrokovale su štetu u iznosu od 93.964.580,82 kn do je poplava 2015. godine prouzrokovala ukupnu štetu  u iznosu od 31.000,000,00 kn.

Tablica 68. Vrijednost kriterija za posljedice na gospodarstvo po kategorijama - poplava

| KATEGORIJA | POSLJEDICE | KRITERIJ (kn) | ODABRANO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Neznatne | 2.108.566,67 – 4.217.133,33 |  |
| 2. | Male | 4.217.133,33 – 21.085.666,65 |  |
| 3. | Umjerene | 21.085.666,65 – 63.256.999,95 |  |
| 4. | Značajne | 63.256.999,95 – 105.428.333,25 |  |
| 5. | Katastrofalne | > 105.428.333,25 | x |

Društvena stabilnost i politika

Posljedice po kritičnu infrastrukturu:

Energetika

Može doći do oštećenja dijelova elektroenergetskog sustava te do prekida opskrbe električnom energijom što može dovesti do otežanog redovitog funkcioniranja tvrtki i domaćinstava.

Promet

Može doći do plavljenja mnogih ceste te seoskih i poljskih puteva zbog kojih će biti onemogućeno odvijanje prometa što će uzrokovati otežan dolazak snaga civilne zaštite.  Na pojedinim lokacijama može doći do urušavanja ulica, odrona te pojava klizišta.

Vodno gospodarstvo

Može doći do zamućenja vode i smanjene količine dobave vode u vodoopskrbnom sustavu te do onečišćenja bunara.

Hrana

Plavljenjem gospodarskih objekata dolazi do prekida rada i prestanka proizvodnje.  Poplave mogu uzrokovati štete na usjevima što dovodi do gubitak jednogodišnjih i višegodišnjih uroda, smanjena prinosa i uništenja usjeva..

Komunikacijska i informacijska tehnologija

Uslijed pojave poplave može doći do prekida rada telekomunikacijskog sustava.

Javne službe

Zbog poplavljenih cesta onemoguće ili otežan dolazak javnih služba.

Tablica 69. Vrijednost kriterija za posljedice na društvenu stabilnost i politiku

- oštećena kritična infrastruktura- poplava

| KATEGORIJA | POSLJEDICE | KRITERIJ (kn) | ODABRANO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Neznatne | 2.108.566,67 – 4.217.133,33 |  |
| 2. | Male | 4.217.133,33 – 21.085.666,65 |  |
| 3. | Umjerene | 21.085.666,65 – 63.256.999,95 |  |
| 4. | Značajne | 63.256.999,95 – 105.428.333,25 |  |
| 5. | Katastrofalne | > 105.428.333,25 | x |

Posljedice po građevine javnog društvenog značaja:

Poplave mogu ugroziti građevine od javnog i društvenog značaja te uzrokovati prekid u obavljanju djelatnosti i štete na samim građevinama i infrastrukturi.

Tablica 70. Vrijednost kriterija za posljedice na društvenu stabilnost i politiku

- štete/gubitci na ustanovama/građevinama javnog društvenog značaja – poplava

| KATEGORIJA | POSLJEDICE | KRITERIJ (kn) | ODABRANO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Neznatne | 2.108.566,67 – 4.217.133,33 |  |
| 2. | Male | 4.217.133,33 – 21.085.666,65 | x |
| 3. | Umjerene | 21.085.666,65 – 63.256.999,95 |  |
| 4. | Značajne | 63.256.999,95 – 105.428.333,25 |  |
| 5. | Katastrofalne | > 105.428.333,25 |  |

Tablica 71. Vrijednost kriterija za društvenu stabilnost i politiku

- zbirno – poplava

| KATEGORIJA | KRITIČNA INFRASTRUKTURA | USTANOVE/GRAĐEVINE JAVNOG DRUŠTVENOG ZNAČAJA | ODABRANO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  | x |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  | x |
| 5. | x |  |  |

Vjerojatnost događaja

Frekvencija događaja temelji se na vjerojatnosti događaja poplava na području Grada Karlovca.

Tablica 72. Vjerojatnost / frekvencija - poplava

| KATEGORIJA | VJEROJATNOST / FREKVENCIJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KVALITATIVNO | VJEROJATNOST | FREKVENCIJA | ODABRANO |
| 1 | Iznimno mala | <1 % | 1 događaj u 100 godina i rjeđe |  |
| 2 | Mala | 1 – 5 % | 1 događaj u 20 do 100 godina |  |
| 3 | Umjerena | 5 – 50 % | 1 događaj u 2 do 20 godina |  |
| 4 | Velika | 51 – 98 % | 1 događaj 1 do 2 godine |  |
| 5 | Iznimno velika | > 98 % | 1 događaj godišnje ili češće | x |

### 6.5.7 Podaci, izvori i metode proračuna

Prilikom izračuna zona ugroženosti i procjene rizika korišteni su podaci iz:

- Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Karlovac (listopad, 2018.),

- Grada Karlovca,

- Procjena rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku,

- Provedbeni plan obrane od poplava branjenog područja sektor D-srednja i donja Sava, Branjeno područje 11-područje malog sliva Kupa, ožujak 2014.,

- Državnog hidrometeorološkog zavoda,

- Hrvatskih voda,

- Glavnog provedbenog plana obrane od poplava, ožujak, 2018.,

- Izvješće o stanju u prostoru Grada Karlovca, 2017.

- Izvješće o stanju u prostoru Grada Karlovca 2012.-2016.

### 6.5.8 Matrice rizika

Rizik: Poplava

Naziv scenarija: Poplava na području Grada Karlovca

Život i zdravlje ljudi		       Gospodarstvo	          Društvena stabilnost i politika

METODOLOGIJA I NEPOUZDANOST

|  | Ne postoji dovoljna količina statističkih, iskustva stručnjaka i ostalih podataka te pouzdana metodologija procjene posljedica zbog čega se očekuju značajnije greške |  |
| --- | --- | --- |
| Vrlo visoka nepouzdanost | 4 |  |
| Visoka nepouzdanost | 3 | x |
| Niska nepouzdanost | 2 |  |
| Vrlo niska nepouzdanost | 1 |  |
|  | Postoji dovoljna količina statističkih podataka, iskustva stručnjaka i pouzdana metodologija procjene zbog čega je pojavljivanje grešaka vrlo malo vjerojatno |  |

### 6.5.9 Karte

6.5.9.1 Karte prijetnji

Karta prijetnji - pregledna karta opasnosti od poplava po vjerojatnosti pojavljivanja (Plan upravljanja vodnim područjima 2022.-2027., Hrvatske vode, 2019.), Prilog 3.

Karta prijetnji - pregledna karta rizika od poplava za malu vjerojatnosti pojavljivanja (Plan upravljanja vodnim područjima 2022.-2027., Hrvatske vode, 2017.), Prilog 4.

6.5.9.2 Karta rizika

| KAZALO |  |
| --- | --- |
| RIZIK |  |
|  | Vrlo visok |
|  | Visok |
|  | Umjeren |
|  | Nizak |

Slika 27. Karta rizika – poplave

6.5.9.3 Karta posljedica

| KAZALO |  |
| --- | --- |
| POSLJEDICE |  |
|  | Katastrofalne |
|  | Značajne |
|  | Umjerene |
|  | Malene |
|  | Neznatne |

Slika 28. Karta posljedica – poplave

## 6.6 Tehničko-tehnološke nesreće s opasnim tvarima

### 6.6.1 Naziv scenarija

Naziv scenarija

Tehničko-tehnološke nesreće na području Grada Karlovca

Grupa rizika

Tehničko tehnološke nesreće s opasnim tvarima

Rizik

Industrijske nesreće

Radna skupina

Ivana Fočić, zamjenica gradonačelnika Grada Karlovca i načelnica Stožera civilne zaštite Grada Karlovca

Stjepan Mrežar, pročelnik Ureda gradonačelnika

Dario Čavlović, viši stručni savjetnik za civilnu zaštitu i vatrogastvo

Dalibor Šestak, stručni suradnik za zaštitu na radu i protupožarnu zaštitu

### 6.6.2 Uvod

Mogućnost nastanka tehničko tehnoloških nesreća za koje postoji opasnost prerastanja u veliku nesreću ili katastrofu ovisi o vrsti, koncentraciji i količini opasne tvari na lokaciji. Posljedice i utjecaji ovakvih katastrofa na okolinu mogu biti raznovrsne. Najvažniji utjecaj koji mogu imati je ponajprije na život i zdravlje ljudi nastanjenih u bližoj i daljoj okolini, zatim na stanje u okolišu te na okolno gospodarstvo i objekte kritične infrastrukture. Jačina utjecaja katastrofe ovisi o vrsti, koncentraciji i količini opasne tvari na lokaciji, geofizičkom položaju, njegovoj udaljenosti od najbližeg naselja te brzini reagiranja snage civilne zaštite.

### 6.6.3 Prikaz utjecaja na kritičnu infrastrukturu

| UTJECAJ | SEKTOR |
| --- | --- |
| x | Energetika (transport energenata i energije, sustavi za distribuciju) |
| x | Komunikacijska i informacijska tehnologija (elektroničke komunikacije, prijenos podataka, informacijski sustavi, pružanje audio i audiovizualnih usluga) |
| x | Promet (cestovni) |
| x | Zdravstvo (zdravstvena zaštita) |
| x | Vodno gospodarstvo (regulacijske i zaštitne vodne građevine i komunalne vodne građevine) |
| x | Hrana (proizvodnja i opskrba hranom) |
| x | Financije (bankarstvo, pošta) |
| x | Proizvodnja, skladištenje i prijevoz opasnih tvari (kemijski, biološki, radiološki i nuklearni materijali) |
| x | Javne službe (škola, osiguravanje javnog reda i mira, zaštita i spašavanje, hitna medicinska pomoć) |
| x | Nacionalni spomenici i vrijednosti |

### 6.6.4 Kontekst

Na području Grada Karlovca postoje pravne osobe koji obavljaju djelatnost korištenjem opasnih tvari. Na lokacijama tih pravnih osoba, opasne tvari se proizvode, skladište, prerađuju, prevoze, sakupljaju ili obavljaju druge radnje sa njima.

U nastavku su navedene pravne osobe koje obavljaju djelatnost korištenjem opasnih tvari na području Grada Karlovca, koje imaju količinu opasnih tvari jednaku ili iznad 2 % donje granice definirane stupcem 2 u Prilogu I. A, Dijela 1. odnosno Dijela 2. Uredbe o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari (NN 44/14, NN 31/17, NN 45/17).

Tablica 73. Pravne osobe koje obavljaju djelatnost korištenjem opasnih tvari

| R.br. | Gospodarski subjekt | Vrsta opasne tvari | Količina opasne tvari | Način skladištenja opasne tvari | Zona ugroženosti (trajne posljedice) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Autotransport d.d. Karlovac | Dizel gorivo | 56,62 t | 2 podzemna spremnik (60 i 7 m3) | 62 m |
|  |  | Ekstra lako loživo ulje | 7,44 t | 4 nadzemna spremnika (2, 0,5, 0,3 i 6 m3) |  |
| 2. | General Electric Hrvatska d.o.o. | UNP | 5 t | Nadzemni spremnik (9 m3) | 500 m |
|  |  | Acetilen | 1,5 t | Boce |  |
|  |  | Vodik | 0,72 t | Boce |  |
| 3. | Viševica Komp d.o.o. | Kreozotno ulje | 190 t | Cilindri | 70 m |
|  |  | Lož ulje | 30 t | Nadzemni spremnik |  |
|  |  | Dizel gorivo | 5,85 t | 5 000 l |  |
| 4. | Heineken Hrvatska d.o.o. | UNP | 1,2 t | Boce | 800 m |
|  |  | Neubacid F85 Liquid Feed | 1 t | Pogon Kvasca |  |
|  |  | Sopurclean OP N | 3 t | Procesna oprema |  |
|  |  | Amonijak | 2,8 t | Rashladni sustav |  |
| 5. | KIM Mljekare Karlovac d.d. | UNP | 5,34 t | Nadzemni spremnik | 2 900 m |
|  |  | Amonijak | 4,28 t | Rashladni sustav |  |
|  |  | Belox 35 (vodikv peroksid) | 2 t | Skladište peroksida |  |
| 6. | GTG plin d.o.o | Acetilen | 15,6 t | Boce | 390 m |
|  |  | Kisik | 20 t | Nadzemni spremnik | 23 m |
|  |  | Amonijak | 1,5 t | Boce | 3 100 m |
|  |  | Propan butan | 4 t | 2 Nadzemna spremnika | 195 m |
| 7. | Opća bolnica Karlovac-Švarča | UNP | 4 t | Nadzemni spremnik | 234 m |
|  |  | Lož ulje teško | 96 t | Podzemni spremnik | 93 m |
| 8. | PPK karlovačka mesna industrija d.d. | Lož ulje ekstra lako | 20 000 l | Podzemni spremnik | 4 500 m |
|  |  | Dizel gorivo | 20 000 l | Podzemni spremnik |  |
|  |  | Freon R-404 A | 3 6333 l | Rashladna postrojenja |  |
|  |  | Kisik | 6 310 l | spremnik |  |
| 9. | Wienerberger–Ilovac d.d. | UNP | 110 t | Nadzemni spremnik (200 m3) | 645 m |
|  |  | Lož ulje ekstra lako | 169 t | Nadzemni spremnik (200 m3) | 40 m |
| 10. | GU d.o.o. | UNP | 2 t | Nema podataka | Nema podataka |
| 11. | Lola Ribar d.d. | Mazut | Nema podataka | Nadzemni spremnik (250 m3) | 50 m |
| 12. | HŽ Infrastruktura d.o.o. Kolodvor Karlovac | Dizel | 97 t | Nema podataka | 289 m |
|  |  | UNP | 57 t |  | 496 m |
| 13. | Kordun-grupe, Kordun d.o.o. | Dizel | 27 t | Nema podataka | 500 m |
|  |  | Lož ulje ekstra lako | 40 t |  |  |
|  |  | Dizel | 32 t |  | 522 m |
| 14. | Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac | UNP | 2,7 t | Spremnik na lokaciji uređaja za pročišćavanje voda | 322 m |
| 15. | HS Produkt d.o.o. | Amonijak | 1 t | Nadzemni spremnici | 3500 m |
| 16. | Gradska toplana Karlovac d.o.o. | Loživo ulje srednje (LU S-I) | 4000 t | Nadzemni spremnici (4x1000t) | 132 m |
| 17. | INA-PJ Karlovac Ilovac 23 b - skladište | Lož ulje ekstra lako | 50 m3 | Podzemni spremnici | 255 m |
|  |  | Benzin MB 98 | 50 m3 |  |  |
|  |  | Eurodiesel | 100 m3 |  |  |
|  |  | Benzin BMB 95 | 50 m3 |  |  |
| 18. | BP INA – Ilovac, Zagrebačka 17a | Benzin MB 98 | 30 m3 | Podzemni spremnici | 255 m |
|  |  | Eurodiesel | 81 m3 |  |  |
|  |  | Benzin BMB 95 | 55 m3 |  |  |
|  |  | Benzin BMB 95 Class | 80 m3 |  |  |
| 19. | BP INA – Rakovac, Rakovac 60a | Benzin MB 98 | 30 m3 | Podzemni spremnici | 255 m |
|  |  | Eurodiesel | 20 m3 |  |  |
|  |  | Eurodiesel class | 20 m3 |  |  |
|  |  | Benzin BMB 95 | 20 m3 |  |  |
|  |  | Benzin BMB 95 Class | 20 m3 |  |  |
| 20. | BP INA – Dubovac, Marmontova aleja 30b | Benzin MB 98 | 20 m3 | Podzemni spremnici | 255 m |
|  |  | Eurodiesel | 40 m3 |  |  |
|  |  | Benzin BMB 95 | 50 m3 |  |  |
| 21. | BP ENERGOINVEST ZAPAD- Tušilović 8b | Benzin 95 | 30 m3 | Podzemni spremnici | 155 m |
|  |  | Diesel | 30 m3 |  |  |
|  |  | Eurodiesel | 30 m3 |  |  |
|  |  | Lož ulje EL | 3 m3 |  |  |
| 22. | BP ENERGOINVEST ISTOK - Tušilović 8c | Benzin 95 | 30 m3 | Podzemni spremnici | 155 m |
|  |  | Diesel | 30 m3 |  |  |
|  |  | Eurodiesel | 30 m3 |  |  |
|  |  | Lož ulje EL | 3 m3 |  |  |
| 23. | BP LUKOIL – Turanj, Jelaši 39 | Eurosuper 95 BS | 60 m3 | Podzemni spremnici | 124 m |
|  |  | ECTO plus eurosuper 95 BS | 60 m3 |  |  |
|  |  | Eurodiesel | 90 m3 |  | 62 m |
|  |  | Premium ECTO Eurodiesel BS | 30 m3 |  |  |
|  |  | UNP | 5 m3 | Nadzemni spremnik | 235 m |
| 24. | BP Tifon Vilima Reiner 6 | Eurosuper 95 Class | 50 m3 | Podzemni spremnici | 490 m |
|  |  | Eurosuper BS 95 | 50 m3 |  |  |
|  |  | Eurodiesel Class | 50 m3 |  |  |
|  |  | Eurodiesel BS | 50 m3 |  |  |
|  |  | UNP | 4,85 m3 |  | 233 m |
| 25. | BP Tifon, Švarča, Senjska 120 | Eurosuper 95 Class | 50 m3 | Podzemni spremnici | 490 m |
|  |  | Eurosuper BS 95 | 50 m3 |  |  |
|  |  | Eurodiesel Class | 50 m3 |  |  |
|  |  | Eurodiesel BS | 50 m3 |  |  |
| 26. | BP Petrol, Banija 162 a | Qmax Eurosuper BS 95 | 48,5 m3 | Podzemni spremnici | 124 m |
|  |  | Eurodiesel BS | 48,5 m3 |  |  |
|  |  | Qmax Eurodiesel BS | 48,5 m3 |  | 62 m |
|  |  | Euro LUEL | 48,5 m3 |  |  |
|  |  | UNP | 11,5 m3 |  | 235 m |
| 27. | BP Brezović, Šišljavići 44a | Eurodiesel | 15 m3 | Podzemni spremnici | 100 m |
|  |  | Benzin 95 | 15 m3 |  |  |
| 28. | Zelenilo d.o.o. | P3a Zapaljivi aerosoli | 0,009 t |  |  |
|  |  | P5a Zapaljive tekućine | 7,781 |  |  |
|  |  | P5b Zapaljive tekućine | 17,329 t |  |  |
|  |  | E1 Opasno za vodeni okoliš | 0,224 t |  |  |
|  |  | E2 Opasno za vodeni okoliš | 21,457 |  |  |

Također na području Grada Karlovca postoji još desetak pravnih osoba koje koriste opasne tvari u manji količinama.

### 6.6.5 Uzrok

Uzrokom opasnosti smatra se događaj, smetnja u funkciji ili pak propust djelatnika, a uslijed kojih se može osloboditi opasna tvar iz izvora opasnosti te može doći do povezivanja u uzročno-posljedični lanac događaja koji, iako svaki sam za sebe ne predstavljaju dovoljan uzrok ugrožavanja, uslijed pretpostavljenog povezivanja događaja predstavljaju realnu opasnost. Na osnovu analize postojećeg stanja utvrđeni su mogući uzroci izvanrednog događaja prikazani tablicom.

Tablica 74. Mogući uzroci izvanrednog događaja

| SKUPINA UZROKA | MOGUĆI UZROCI UNUTAR SKUPINE |
| --- | --- |
| LJUDSKI FAKTOR | Nepažnja prilikom dopreme opasnih tvari tj. Pretakanja, remonta i sl. |
|  | Uporaba otvorenog plamena ili pak rukovanje instalacijama i uređajima na tehnički nedopušten način. |
|  | Nepridržavanje uputa za rukovanje opasnim tvarima (uporaba otvorenog plamena ili alata koji iskri, pušenje na mjestima koja nisu za to predviđena i sl.). |
|  | Nošenje odjeće koja stvara statički elektricitet u blizini lako zapaljivih tvari. |
|  | Nepoštivanje propisa o rukovanju i održavanju postrojenja (pranje uređaja zapaljivim tekućinama dok su u radu). |
|  | Nepridržavanje mjera sigurnosti prilikom remonta postrojenja. |
|  | Neprikladno pohranjivanje manjih količina zapaljivih tvari. |
|  | Nepažnja prilikom rukovanja opasnim tvarima. |
| POREMEĆAJ TEHNOLOŠKOG PROCESA | Zatajenje prateće opreme spremnika (električna oprema, sigurnosni ventili, odušci, cjevovodi, i sl.) |
|  | Propuštanje spremnika. |
|  | Kvarovi većeg opsega na postrojenju. |
| NAMJERNO RAZARANJE | Organizirani kriminal. |
|  | Terorizam. |
|  | Sabotaže. |
|  | Psihički nestabilne osobe. |
| PRIRODNE NEPOGODE JAČEG INTENZITETA | Potres |
|  | Poledica |

Kod najvjerojatnijeg neželjenog događaja uzrok može biti ljudski faktor, poremećaji tehnološkog procesa i prirodne nepogode jačeg intenziteta, a za najgori mogući slučaj uzrok može biti namjerno razaranje.

RAZVOJ DOGAĐAJA KOJI JE PRETHODIO VELIKOJ NESREĆI

Pretpostavljeno oštećenje spremnika i ispuštanje cjelokupne količine medija iz spremnika.

OKIDAČ KOJI JE UZROKOVAO VELIKU NESREĆU

Nakon oštećenja spremnika dolazi do nekontroliranog ispuštanja te se stvaranja i širenja toksičnog oblaka.

### 6.6.6 Najvjerojatniji neželjeni događaj

Za najvjerojatniji neželjeni događaj biti će prikazan najgori scenarij ispuštanja cjelokupne količine amonijaka iz tvrtke HS Produkt d.o.o..

Ispuštanje ukupne količine amonijaka na lokaciji tvrtke HS Produkt d.o.o.

Sjedište i pogoni tvrtke HS Produkt d.o.o. je u ulici Mirka Bogovića 7, Karlovac u sjevernom dijelu grada Karlovca u dijelu grada koji se zove Banija. Objekti su smješteni u sjevernoj industrijskoj zoni.

Amonijak se na lokaciji tvrtke skladišti u dva spremnika ukupne količine 1 t koji su smješteni u Amonijačnoj stanici.

rezultati modeliranja disperzije širenja otrovnog oblaka

Tablica 75. Zone utjecaja prema definiranim otrovnim emisijama

| Toksična emisija (upijena doza) | Doseg utjecaja (m) | Oznaka |
| --- | --- | --- |
| LC50 (30 min) 2500 ppm Visoka smrtnost | 605 |  |
| IDLH Trajne posljedice 300 ppm | 1400 |  |
| 1/10 IDLH Privremene posljedice 30 ppm | 3500 |  |

Tablica 76. Lokacijske značajke i meteorološki uvjeti

| Topografija terena | Urbano |
| --- | --- |
| Klasa stabilnosti | F |
| Brzina vjetra (m/s) | 1,5 |
| Temperatura okoline (°C) | 25 |
| Relativna vlažnost (%) | 50 |
| Smjer vjetra | sjeveroistočni |

Zona u kojoj emisija doseže 2500 ppm gdje se događa visoka smrtnost doseže do 605 m u polumjeru (crvena). Zona izlazi izvan područja postrojenja, a zahvaća područje	zapadno do ulice  V. Holjevca, južno do ulice Jana Masaryka, istočno preko Kupe naselje Gaza preko Struga ulice i sjeverno do ulice Selca.

Zona u kojoj emisija doseže 300 ppm gdje se događaju  trajne posljedice  doseže od  605 -1400 m u polumjeru (narančasta). Zona izlazi izvan područja postrojenja, a zahvaća područje zapadno do ulice  V. Mačeka, južno cijelo naselje i obradive površine, istočno preko mosta Dežnik i sjeverno do Drežnik.

Zona u kojoj emisija doseže 30 ppm gdje se događaju  privremene posljedice  doseže od  1400-3500 m u polumjeru (žuta). Zona izlazi izvan područja postrojenja, a zahvaća područje cijelog grada Karlovca.

Slika 29. Maksimalni doseg emisije amonijaka

Posljedice

Život i zdravlje ljudi

Obzirom na broj zaposlenika te broj osoba koje se nalaze u maksimalnim dosezima zona rezultiraju katastrofalnim posljedice na život i zdravlje ljudi.

Tablica 77. Vrijednost kriterija za posljedice na život i zdravlje ljudi po kategorijama – tehničko-tehnološke nesreće

| KATEGORIJA | POSLJEDICE | BROJ UGROŽENIH OSOBA % | ODABRANO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Neznatne | < 0,001 |  |
| 2. | Malene | 0,001 – 0,0046 |  |
| 3. | Umjerene | 0,0047 – 0,011 |  |
| 4. | Značajne | 0,012 – 0,035 |  |
| 5. | Katastrofalne | 0,036 > | x |

Gospodarstvo

Pošto se na području Grada Karlovca nalazi veliki broj pravnih osoba koje koriste opasne tvari za očekivati je da bi došlo do materijalnih šteta na infrastrukturi samog pravnog objekta te na okolnoj infrastrukturi.

Tablica 78. Vrijednost kriterija za posljedice na gospodarstvo po kategorijama – tehničko-tehnološke nesreće

| KATEGORIJA | POSLJEDICE | KRITERIJ (kn) | ODABRANO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Neznatne | 2.108.566,67 – 4.217.133,33 |  |
| 2. | Male | 4.217.133,33 – 21.085.666,65 | x |
| 3. | Umjerene | 21.085.666,65 – 63.256.999,95 |  |
| 4. | Značajne | 63.256.999,95 – 105.428.333,25 |  |
| 5. | Katastrofalne | > 105.428.333,25 |  |

Društvena stabilnost i politika

Posljedice po kritičnu infrastrukturu:

Energetika

U slučaju tehničko-tehnoloških nesreća može doći do rušenje  stupova električne mreže i  rušenje trafostanica u blizini  gospodarskih subjekata.

Vodno gospodarstvo

U slučaju tehničko-tehnoloških nesreća može doći do zagađenje podzemnih i površinskih voda, zagađenje individualnih kopanih bunara.

Komunikacijska i informacijska tehnologija

Može doći do otežano obavljanje poštanskog poslovanja, u najgorem slučaju dolazi do prekid svake komunikacije što uzrokuje nemogućnost dolaska snaga civilne zaštite.

Promet

U slučaju tehničko-tehnoloških nesreća može doći do prekid prometa na dijelu prometnica oko gospodarskih subjekata.

Hrana

Tehničko-tehnološke nesreće mogle bi dovesti do zatvaranje prometnica oko gospodarskih objekata  i prekid opskrbe prehrambenim artiklima te bi moglo doći do zagađenje poljoprivrednih površina.

Tablica 79. Vrijednost kriterija za posljedice na društvenu stabilnost i politiku

- oštećena kritična infrastruktura – tehničko-tehnološke nesreće

| KATEGORIJA | POSLJEDICE | KRITERIJ (kn) | ODABRANO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Neznatne | 2.108.566,67 – 4.217.133,33 |  |
| 2. | Male | 4.217.133,33 – 21.085.666,65 |  |
| 3. | Umjerene | 21.085.666,65 – 63.256.999,95 | x |
| 4. | Značajne | 63.256.999,95 – 105.428.333,25 |  |
| 5. | Katastrofalne | > 105.428.333,25 |  |

Posljedice po građevine javnog društvenog značaja:

Ne očekuju se štete na građevinama javnog društvenog značaja.

Tablica 80. Vrijednost kriterija za posljedice na društvenu stabilnost i politiku

- štete/gubitci na ustanovama/građevinama javnog društvenog značaja – tehničko-tehnološke nesreće

| KATEGORIJA | POSLJEDICE | KRITERIJ (kn) | ODABRANO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Neznatne | 2.108.566,67 – 4.217.133,33 | x |
| 2. | Male | 4.217.133,33 – 21.085.666,65 |  |
| 3. | Umjerene | 21.085.666,65 – 63.256.999,95 |  |
| 4. | Značajne | 63.256.999,95 – 105.428.333,25 |  |
| 5. | Katastrofalne | > 105.428.333,25 |  |

Tablica 81. Vrijednost kriterija za društvenu stabilnost i politiku

- zbirno – tehničko-tehnološke nesreće

| KATEGORIJA | KRITIČNA INFRASTRUKTURA | USTANOVE/GRAĐEVINE JAVNOG DRUŠTVENOG ZNAČAJA | ODABRANO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | x |  |
| 2. |  |  | x |
| 3. | x |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |

Vjerojatnost događaja

Tablica 82. Vjerojatnost / frekvencija – industrijske nesreće

| KATEGORIJA | VJEROJATNOST / FREKVENCIJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KVALITATIVNO | VJEROJATNOST | FREKVENCIJA | ODABRANO |
| 1 | Iznimno mala | < 1 % | 1 događaj u 100 godina i rjeđe | x |
| 2 | Mala | 1 – 5 % | 1 događaj u 20 do 100 godina |  |
| 3 | Umjerena | 5 – 50 % | 1 događaj u 2 do 20 godina |  |
| 4 | Velika | 51 – 98 % | 1 događaj 1 do 2 godine |  |
| 5 | Iznimno velika | > 98 % | 1 događaj godišnje ili češće |  |

### 6.6.7 Podaci, izvori i metode proračuna

Prilikom izračuna zona ugroženosti i procjene rizika korišteni su podaci iz:

- Procjena rizika pravnih osoba koje obavljaju djelatnost korištenjem opasnih tvari, srpanj 2018, HS Produkt d.o.o..

- Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Karlovac (listopad, 2018.),

- Grada Karlovca,

- Izvješće o stanju u prostoru Grada Karlovca, 2017.

- Izvješće o stanju u prostoru Grada Karlovca 2012.-2016.

### 6.6.8 Matrice rizika

Rizik: Industrijske nesreće

Naziv scenarija: Tehničko-tehnološke nesreće na području Grada Karlovca

Život i zdravlje ljudi		       Gospodarstvo	          Društvena stabilnost i politika

METODOLOGIJA I NEPOUZDANOST

|  | Ne postoji dovoljna količina statističkih, iskustva stručnjaka i ostalih podataka te pouzdana metodologija procjene posljedica zbog čega se očekuju značajnije greške |  |
| --- | --- | --- |
| Vrlo visoka nepouzdanost | 4 |  |
| Visoka nepouzdanost | 3 | X |
| Niska nepouzdanost | 2 |  |
| Vrlo niska nepouzdanost | 1 |  |
|  | Postoji dovoljna količina statističkih podataka, iskustva stručnjaka i pouzdana metodologija procjene zbog čega je pojavljivanje grešaka vrlo malo vjerojatno |  |

### 6.6.9 Karte

6.6.9.1 Karte prijetnji

Karta prijetnji -  tehničko-tehnološke nesreća na području Grada Karlovca Prilog 5.

6.6.9.2 Karta rizika

| KAZALO |  |
| --- | --- |
| RIZIK |  |
|  | Vrlo visok |
|  | Visok |
|  | Umjeren |
|  | Nizak |

Slika 30. Karta rizika – tehničko-tehnološke nesreće

6.6.9.3 Karta posljedica

| KAZALO |  |
| --- | --- |
| POSLJEDICE |  |
|  | Katastrofalne |
|  | Značajne |
|  | Umjerene |
|  | Malene |
|  | Neznatne |

Slika 31. Karta posljedica – Tehničko-tehnološke nesreće

## 6.7 Epidemija i pandemija

### 6.7.1 Naziv scenarija

Naziv scenarija

Pandemija uzrokovana novim koronavirusom (SARS-CoV-2)

Grupa rizika

Epidemije i pandemije

Rizik

Epidemije i pandemije

Radna skupina

Ivana Fočić, zamjenica gradonačelnika Grada Karlovca i načelnica Stožera civilne zaštite Grada Karlovca

Stjepan Mrežar, pročelnik Ureda gradonačelnika

Dario Čavlović, viši stručni savjetnik za civilnu zaštitu i vatrogastvo

Dalibor Šestak, stručni suradnik za zaštitu na radu i protupožarnu zaštitu

### 6.7.2 Uvod

Novi koronavirus koji je  otkriven u Kini krajem 2019. godine, nazvan je SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2). Radi se o novom soju koronavirusa koji prije nije bio otkriven kod ljudi. COVID-19 je naziv bolesti uzrokovane SARS-CoV-2.

Koronavirusi su virusi koji cirkuliraju među životinjama no neki od njih mogu prijeći na ljude. Nakon što prijeđu sa životinja na čovjeka mogu se prenositi među ljudima.

Šišmiši se smatraju prirodnim domaćinima ovih virusa, no velik broj životinja mogu biti nositelji koronavirusa. Na primjer, koronavirus bliskoistočnog respiratornog sindroma (MERS-CoV) prenose deve dok SARS-CoV-1  cibetke, životinje iz reda zvijeri srodnih mačkama.

### 6.7.3 Prikaz utjecaja na kritičnu infrastrukturu

| UTJECAJ | SEKTOR |
| --- | --- |
|  | Energetika (transport energenata i energije, sustavi za distribuciju) |
|  | Komunikacijska i informacijska tehnologija (elektroničke komunikacije, prijenos podataka, informacijski sustavi, pružanje audio i audiovizualnih usluga) |
|  | Promet (cestovni) |
| x | Zdravstvo (zdravstvena zaštita) |
|  | Vodno gospodarstvo (regulacijske i zaštitne vodne građevine i komunalne vodne građevine) |
|  | Hrana (proizvodnja i opskrba hranom) |
|  | Financije (bankarstvo, pošta) |
|  | Proizvodnja, skladištenje i prijevoz opasnih tvari (kemijski, biološki, radiološki i nuklearni materijali) |
| x | Javne službe (škola, osiguravanje javnog reda i mira, zaštita i spašavanje, hitna medicinska pomoć) |
|  | Nacionalni spomenici i vrijednosti |

### 6.7.4 Kontekst

U prosincu 2019. uočeno je  grupiranje oboljelih od upale pluća u gradu Wuhan, Hubei provincija u Kini. Oboljeli su razvili simptome povišene tjelesne temperature i otežanog disanja. Prema raspoloživim podacima, prvi slučaj razvio je simptome 8. prosinca 2019. Oboljeli su se u početku uglavnom epidemiološki povezivali s boravkom na gradskoj tržnici Huanan Seafood Wholesale Market, veleprodajnom tržnicom morskih i drugih živih životinja. Kao uzročnik početkom siječnja identificiran je novi koronavirus (2019-nCoV) koji pripada istoj porodici koronavirusa kao i SARS-CoV. U siječnju 2020. potvrđeni su pojedinačni slučajevi bolesti uzrokovane novim koronavirusom i u drugim gradovima i provincijama Kine, te u drugim državama (npr. Singapur, Malezija, Australija Tajland, Japan, Južna Koreja, SAD, Kanada, UAE. ) kod ljudi koji su doputovali iz Wuhana i osoba koje su bile s njima u kontaktu. Nekoliko je Europskih zemalja također prijavilo potvrdu bolesti u osoba koje su doputovale iz provincije Hubei i među njihovim kontaktima (Francuska, Finska, Njemačka i Italija).

Bolest je karakterizirana povišenom tjelesnom temperaturom i kašljem, a u težim slučajevima može se razviti upala pluća s otežanim disanjem i nedostatkom zraka.

Put prijenosa koronavirusa SARS-CoV-2

Točan način na koji je novi virus ušao u ljudsku populaciju i načini širenja s čovjeka na čovjeka nisu još sa sigurnošću utvrđeni. Zasad se ne može reći jesu li ljudi zaraženi alimentarnim putem (konzumacijom neadekvatno termički obrađenih namirnica životinjskog porijekla), respiratornim putem (udisanjem aerosola koji nastaje pri manipuliranju životinjama i obradi mesa i ostalih proizvoda životinjskog porijekla), izravnim kontaktom (unosom infektivnog materijala, izlučevina ili krvi životinja putem sluznice ili oštećene kože) ili nekim drugim putem. Pretpostavlja se da je izvor virusa za prvo oboljele osobe životinja, moguće koja se ilegalno prodavala na tržnici. Kineske zdravstvene vlasti su zatvorile tržnicu s kojom se povezuju prvi bolesnici i u tijeku je ispitivanje uzoraka životinja kojima se trgovalo.

Iako virus potječe od životinja, on se sada širi s osobe na osobu (prijenos s čovjeka na čovjeka). Trenutno dostupni epidemiološki podaci ukazuju da se virus relativno brzo i lako širi među ljudima, te  se procjenjuje da bi jedna oboljela osoba u prosjeku mogla zaraziti dvije do tri osjetljive osobe. Međutim, na ovaj broj novo zaraženih može se značajno utjecati nizom preventivnih mjera kao što su pranje ruku, izbjegavanje kontakta s oboljelima, rana detekcija i izolacija oboljelih te brza samoizolacija njihovih bliskih kontakata i dr. Virus se uglavnom prenosi kapljičnim putem pri kihanju i kašljanju, kao i indirektno putem kontaminiranih ruku izlučevinama oboljele osobe s obzirom da virus može preživjeti nekoliko sati na površinama kao što su stolovi i ručke na vratima.

Trenutno se procjenjuje da je vrijeme inkubacije (vrijeme između izlaganja virusu i pojave simptoma) između 2 i 14 dana, s medijanom 5-6 dana. Za sada postoje ograničena saznanja o punom spektru kliničke slike oboljelih, iako su najčešće zabilježeni simptomi povišena tjelesna temperatura, kašalj, otežano disanje, bolovi u mišićima, gubitak mirisa ili okusa, te umor i opća slabost. Teža klinička slika i potreba intenzivnog liječenja češća je u osoba starije životne dobe, kao i u onih osoba koje imaju komorbiditete. Trenutno je poznato da se virus prenosi kada oboljeli ima simptome koji sliče simptomima gripe te je osoba najzaraznija kad ima izražene simptome bolesti. Postoje naznake da neki ljudi mogu prenijeti virus neposredno prije nego se oni pojave.

Prema trenutnim procjenama vjerojatnost uspješnog širenja među ljudima među europskim stanovništvom je umjerena do visoka s obzirom da sve više zemalja prijavljuje dodatne slučajeve i grupiranje oboljelih. Sustavna provedba mjera za prevenciju i kontrolu pokazala se učinkovitom u suzbijanju SARS-CoV i MERS-CoV virusa.

Usporedba koronavirusa SARS-CoV-2 sa SARS-om ili sezonskom gripom

Novi koronavirus genetski je usko povezan s virusom SARS iz 2003. i ta dva virusa imaju slične karakteristike, iako su podaci o ovom virusu još uvijek nepotpuni. SARS se pojavio krajem 2002. godine u Kini. U razdoblju od osam mjeseci 33 države su prijavile više od 8000 slučajeva zaraze virusom SARS-a. Tada je od SARS-a umrla jedna od deset zaraženih osoba. Iako se koronavirus i virusi gripe prenose s osobe na osobu i mogu imati slične simptome, ta dva virusa su vrlo različita te se stoga i ponašaju drugačije.

Iako se SARS-CoV-2 i virus gripe prenose s osobe na osobu i mogu imati slične simptome, ta dva virusa su vrlo različita i ponašaju se drugačije. Virus sezonske gripe poznat je desetljećima, javlja se sezonski u umjerenim klimatskim područjima, postoji cjepivo protiv njega kao i specifični antivirusni lijekovi. S druge strane, SARS-CoV-2 je potpuno novi virus zbog čega je prisutna opća osjetljivost stanovništva, a zbog još uvijek puno nepoznanica o njemu, teško je predvidjeti intenzitet njegovog širenja u nadolazećim tjednima i mjesecima. Za razliku od virusa gripe, nema cjepiva niti specifičnih lijekova protiv SARS-CoV-2.

Prema dosadašnjim analizama slučajeva, infekcija COVID-19 u oko 80% slučajeva uzrokuje blagu bolest (bez pneumonije ili blagu upalu pluća) i većina oboljelih se oporavlja, 14% ima težu bolest, a 6% ima teški oblik bolesti.

Velika većina najtežih oblika i smrti dogodila se među starijim osobama i onima s drugim kroničnim bolestima. S obzirom da se radi o novoj bolesti te su dostupni podaci nepotpuni, još se ne može sa sigurnošću tvrditi  koje skupine ljudi imaju teži ishod bolesti COVID-19. Za točnu procjenu smrtnosti od COVID-19 trebat će još neko vrijeme da se u potpunosti shvati.

Podaci o broju zaraženih i umrlih osoba

Najnoviji podaci o broju oboljelih i umrlih (na dan 15.07.2021.):

- Laboratorijski potvrđenih oboljelih od COVID-19 bolesti u svijetu (izvor ECDC): 187 509 874

- Broj umrlih u svijetu (izvor ECDC): 4 043 003

- Broj oboljelih u Europi (EU/EEA): 55 959 078

- Broj umrlih u Europi (EU/EEA): 1 180 795

- Broj oboljelih u Hrvatskoj: 361 218

- Broj umrlih u Hrvatskoj: 8 233

Slika 32.Geografska raspodjela 14-dnevnog kumulativnog broja prijavljenih slučajeva COVID-19 na 100 000 stanovnika širom svijeta (na dan. 15.07.2021.)

Izvor podataka:https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases

Grafikon 1. Broj zaraženih osoba u svijetu (na dan: 15.07.2021.)

Izvor podataka:https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases

Grafikon 2. Broj smrtnih slučajeva u svijetu zaraženih osoba (na dan: 24.05.2021.)

Izvor podataka:https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases

Podaci iz RH:

Grafikon 3. Pozitivne osobe i testiranja od početka epidemije do dana 11.07.2021.

Izvor podataka: https://www.hzjz.hr/aktualnosti/covid-19-izvjesce-hzjz-a/

Grafikon 4. Pozitivne osobe prema mjestu liječenja na dan 11.07.2021.

Izvor podataka: https://www.hzjz.hr/aktualnosti/covid-19-izvjesce-hzjz-a/

Grafikon 5. Raspodjela pozitivnih osoba po spolu i dobi od početka epidemije do 11.07.2021.

Izvor podataka: https://www.hzjz.hr/aktualnosti/covid-19-izvjesce-hzjz-a/

Tablica 83. Preminuli po dobnim skupinama od početka pandemije do 11.07.2021.

Izvor podataka: https://www.koronavirus.hr/UserDocsImages/Dokumenti/Tjedno%20izvje%C5%A1%C4%87e%20za%2011.7..pdf?vel=710244

Cijepljenje:

Nakon što je 26. prosinca 2020. u Hrvatski zavod za javno zdravstvo stiglo prvih 9 750 doza cjepiva protiv bolesti COVID-19 tvrtke Pfizer-BioNTech u EU registrirano pod nazivom Comirnaty, 27., 28. i 29. prosinca 2020. krenula je distribucija prvih doza cjepiva svim hrvatskim županijama te cijepljenje građana. U tim danima u svim državama članicama Europske unije odvijali su se ,,Europski dani cijepljenja'', koji su imali za cilj podići svijest o važnosti cjepiva kao najsigurnijeg načina da se okonča pandemija koronavirusa.

Cjepivo je besplatno i a cijepljenje građana je dobrovoljno.

Cijepljenje u Republici Hrvatskoj predviđeno je provoditi prema Planu cijepljenja prema kojem se prvi cijepe djelatnici i korisnici domova za starije osobe (i drugih ustanova za pružanje usluge smještaja u sustavu socijalne skrbi) i zdravstvene djelatnike (prva faza), zatim sve osobe starije od 65 godina i sve osobe s kroničnim bolestima (druga faza), te na kraju, (treća faza) cjelokupno stanovništvo.

Od 27. prosinca 2020., kada je cijepljena prva osoba, do zaključno s 11. srpnja 2021. utrošene su 2.817.143 doze cjepiva, a cijepljeno je 38,3% ukupnog stanovništva, odnosno 46,2% odraslog stanovništva. Zaključno s 11. srpnja 1.552.689 osoba cijepljeno je barem jednom dozom, a od njih je cijepljenje završeno za 1.293.953.

U tijeku pandemije uzorkovane novim koronavirusom najveća opterećenost upravo je ona na zdravstvene službe ali i na druge javne službe. Unutar zdravstvene službe, najveću opterećenost, podnosi epidemiološka služba koja je nositelj komunikacije svih protuepidemijskih mjera prema svim dijelovima zdravstvene službe, a ujedno i sama provodi protuepidemijske mjere obuzdavanja širenja uz aktivno traženje kontakata oboljelih. Osim toga Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) koordinira rad svih epidemioloških službi na terenu i drugih dijelova zdravstvene zaštite uz praćenje međunarodne situacije i međunarodnu komunikaciju, dnevno praćenje kretanja bolesti u populaciji i podatke o virološkoj konfirmaciji oboljelih i dnevnu analizu epidemiološke situacije, procjenu rizika i predlaganje protuepidemijskih mjera.

Uz epidemiološku službu, najveći teret podnosi infektološka djelatnost, uz poseban napor djelatnika jedinica intenzivnog liječenja zbog liječenja teških komplikacija bolesti poput virusne pneumonije. Dodatno, mnogi drugi bolnički odjeli trpe zbog opterećenost pandemijom s obzirom da se infekcija širi bolničkim odjelima te nedostaje prijeko potrebnih zdravstvenih djelatnika.

U globalu epidemija uzrokuje znate posljedice na cjelokupni zdravstveni sustav zbog nedostatka zdravstvenih djelatnika, smanjenih bolničkih kapaciteta za oboljele tako i zbog nekontroliranog širenja virusa te povećanog broja novooboljelih.

Zdravstveni sustav ima ključnu ulogu u epidemiološkom, kliničkom i virološkom praćenju COVID-19, na temelju kojeg donosi i provodi protuepidemijske mjere i liječenje kojima će se smanjiti rizik od širenja pandemijskog virusa te time smanjiti morbiditet i mortalitet.

Različite strukture nezdravstvenog sustava osiguravaju tijekom pandemije funkcioniranje javnih službi (opskrba energijom, transport, snabdijevanje hranom) kako bi se smanjio utjecaj na zdravstveni sustav, gospodarstvo i društvo u cjelini.

Ozbiljnost događaja pandemije kao i posljedični događaji uvelike ovise o pitanjima koje svaka pandemija postavlja:

a) Koliko učestalo se pojavljuju novi slučajevi,

b) Koje grupe ljudi će teže i ozbiljnije oboliti ili imaju veći rizik za umiranje,

c) Koji oblici oboljenja i posljedičnih komplikacija su viđeni u trenutku pojave,

d) Da li je koronavirus osjetljiv na antiviralnu terapiju,

e) Koliko će uopće po procjeni ljudi oboljeti od COVID-19,

f) Kakav će biti utjecaj na zdravstveni sektor u cjelini uključujući i cjelokupni angažman kompletnog zdravstvenog sustava koji ima.

Zdravstveni resursi koji podnose glavni teret javno zdravstvenog odgovora na pandemiju uzorkovanu novim koronavirusom na području Grada Karlovca su:

- Opća bolnica Karlovac,

- Dom zdravlja Karlovac,

- Županijski zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije,

- Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije.

S obzirom na broj osoba oboljelih i umrlih od COVID-19, kao i broj osoba koji koristite i koji će koristiti zdravstvene resurse, dolazi do prekomjernog pritiska na zdravstvene i socijalne službe, te je potrebno osigurati organizacijske prilagodbe sukladno postojećim planovima korištenja kapaciteta potrebnih za povećan priliv oboljelih osoba.

U trenutcima pandemijskog vrhunca smještaj u bolnicama oboljelih od COVID-19, je kapacitetom ograničen, pa je potreban dodatni smještajni kapacitet u drugim ustanovama poput umirovljeničkih domova, dječjih vrtića, škola, hotela i sličnih objekata.

Nadalje, posljedice pandemije uzorkovane novim koronavirusom obuhvaćaju i sve aspekte proizašle iz provedbe protuepidemijskih mjera koji se odnose na socijalne navike stanovništva poput izbjegavanja fizičkog kontakta, pridržavanje socijalne distance, restrikcije putovanja, zatvaranja granice za putovanja, zatvaranja škola i drugih ustanova, te izračun posljedičnih šteta ovakvih događaja također treba uzeti u obzir.

### 6.7.5 Uzrok

Uzrok pandemije je novi koronavirus SARS—CoV-2, koji se pojavio krajem 2019. godine u Kini. Radi se o novom soju koronavirusa koji prije nije bio otkriven kod ljudi te uzrokuje bolest COVID-2019.

RAZVOJ DOGAĐAJA KOJI JE PRETHODIO VELIKOJ NESREĆI

Koronavirusi su virusi koji cirkuliraju među životinjama no neki od njih mogu prijeći na ljude. Nakon što prijeđu sa životinje na čovjeka mogu se prenositi među ljudima.

OKIDAČ KOJI JE UZROKOVAO VELIKU NESREĆU

Pojava novog koronavirusa koji se sada širi s osobe na osobu (prijenos s čovjeka na čovjeka) iako virus potječe od životinja te je uzrokovao pandemiju.

Pandemija (od grčke riječi pan "svi" i demos "ljudi") označava širenje infekcijske bolesti u širokim geografskim regijama, kontinentalnih ili globalnih razmjera.

Obzirom na epidemiološku situaciju u cijelom svijetu i činjenicu da cjepivo još uvijek nije pronađeno, ovakva situacija dodatno povećava zabrinutost cjelokupnog stanovništva i preopterećenost zdravstvenog sektora ali i drugih sektora u Hrvatskoj.

### 6.7.6 Najvjerojatniji neželjeni događaj

Pandemija koronavirusa proširila se na Hrvatsku 25. veljače 2020. godine. Prvi slučaj potvrđen je u Zagrebu. Obolio je 26-godišnjak koji je od 19. do 21. veljače boravio u talijanskom gradu Milanu. Nakon što je pozitivno testiran, hospitaliziran je u Sveučilišnoj bolnici za zarazne bolesti dr. Frana Mihaljevića u Zagrebu.

Dana 19. ožujka 2020. zabilježeno je više od 100 slučajeva. Broj oboljelih samo za 2 dana duplicirao se na 200, a zaključno s 27. ožujka potvrđeno je više od 500 slučajeva. Dana 2. travnja zabilježeno je više od 1.000 slučajeva.

Trenutačno je u Hrvatskoj (na dan: 16.07.2021.) potvrđeno 361 218 slučajeva oboljelih osoba, od kojih su 8 233 preminule, a 352 332 osobe su se oporavile.

Posljedice

Život i zdravlje ljudi

Tablica 84.Vrijednost kriterija za posljedice na život i zdravlje ljudi po kategorijama – epidemije i pandemije

| KATEGORIJA | POSLJEDICE | BROJ UGROŽENIH OSOBA % | ODABRANO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Neznatne | < 0,001 |  |
| 2. | Malene | 0,001 - 0,0046 |  |
| 3. | Umjerene | 0,0047 - 0,011 |  |
| 4. | Značajne | 0,012 - 0,035 |  |
| 5. | Katastrofalne | 0,036 > | x |

Gospodarstvo

Posljedice pandemije uzrokovane novim koronavirusom primarno se očituju kroz indirektne troškove kao posljedica „lockdown-a“, apsentizma zaposlenih osoba i troškove zdravstvenog sustava za liječenje oboljelih i provođenje preventivnih mjera u cilju suzbijanja i sprječavanja daljnjeg širenja pandemije.

Tablica 85.Vrijednost kriterija za posljedice na gospodarstvo po kategorijama – epidemije i pandemije

| KATEGORIJA | POSLJEDICE | KRITERIJ (kn) | ODABRANO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Neznatne | 2.108.566,67 – 4.217.133,33 |  |
| 2. | Male | 4.217.133,33 – 21.085.666,65 |  |
| 3. | Umjerene | 21.085.666,65 – 63.256.999,95 |  |
| 4. | Značajne | 63.256.999,95 – 105.428.333,25 | x |
| 5. | Katastrofalne | > 105.428.333,25 |  |

Društvena stabilnost i politika

Posljedice po kritičnu infrastrukturu:

Ne očekuju se velike posljedice na kritičnu infrastrukturu zbog povećanog broja oboljelih osoba koji će koristiti bolovanje.

Zdravstvo

Moguće su poteškoće u održavanju zdravstvene zaštite zbog sve većeg broja oboljelih koji zahtijevaju veći angažman zdravstvenih djelatnika.

Javne službe

Može doći do poteškoća u radu javnih službi zbog povećanog broja osoba na bolovanju.

Tablica 86.Vrijednost kriterija za posljedice na društvenu stabilnost i politiku

- oštećena kritična infrastruktura – epidemije i pandemije

| KATEGORIJA | POSLJEDICE | KRITERIJ (kn) | ODABRANO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Neznatne | 2.108.566,67 – 4.217.133,33 |  |
| 2. | Male | 4.217.133,33 – 21.085.666,65 |  |
| 3. | Umjerene | 21.085.666,65 – 63.256.999,95 | x |
| 4. | Značajne | 63.256.999,95 – 105.428.333,25 |  |
| 5. | Katastrofalne | > 105.428.333,25 |  |

Posljedice po građevine javnog društvenog značaja:

Tablica 87.Vrijednost kriterija za posljedice na društvenu stabilnost i politiku

- štete/gubitci na ustanovama/građevinama javnog društvenog značaja – epidemije i pandemije

| KATEGORIJA | POSLJEDICE | KRITERIJ (kn) | ODABRANO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Neznatne | 2.108.566,67 – 4.217.133,33 |  |
| 2. | Male | 4.217.133,33 – 21.085.666,65 | x |
| 3. | Umjerene | 21.085.666,65 – 63.256.999,95 |  |
| 4. | Značajne | 63.256.999,95 – 105.428.333,25 |  |
| 5. | Katastrofalne | > 105.428.333,25 |  |

Zbog povećanog broja bolovanja dolazi do poteškoća u radu kritičnih službi koje zahtijevaju i prekovremeni rad i uvođenje dodatnih smjena te je zbog provedbe preventivnih mjera i organizacijskih prilagodbi došlo do prestanka rada nekih javnih službi na više od mjesec dana te su radile samo hitne službe.

Tablica 88.Vrijednost kriterija za društvenu stabilnost i politiku

- zbirno – epidemije i pandemije

| KATEGORIJA | KRITIČNA INFRASTRUKTURA | USTANOVE/GRAĐEVINE JAVNOG DRUŠTVENOG ZNAČAJA | ODABRANO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  | x |  |
| 3. | x |  | x |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |

Vjerojatnost događaja

S obzirom na razmatrajuće podatke, odabrana je mala vjerojatnost pojavljivanja.

Tablica 89.Vjerojatnost / frekvencija – epidemije i pandemije

| KATEGORIJA | VJEROJATNOST / FREKVENCIJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KVALITATIVNO | VJEROJATNOST | FREKVENCIJA | ODABRANO |
| 1 | Iznimno mala | < 1 % | 1 događaj u 100 godina i rjeđe |  |
| 2 | Mala | 1 – 5 % | 1 događaj u 20 do 100 godina | X |
| 3 | Umjerena | 5 – 50 % | 1 događaj u 2 do 20 godina |  |
| 4 | Velika | 51 – 98 % | 1 događaj 1 do 2 godine |  |
| 5 | Iznimno velika | > 98 % | 1 događaj godišnje ili češće |  |

### 6.7.7 Podaci, izvori i metode proračuna

Prilikom izračuna zona ugroženosti i procjene rizika korišteni su podaci iz:

- Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Karlovac (listopad, 2018.),

- Grada Karlovca,

- Procjene rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku,

- Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo,

- European Centre for Disease Prevention and Control -An agency of the European Union,

- https://www.koronavirus.hr/.

### 6.7.8 Matrice rizika

Rizik: Epidemije i pandemije

Naziv scenarija: Pandemija uzrokovana novim koronavirusom (SARS-CoV-2)

Život i zdravlje ljudi		       Gospodarstvo	          Društvena stabilnost i politika

METODOLOGIJA I NEPOUZDANOST

|  | Ne postoji dovoljna količina statističkih, iskustva stručnjaka i ostalih podataka te pouzdana metodologija procjene posljedica zbog čega se očekuju značajnije greške |  |
| --- | --- | --- |
| Vrlo visoka nepouzdanost | 4 |  |
| Visoka nepouzdanost | 3 | X |
| Niska nepouzdanost | 2 |  |
| Vrlo niska nepouzdanost | 1 |  |
|  | Postoji dovoljna količina statističkih podataka, iskustva stručnjaka i pouzdana metodologija procjene zbog čega je pojavljivanje grešaka vrlo malo vjerojatno |  |

### 6.7.9 Karte

#### 6.7.9.1 Karta rizika

| KAZALO |  |
| --- | --- |
| RIZIK |  |
|  | Vrlo visok |
|  | Visok |
|  | Umjeren |
|  | Nizak |

Slika 33. Karta rizika – Epidemija i pandemija

#### 6.7.9.2 Karta posljedica

| KAZALO |  |
| --- | --- |
| POSLJEDICE |  |
|  | Katastrofalne |
|  | Značajne |
|  | Umjerene |
|  | Malene |
|  | Neznatne |

Slika 34. Karta posljedica – Epidemija i pandemija

USPOREDBA RIZIKA

U ovom poglavlju prikazana je usporedba rezultata procjene jednostavnih rizika te obrada svih scenarija. Svi rezultati iskazani u zajedničkoj matrici.

POTRES

POTRES

EPIDEMIJE I PANDEMIJE

EPIDEMIJE I PANDEMIJE

POŽAR

POŽAR

KLIZIŠTA,

SNIJEG I LED

KLIZIŠTA,

SNIJEG I LED

TEHNIČKO-TEHNOLOŠKE

NESREĆE

TEHNIČKO-TEHNOLOŠKE

NESREĆE

Najvjerojatniji neželjeni događaj

POPLAVA

POPLAVA

ANALIZA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

Za potrebu analize sustava civilne zaštite, potrebno je izraditi analizu u području preventive i reagiranja. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Karlovačke županije ocjenjivat će se temeljem tvrdnji iz tabličnih prikaza te izvedenih zaključaka. Ocjene će se dodijeliti temeljem omjera pozitivnih i negativnih tvrdnji u tablicama. Ocjene će se prikazati na sljedeći način:

- 0-25% - vrlo niska spremnost

- 26-50% - niska spremnost

- 51-75% - visoka spremnosti

- 76-100% - vrlo visoka spremnost

## 8.1 Područje preventive

Analiza na području preventive sastoji se od sljedećih elemenata:

### 8.1.1 Usvojenost strategija, normativne uređenosti te izrađenost procjena i planova od značaja za sustav civilne zaštite

| R. br. | OPIS | TVRDNJA |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | DA | NE |
| 1. | Postoji li zaposlenik/zaposlenici Grada zaduženi za praćenje propisa iz sustava civilne zaštite i njihovu implementaciju, vođenje baze podataka, praćenje troškova nastalih prirodnim nepogodama? | x |  |
| 2. | Osnovan Stožer civilne zaštite | x |  |
| 3. | Osnovane gotove snage civilne zaštite (Vatrogasne postrojbe, Društvo Crvenog križa, HGSS) | x |  |
| 4. | Određene pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite | x |  |
| 5. | Imenovani povjerenici i zamjenici povjerenika civilne zaštite | x |  |
| 6. | Izrađena Procjena rizika od velikih nesreća | x |  |
| 7. | Izrađen Plan djelovanja civilne zaštite | x |  |
| 8. | Izrađeni Operativni planovi civilne zaštite pravnih osoba o načinu organiziranja provedbe mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite (vatrogasne postrojbe, HGSS, Društvo Crvenog križa, pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite) |  | x |
| 9. | Izrađene smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite | x |  |
| 10. | Izrađena godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite | x |  |
| 11. | Izrađen godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje | x |  |
| 12. | Izrađen Plan pozivanja Stožera civilne zaštite | x |  |
| 13. | Izrađen Poslovnik o radu Stožera civilne zaštite | x |  |

Uzimajući u obzir sve izrađene dokumente od značaja za sustav civilne zaštite, njihovu međusobnu povezanost i usklađenost razina spremnosti, po ovom operativno važnom elementu, procijenjena je vrlo visokom.

Tablica 90. Prikaz ocjene usvojenosti strategija, normativne uređenosti te izrađenosti procjena i planova od značaja za sustav civilne zaštite

| Opisna ocjena | Ocjena |
| --- | --- |
| Vrlo niska spremnost |  |
| Niska spremnost |  |
| Visoka spremnost |  |
| Vrlo visoka spremnost | x |

### 8.1.2 Sustavi ranog upozoravanja i suradnja sa susjednim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

| R. br. | OPIS | TVRDNJA |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | DA | NE |
| 1. | Jesu li sva naselja Grada pokrivena sirenama za uzbunjivanje kojima se može objaviti nastupanje opće opasnosti? |  | x |
| 2. | Je li uspostavljena razmjena podataka između izvršnog tijela Grada i Službe civilne zaštite Karlovac o mogućim brzo narastajućim prijetnjama velikom nesrećom? | x |  |
| 3. | Postoji li obveza vatrogasnih postrojbi s područja Grada da obavijeste izvršno tijelo o intervencijama s opasnim tvarima ili kod prijetnje buktajućim požarom većeg opsega? | x |  |
| 4. | Jesu li poznata područja koja mogu biti zahvaćena brzo narastajućim ugrozama odnosno velikom nesrećom? | x |  |
| 5. | Je li stanovništvo upoznato s mogućim posljedicama velikih nesreća i načinom provedbe samozaštite i organizirane zaštite? |  | x |
| 6. | Postoje li sirene kod posjednika opasnih tvari kod kojih su moguće ozbiljne izvan lokacijske posljedice? | x |  |

Institucije kao što su Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ), Hrvatske vode, druge znanstvene institucije, inspekcije, središnja tijela državne uprave za unutarnje poslove, obranu i radiološku i nuklearnu sigurnost i druge organizacije kojima su prikupljanje i obrada informacija te izrada predviđanja i prognoza dio redovne djelatnosti razvijaju nacionalne mreže za prikupljanja podataka (npr. mjerna hidrološka mreža DHMZ-a i Hrvatskih voda, meteorološka motrenja - mjerenja i opažanja, prognoze vremena na objektivnim izračunima razvoja stanja atmosfere te prijenos podataka i njihova daljnja obrada, sustav ranog upozoravanja na opasne meteorološke pojave – METEOALARM, SPUNN - Nacionalni sustav upozoravanja za radiološka mjerenja). Iz tih se izvora osiguravaju potrebne informacije ranog upozoravanja i dostavljaju MUP-Ravnateljstvu civilne zaštite, a za što su razvijeni posebni komunikacijski protokoli.

Iste podatke Služba civilne zaštite Karlovac dostavlja gradonačelniku koji nalaže pripravnost operativnih snaga i poduzima druge odgovarajuće mjere iz Plana djelovanja civilne zaštite Grada Karlovca.

U slučaju bilo koje vrste ugroza Državni hidrometeorološki zavod, Hrvatske vode, Vatrogasna zajednica, Zavod za javno zdravstvo, Veterinarska stanica te operateri koji prevoze opasne tvari dužni su o tome dostaviti podatke Županijskom centru 112.

Gradonačelnik Grada Karlovca informacije o mogućim ugrozama dobiva od:

- Županijskog centra 112 - Karlovac,

- Službe civilne zaštite Karlovac,

- pravnih subjekta, središnjih tijela državne uprave, zavoda, institucija, inspekcija,

- građana,

- neposrednim stjecanjem uvida u stanje i događaje na svom području koji bi mogli pogoditi područje Grada Karlovca.

U slučaju neposredne prijetnje od nastanka velike nesreće na području Grada Karlovca, gradonačelnik obavještava Županicu i sve čelnike susjednih jedinica lokalne samouprave o nadolazećoj ugrozi.

Kako bi se stanje sustava u ovome segmentu podiglo na višu razinu potrebno je organizirati tribine i ukazati lokalnom stanovništvu na posljedice velikih nesreća i upoznati ih s načinom provedbe samozaštite i organizirane zaštite te postaviti sirene za javno uzbunjivanje stanovništva. Sustavi ranog upozoravanja i suradnja sa susjednim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave procjenjuju se visokom razinom spremnosti.

Tablica 91. Prikaz ocjene stanja sustava ranog upozoravanja i suradnje sa susjednim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

| Opisna ocjena | Ocjena |
| --- | --- |
| Vrlo niska spremnost |  |
| Niska spremnost |  |
| Visoka spremnost | x |
| Vrlo visoka spremnost |  |

    - 8.1.3 Stanje svijesti pojedinaca, pripadnika ranjivih skupina, upravljačkih i odgovornih tijela

| R. br. | OPIS | TVRDNJA |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | DA | NE |
| 1. | Je li predstavničko tijelo raspravljalo o prioritetnim prijetnjama, području ugrožavanja, posljedicama, načinu preventivne zaštite, potrebnim troškovima za podizanje svijesti ugroženog stanovništva, provedbi obrane od prijetnji, te operativnih mjera ublažavanja posljedica i sanacije stanja ugroženog područja? | x |  |
| 2. | Je li Stožer raspravljao o prijetnja i mjerama odgovora na iste, naročito o štetama izazvanim u posljednje tri godine te mjerama kako su se mogle spriječiti ili ublažiti? | x |  |
| 3. | Jesu li u ugroženim naseljima organizirane javne tribine o prijetnjama, mogućim posljedicama neželjenog događaja, te načinu samozaštite ugroženog stanovništva? |  | x |
| 4. | Jesu li u objektima, u kojima može biti ugrožen veći broj ljudi, organizirana predavanja o prijetnjama velikim nesrećama, načinu kolektivne zaštite i samozaštite prisutnih osoba te da li se organiziraju vježbe sklanjanja, evakuacije i spašavanja? |  | x |
| 5. | Jesu li ostali sudionici civilne zaštite (povjerenici civilne zaštite, pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite) upoznati s načinom djelovanja prijetnje, njihovom ulogom u reagiranju na prijetnje te posebno načinu samozaštite od iste? |  | x |

Obzirom na nedovoljno razvijeno stanje svijesti o rizicima: pojedinaca, pripadnika ranjivih skupina, upravljačkih i odgovornih tijela, posebnu pozornost treba posvetiti razvoju komunikacijskih i operativnih rješenja usklađenih s potrebama građana iz svih ranjivih skupina, posebno skupinama s problemima sluha i vida, kako bi se i oni pripremili za provođenje mjera po informacijama ranog upozoravanja te pripremili za postupanje u realnom vremenu uz primjerenu asistenciju organiziranih dijelova operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite. Osim toga potrebno je po naseljima organizirati tribine te upoznati lokalno stanovništvo s mogućim posljedicama neželjenih događaja kao i načinu samozaštite. Potrebno je i planirati mjere odgovora na moguće velike nesreće koje prijete Gradu Karlovcu. Stanje svijesti pojedinaca, pripadnika ranjivih skupina, upravljačkih i odgovornih tijela procjenjuje se kao niska razina spremnosti.

Tablica 92. Prikaz ocjene stanja svijesti pojedinaca, pripadnika ranjivih skupina, upravljačkih i odgovornih tijela

| Opisna ocjena | Ocjena |
| --- | --- |
| Vrlo niska spremnost |  |
| Niska spremnost | x |
| Visoka spremnost |  |
| Vrlo visoka spremnost |  |

    - 8.1.4 Ocjena stanja prostornog planiranja, izrade prostornih i urbanističkih planova razvoja, planskog korištenja zemljišta

| R. br. | OPIS | TVRDNJA |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | DA | NE |
| 1. | Jesu li prostornim planom definirane posebne vrijedne poljoprivredne površine, šumska područja, zaštićena područja (nacionalni parkovi, parkovi prirode i dr.), područja pogodna za odlaganje neopasnog otpada i komunalnog otpada, način odvodnje zaobalnih voda, način zaštite od otvorenih vodnih tijela, bujičnih voda i dr. | x |  |
| 2. | Jesu li doneseni urbanistički planovi naselja i gospodarstva i jesu li u njima za građenje izostavljena područja u kojima zaštita nije djelotvorna (inundacijska područja, aktivna klizišta i dr.) | x |  |
| 3. | Jesu li u područjima velike opasnosti utvrđen broj nelegalnih objekata koji imaju dvojbenu otpornost na posljedice tih prijetnji? |  | x |
| 4. | Jesu li u prostorni plan uvrštene lokacije za ukop poginulih osoba i životinja? |  | x |
| 5. | Jesu li u prostorni plan uvrštene lokacije za privremeno odlaganje otpada nastalog kao posljedice velikih nesreća? |  | x |

Procjena spremnosti sustava civilne zaštite procijenjena  na temelju ocjene stanja prostornog planiranja, izrade prostornih i urbanističkih planova razvoja, provođenja legalizacije te planskog korištenja zemljišta. Grad Karlovac raspolaže sa sljedećim dokumentima prostornog planiranja:

- Prostorni plan uređenja Grada Karlovca (GGK 1/02, 5/10),

- Izmjene i dopune prostornog plana uređenja Grada Karlovca (GGK 6/11),

- Generalni urbanistički plan Grada Karlovca – GUP (GGK 15/19),

- Urbanistički planovi uređenja,

- Detaljni planovi uređenja,

- Provedbeni urbanistički planovi.

U postupcima izdavanja lokacijskih i građevinskih dozvola prvenstveno se primjenjuju:

- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17,114/18,39/19),

- Zakon o gradnji (NN153/13, 20/17, 39/19) te drugi zakoni, posebni propisi i tehnički normativi, ovisno o vrsti zahvata u prostoru

- Zahtjevi zaštite i spašavanja u dokumentima prostornog uređenja

Stanje prostornog planiranja, izrade prostornih i urbanističkih planova razvoja, planskog korištenja zemljišta procjenjuje se kao niska razina spremnosti.

Tablica 93. Prikaz ocjena stanja prostornog planiranja, izrade prostornih i urbanističkih planova razvoja, planskog korištenja zemljišta

| Opisna ocjena | Ocjena |
| --- | --- |
| Vrlo niska spremnost |  |
| Niska spremnost | x |
| Visoka spremnost |  |
| Vrlo visoka spremnost |  |

    - 8.1.5 Ocjena fiskalne situacije i njezine perspektive

| R. br. | OPIS | TVRDNJA |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | DA | NE |
| 1. | Jesu li predviđena financijska sredstva, za realizaciju preventivnih mjera, koja uključuju sustav civilne zaštite? | x |  |
| 2. | Jesu li predviđena financijska sredstva za provedbu mjera reagiranja u slučaju prijetnje koja može uzrokovati veliku nesreću? | x |  |
| 3. | Jesu li predviđena financijska sredstva za povrat u funkciju ugroženog područja (proračunska pričuva)? | x |  |
| 4. | Jesu li predviđena sredstva za opremanje operativnih snaga sustava civilne zaštite (povjerenici civilne zaštite i dr.) | x |  |

Grad Karlovac je u Proračunu za 2021. godinu osigurao financijska sredstva namijenjena za financiranje ukupnih aktivnosti sustava civilne zaštite. U nastavku je prikazana raspodjela financijskih sredstva.

Tablica 94. Financijska sredstva namijenjena za sustav civilne zaštite Grada Karlovca

| Red. br. | VRSTA RASHODA | PLANIRANO za 2021. g. (kn) | PLANIRANO za 2022. g. (kn) | PLANIRANO za 2023. g. (kn) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TEKUČE DONACIJE U NOVCU |  |  |  |  |
| UKUPNO |  | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 1. | HGSS |  |  |  |
| 1.1 | Infrastrukturna ulaganja | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 1.2 | Tehnička oprema | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 1.3 | Intervencije | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1.4 | Subvencioniranje nabave vozila | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1.5 | Održavanje opreme (tekući rad) | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| UKUPNO |  | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| 2. | CRVENI KRIŽ |  |  |  |
| 2.1 | Subvencioniranje nabave novog vozila | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| UKUPNO |  | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| OPERATIVNE SNAGE |  |  |  |  |
| Prehrana pri intervencijama u kriznim situacijama |  | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| UKUPNO |  | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| RASHODI ZA USLUGE |  |  |  |  |
| Naknada za rad na intervencijama u kriznim situacijama |  | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| UKUPNO |  | 1000.000,00 | 1000.000,00 | 1000.000,00 |
| OSOBNA ZAŠTITNA SREDSTVA |  |  |  |  |
| Rashodi za materijal i energiju |  | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| UKUPNO |  | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| SVEUKUPNO ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE |  | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 |

Izvor: plan razvoja sustava civilne zaštite Grada Karlovca za 2021. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 2021.-2023.

Uvidom u stavke proračuna za 2021. godinu i obzirom na podatke o opremanju operativnih snaga civilne zaštite, ocjene fiskalne situacije i njezine perspektive procijenjena je vrlo visokom razinom spremnosti. U sljedećem proračunskom razdoblju trebalo bi predvidjeti financijska sredstva za realizaciju preventivnih mjera i povrat u funkciju ugroženog područja.

Tablica 95. Prikaz ocjena fiskalne situacije i njezine perspektive

| Opisna ocjena | Ocjena |
| --- | --- |
| Vrlo niska spremnost |  |
| Niska spremnost |  |
| Visoka spremnost |  |
| Vrlo visoka spremnost | x |

    - 8.1.6 Baza podataka

| R. br. | OPIS | TVRDNJA |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | DA | NE |
| 1. | Postoji li baza podataka o pripadnicima operativnih snaga civilne zaštite? | x |  |
| 2. | Postoji li baza podataka o članovima Stožera civilne zaštite, postrojbe civilne zaštite opće namjene, povjerenicima i zamjenicima povjerenika civilne zaštite? | x |  |
| 3. | Postoji li baza podataka o pravnim osobama od interesa za sustav civilne zaštite? | x |  |
| 4. | Postoji li baza podataka o prirodnim nepogodama i štetama koje su iste prouzročile? | x |  |
| 5. | Postoji li baza podataka o otkazivanju kritične infrastrukture? |  | x |
| 6. | Postoji li baza podataka s osobama s invaliditetom, osobama s posebnim potrebama, starijima i nemoćnima? |  | x |
| 7. | Ažuriraju li se navedene baze podataka redovito? | x |  |

Bazu podataka označava skup međusobno povezanih podataka koji omogućavaju pregled sposobnosti operativnih snaga sustava civilne zaštite, a koji se na odgovarajući način i pod određenim uvjetima koristi za potrebe sustava civilne zaštite, odnosno koji se koristi za provođenje mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama kao i za potrebe provođenja osposobljavanja. Razina spremnosti ove kategorije procijenjena je visokom.

Tablica 96. Prikaz ocjene baza podataka

| Opisna ocjena | Ocjena |
| --- | --- |
| Vrlo niska spremnost |  |
| Niska spremnost |  |
| Visoka spremnost | x |
| Vrlo visoka spremnost |  |

Zaključna ocjena sustava civilne zaštite u području preventive prikazana je u sljedećoj tablici.

Tablica 97. Analiza sustava civilne zaštite – područje preventive

| PODRUČJE PREVENTIVE | Vrlo niska spremnost | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Usvojenost strategija, normativne uređenosti te izrađenost procjena i planova od značaja za sustav civilne zaštite |  |  |  | x |
| Sustavi ranog upozoravanja i suradnja sa susjednim jedinicama područne (regionalne) samouprave |  |  | x |  |
| Stanje svijesti pojedinaca, pripadnika ranjivih skupina, upravljačkih i odgovornih tijela |  | x |  |  |
| Ocjena stanja prostornog planiranja, izrade prostornih i urbanističkih planova razvoja, planskog korištenja zemljišta |  | x |  |  |
| Ocjena fiskalne situacije i njezine perspektive |  |  |  | x |
| Baze podataka |  |  | x |  |
| Područje preventive - ZBIRNO |  |  | v |  |

## 8.2 Područje reagiranja

Analiza na području reagiranja sastoji se od sljedećih elemenata:

    - 8.2.1 Spremnost odgovornih i upravljačkih kapaciteta

| R. br. | OPIS | TVRDNJA |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | DA | NE |
| 1. | Je li izvršno tijelo upoznato sa svojim ovlastima i odgovornostima za odgovarajuću primjenu mjera u slučaju nadolazeće prijetnje koja može uzrokovati veliku nesreću te zna li koji su mu resursi na raspolaganju? | x |  |
| 2. | Je li izvršno tijelo osposobljeno za obavljanje poslova civilne zaštite od strane Ministarstva unutarnjih poslova? | x |  |
| 3. | Poznaje li izvršno tijelo moguće rizike odnosno neželjene posljedice koje isti mogu izazvati te poznaje li mjere i opseg snaga civilne zaštite koje će angažirati? | x |  |
| 4. | Je li izvršno tijelo odredilo osobu koja obavlja vođenje baze podataka i operativnu pripremu za djelovanje operativnih snaga civilne zaštite pri povećanoj prijetnji nastanka velike nesreće? | x |  |
| 5. | Je li Stožer civilne zaštite osposobljen za izvršavanje zadaća u području civilne zaštite. | x |  |
| 6. | Poznaje li Stožer civilne zaštite rizike, moguće neželjene posljedice koje isti mogu izazvati te mjere, opseg i način angažiranja potrebnih snaga za provođenje mjera civilne zaštite te sanaciju posljedica velikih nesreća? | x |  |
| 7. | Ima li Stožer u svom sastavu odgovarajuće operativno osoblje za imenovanje koordinatora na lokaciji (za prioritetne prijetnje). | x |  |

Tablica 98. Prikaz ocjene spremnosti odgovornih i upravljačkih kapaciteta

| Opisna ocjena | Ocjena |
| --- | --- |
| Vrlo niska spremnost |  |
| Niska spremnost |  |
| Visoka spremnost |  |
| Vrlo visoka spremnost | x |

    - 8.2.2 Spremnost operativnih kapaciteta

| R. br. | OPIS | TVRDNJA |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | DA | NE |
| 1. | Je li Stožer civilne zaštite osposobljen i kapacitiran za provedbu mjera u slučaju pojava prijetnje i njezinih posljedica? | x |  |
| 2. | Jesu li vatrogasne snage osposobljene i kapacitirane za provedbu mjera u slučaju pojave prijetnje i njezinih posljedica? | x |  |
| 3. | Jesu li vatrogasne snage opremljene za provedbu mjera u slučaju pojave prijetnje i njezinih posljedica? | x |  |
| 4. | Jesu li snage Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanica Karlovac osposobljene i kapacitirane za provedbu mjera u slučaju pojave prijetnje i njezinih posljedica? | x |  |
| 5. | Jesu li snage Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanica Karlovac opremljene za provedbu mjera u slučaju pojave prijetnje i njezinih posljedica? | x |  |
| 6. | Jesu li snage Gradskog Društva Crvenog križa Karlovac osposobljene i kapacitirane za provedbu mjera u slučaju pojave prijetnje i njezinih posljedica? | x |  |
| 7. | Jesu li snage Gradskog Društva Crvenog križa Karlovac opremljene za provedbu mjera u slučaju pojave prijetnje i njezinih posljedica? | x |  |
| 8. | Jesu li povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici osposobljeni i kapacitirani za provedbu mjera u slučaju pojave prijetnje i njezinih posljedica? |  | x |
| 9. | Jesu li povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici opremljeni za provedbu mjera u slučaju pojave prijetnje i njezinih posljedica? |  | x |
| 10. | Jesu li pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite upoznate sa svojim zadaćama? |  | x |
| 11. | Imaju li pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite izrađene Operativne planove civilne zaštite pravnih osoba o načinu organiziranja provedbe mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite? |  | x |
| 12. | Jesu li potpisani sporazumi i definirane aktivnost s pravnim osobama od interesa za sustav civilne zaštite kao potpora sustavu civilne zaštite? |  | x |
| 13. | Provode li se godišnje vježbe sustava civilne zaštite? | x |  |

Procjena spremnosti sustava civilne zaštite provedena je na temelju operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite za provođenje svih mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite. Spremnost operativnih kapaciteta analizirana je po sljedećim parametrima: popunjenost ljudstvom, spremnost zapovjedništva, osposobljenosti i uvježbanosti ljudstva i zapovjednog osoblja, opremljenosti materijalno-tehničkim sredstvima, vremenu mobilizacijske spremnosti, samodostatnosti te logističkoj potpori.

Stožer civilne zaštite Grada Karlovca

Odlukom o imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Karlovca (KLASA: 830-01/20-01/04, URBROJ: 2133/01-03-01/04-20-01, 15.travanj, 2020.) imenovani su članovi stožera.

19. listopada, 2020. godine gradonačelnik Grada Karlovca donio je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Karlovca (KLASA: 830-01/20-01/04, URBROJ: 2133/01-03-01/04-20-02).

16. lipnja, 2021. godine gradonačelnik Grada Karlovca donio je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Karlovca (KLASA: 830-01/21-01/11, URBROJ: 2133/01-03/06-21-1).

Stožera civilne zaštite čine načelnik i zamjenik načelnika te 10 članova.

Članovi Stožera civilne zaštite Grada Karlovca:

- IVANA FOČIĆ - Zamjenica gradonačelnika, načelnik Stožera CZ,

- MIROSLAV RADE - Zapovjednik JVP Karlovac, zamjenik načelnika Stožera CZ,

- STJEPAN MREŽAR – Pročelnik Ureda gradonačelnika, član.

- HERMINA PLEMIĆ – Pročelnica UO za komunalno gospodarstvo, član,

- DRAŽENKA SILA-LJUBENKO – Pročelnica UO za društvene djelatnosti, član,

- DARKO ŽELJKOVIĆ - Načelnik policijske postaje Karlovac, član,

- ALENKO HUDAK - Voditelj službe civilne zaštite Karlovac, član,

- TATJANA ŠTERK-TUDIĆ – Ravnateljica Doma zdravlja Karlovac, član,

- MATIJA KRANJČEVIĆ – Pročelnik HGSS-stanica Karlovac, član,

- BILJANA ŽELJEZNJAK - Voditeljica Vodnogospodarske ispostave za mali sliv „Kupa Karlovac“, član,

- BRANKA HASTOR – Ravnateljica GDCK Karlovac, član,

- ŽELJKO ŠAFAR - Referent za mjesnu samoupravu, član

U nastavku je prikazana ocjena spremnosti Stožera civilne zaštite Grada Karlovca.

Tablica 99. Prikaz ocjene spremnosti Stožera civilne zaštite

| PODRUČJE PREVENTIVE | Vrlo niska spremnost | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  |  | x |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja |  |  |  | x |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  | x |  |
| Stupnja uvježbanosti |  |  | x |  |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  | x |  |  |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  | x |  |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  | x |  |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  | x |  |

Koordinatori na lokaciji

Koordinator na lokaciji procjenjuje nastalu situaciju i njezine posljedice na terenu te u suradnji s Stožerom civilne zaštite usklađuje djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite.

Koordinatora na lokaciji, sukladno specifičnostima izvanrednog događaja, određuje načelnik stožera civilne zaštite iz redova operativnih snaga sustava civilne zaštite.

Postrojba civilne zaštite opće namjene Grada Karlovca

S obzirom na veliku koncentraciju vatrogasnih snaga (i opreme) specijaliziranih za spašavanje u različitim situacijama, procijenjeno je da u gradu Karlovcu nije potrebno osnovati postrojbu opće namjene Civilne zaštite.

Povjerenici i zamjenici povjerenika civilne zaštite Grada Karlovca

Povjerenici i zamjenici povjerenika civilne zaštite imenovani su Odlukom o imenovanju povjerenika i zamjenika civilne zaštite Grada Karlovca (KLASA: 830-01/19-01/05, URBROJ: 2133/01-03-01/03-19-1, 03. srpanj, 2019.)

Navedenom Odlukom imenovano je 38 povjerenika i 38 zamjenika povjerenika civilne zaštite Grada Karlovca.

29. listopada, 2020. godine gradonačelnik Grada Karlovca donio je Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju povjerenika i zamjenika civilne zaštite Grada Karlovca (KLASA: 830-01/19-01/05, URBROJ: 2133/01-03/06-20-2).

Tablica 100. Prikaz ocjene spremnosti povjerenika civilne zaštite

| PODRUČJE PREVENTIVE | Vrlo niska spremnost | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  |  | x |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja |  |  |  | x |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  | x |  |  |
| Stupnja uvježbanosti | x |  |  |  |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom | x |  |  |  |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  | x |  |  |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  | x |  |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  | x |  |  |

Vatrogasne snage Grada Karlovca

Vatrogasna djelatnost na području Grada Karlovca organizirana ja kako slijedi:

- Vatrogasna zajednica Grada Karlovca (u daljnjem tekstu: VZGK),

- Javna vatrogasna postrojba Grada Karlovca (u daljnjem tekstu: JVPGK),

- Dobrovoljna vatrogasna društva: DVD Brođani, DVD Dolnja Rečica, DVD Donje Mekušje, DVD Gornje Mekušje, DVD Gradac, DVD Hrnetić-Novaki, DVD Kamensko, DVD Karlovac, DVD Knez Gorica, DVD Kobilić Pokupski, DVD Koritinja, DVD Orlovac, DVD Priselci, DVD Rečica Kolodvor, DVD Rečica Matica, DVD Skakavac, DVD Stative Gornje, DVD Šišljavić, DVD Tuškani, DVD Velika Jelsa, DVD Vukmanić, DVD “Zdravstvo” Karlovac, DVD Vukmanički Cerovac, DVD Mahično, DVD Goršćaki-Vukoder,

- Županijski operativni vatrogasni centar.

Tablica 101. Pregled vatrogasnih postrojbi

| R.br. | Vatrogasna postrojba | Područje djelovanja | Broj operativnih vatrogasaca |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | JVP Grada Karlovca | Grad Karlovac | 51 |
| 2. | DVD Hrnetić-Novaki | Gaza, Grabrik, Mostanje, Novi Centar, Rakovac, Švarča, Zvijezda, Banija, Drežnik Hrnetić, Gradac, Mala Švarča, Logorište | 12 |
| 3. | DVD Gradac |  | 7 |
| 4. | DVD Karlovac |  | 13 |
| 5. | DVD Mahično | Mahično- Tuškani , Donje Pokupje | 18 |
| 6. | DVD Tuškani |  | 11 |
| 7. | DVD Priselci |  | 11 |
| 8. | DVD Goršćaki Vukoder |  | 11 |
| 9. | DVD Donje Mekušjevac | Pokupska dolina, Orlovac | 16 |
| 10. | DVD Orlovac |  | 10 |
| 11. | DVD Kobilić Pokupski |  | 11 |
| 12. | DVD Rečica Matica | Rečica | 14 |
| 13. | DVD Rečica Kolodvor |  | 12 |
| 14. | DVD Dolnja Rečica |  | 16 |
| 15. | DVD Velika Jelsa | Dubovac,Borlin,Mala Jelsa,Velika Jelsa, Zagrad- Kalvarija-Vučjak, Zadobarje, Gornje Stative | 16 |
| 16. | DVD Gornje Stative |  | 18 |
| 17. | DVD Gornje Mekušje | Cerovac Vukmanički, Gornje Mekušje, Kamensko, Knez Gorica, Ladvenjak-Selišće, Vukmanić, Tušilović | 12 |
| 18. | DVD Kamensko |  | 8 |
| 19. | DVD Cerovac Vukmanički |  | 11 |
| 20. | DVD Knez Gorica |  | 10 |
| 21. | DVD Vukmanić |  | 11 |
| 22. | DVD Šišljavić | Šišljavić | 12 |
| 23. | DVD Koritinja |  | 12 |
| 24. | DVD Skakavac | Skakavac, Sjeničak-Utinja, Kablar | 8 |
| 25. | DVD Brođani |  | 15 |

Izvor podatak: Izvješće o stanju zaštite od požara na području Grada Karlovca u 2020. godini

Tablica 102. Prikaz ocjene spremnosti vatrogasnih postrojbi

| PODRUČJE PREVENTIVE | Vrlo niska spremnost | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  |  | x |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja |  |  | x |  |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  | x |  |
| Stupnja uvježbanosti |  |  | x |  |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  | x |  |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  | x |  |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  |  | x |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  | x |  |

Gradsko Društvo crvenog križa Karlovac

Gradsko društvo Crvenog križa Karlovac čini 6 stalno zaposlenih djelatnika te 50 djelatnika zaposlenih prema potrebi za provedbu određenih projekata. Također GDCK broji 50 volontera.

U nastavku je prikazana oprema GDCK Karlovac za prihvatni centar.

| ARTIKLI | KOLIČINA |
| --- | --- |
| Šatori model 350 | 5 |
| Šatori model 450 | 1 |
| Šator-tenda | 2 |
| Nosila | 10 |
| Agregat | 2 |
| Pumpe za vodu | 2 |
| Isušivači prostora | 14 |
| Set stolova i klupa | 4 |
| Posude za hranu-manjerke | 5 |
| Gumene čizme | 40 |
| Radio uređaj analogni-set | 4 |
| Reflektor | 1 |
| Karnisteri za vodu PVC od 10L | 20 |

GDCK Karlovac posjeduje sljedeća vozila:

| VOZILA | BROJ SJEDALA | KOMADA |
| --- | --- | --- |
| Kombi Vivaro - putnički | 9 | 1 |
| Peugeot partner | 5 | 1 |
| Kombi Renault Master - teretni | 3 | 1 |

Tablica 103. Prikaz ocjene spremnosti Gradskog Društva Crvenog križa Karlovac

| PODRUČJE PREVENTIVE | Vrlo niska spremnost | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  | x |  |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja |  |  | x |  |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  | x |  |
| Stupnja uvježbanosti |  |  | x |  |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  | x |  |  |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  | x |  |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  |  | x |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  | x |  |

Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Karlovac

HGSS stanica Karlovac raspolaže sa 50 pripadnika HGSS-a koji su članovi stanice Karlovac te posjeduju znanje i vještine u području vođenja potražnih akcija spašavanja i traganja, tehnika pružanja prve pomoći, spašavanja na brzim vodama i poplavama, upravljanja terenskim vozilima na teško prohodnim neurbanim područjima, upravljanja bespilotnim sustavima u svrhu traganja i spašavanja, te tehnika pristupa užetom.

Stanica Karlovac od ove godine ima tri licencirana potražna psa koji su sastavni dio potražnoga tima. HGSS stanica Karlovac ima 9 ronioca koji su trenutno u  dodatnim međunarodnim obukama. Raspolaže sa dva kombi vozila, tri terenska vozila te jedno osobno vozilo. Isto tako raspolaže sa 3 plovila na motorni pogon.

Tablica 104. Prikaz ocjene spremnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanica Karlovac

| PODRUČJE PREVENTIVE | Vrlo niska spremnost | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  | x |  |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja |  |  |  | x |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  |  | x |
| Stupnja uvježbanosti |  |  |  | x |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  | x |  |  |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  | x |  |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  |  | x |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  | x |  |

Pravne osobe i udruge od interesa za sustav civilne zaštite Grada Karlovca

Pravne osobe i udruge od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Karlovca su:

- „Čistoća“ d.o.o., Karlovac

- „Zelenilo“ d.o.o., Karlovac

- „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Karlovac

- „Gradska toplana“ d.o.o., Karlovac

- Arkada d.o.o. – Duga Resa

- GMTT Lešćanec – Ozalj

- Autotransport Karlovac d.d., Karlovac

Tablica 105. Prikaz ocjene spremnosti pravnih osoba i udruga od interesa za sustav civilne zaštite

| PODRUČJE PREVENTIVE | Vrlo niska spremnost | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  | x |  |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja |  |  | x |  |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  | x |  |
| Stupnja uvježbanosti |  | x |  |  |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  | x |  |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  | x |  |  |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  | x |  |  |
| Područje reagiranja – ZBIRNO |  |  | x |  |

U nastavku se nalazi tablica s konačnim ocjenama spremnosti operativnih snaga.

Tablica 106. Prikaz ocjene spremnosti operativnih snaga sustava civilne zaštite

| PODRUČJE PREVENTIVE | Vrlo niska spremnost | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Stožer civilne zaštite Grada Karlovca |  |  | x |  |
| Povjerenici i zamjenici povjerenika Grada Karlovca |  | x |  |  |
| Vatrogasne snage Grada Karlovca |  |  | x |  |
| Gradsko Društvo Crvenog križa Karlovac |  |  | x |  |
| Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Karlovac |  |  | x |  |
| Pravne osobe i udruge od interesa za sustav civilne zaštite Grada Karlovca |  |  | x |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  | x |  |

    - 8.2.3 Stanje mobilnosti operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite i stanja komunikacijskih kapaciteta

| R. br. | OPIS | TVRDNJA |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | DA | NE |
| 1. | Je li Stožer civilne zaštite opremljen komunikacijskim sredstvima (radio stanice, satelitski telefon)? |  | ¸x |
| 2. | Jesu li sve vatrogasne snage opremljene komunikacijskim sredstvima (radio stanice, satelitski telefon)? |  | x |
| 3. | Jesu HGSS-stanica Karlovac opremljena komunikacijskim sredstvima (radio stanice, satelitski telefon)? | x |  |
| 4. | Je li Gradsko Društvo Crvenog križa Karlovac opremljeno komunikacijskim sredstvima (radio stanice, satelitski telefon)? |  | x |
| 5. | Jesu li pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite opremljene komunikacijskim sredstvima (radio stanice, satelitski telefon)? |  | x |
| 6. | Jesu li povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici opremljeni komunikacijskim sredstvima (radio stanice, satelitski telefon)? |  | x |
| 7. | Posjeduje li Stožer civilne zaštite vlastita transportna sredstva za prijevoz na teren? |  | x |
| 8. | Posjeduje li Grad transportna sredstva za prijevoz operativnih snaga na teren? |  | x |
| 9. | Posjeduju li povjerenici i zamjenici povjerenika civilne zaštite i koordinatori transportna sredstva za prijevoz na teren? | x |  |
| 10. | Posjeduju li vatrogasne snage transportna sredstva za prijevoz na teren? | x |  |
| 11. | Posjeduje li HGSS-Stanica Karlovac vlastita transportna sredstva za prijevoz na teren? | x |  |
| 12. | Posjeduje li Gradsko Društvo Crvenog križa Karlovac vlastita transportna sredstva za prijevoz na teren? | x |  |
| 13. | Posjeduju li pravne osobe i udruge od interesa za sustav civilne zaštite vlastita transportna sredstva za prijevoz na teren? | x |  |

Procjena spremnosti sustava civilne zaštite provodi se na temelju procjene stanja mobilnosti operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite i stanja komunikacijskih kapaciteta na temelju procjene stanja transportne potpore i komunikacijskih kapaciteta. Gotovo svi analizirani kapaciteti raspolažu vlastitim prijevoznim sredstvima, dok samo HGSS od operativnih snaga raspolaže zadovoljavajućim sustavima radio komunikacija. Ukupna razina spremnosti operativnih kapaciteta procijenjena je niskom razinom i to zbog nedovoljne opremljenosti komunikacijskim sredstvima najvažnijih operativnih kapaciteta od značaja za sustav civilne zaštite u cjelini.

Tablica 107. Prikaz ocjene komunikacijskih kapaciteta i mobilnosti snaga sustava civilne zaštite

| Opisna ocjena | Ocjena |
| --- | --- |
| Vrlo niska spremnost |  |
| Niska spremnost | x |
| Visoka spremnost |  |
| Vrlo visoka spremnost |  |

U nastavku se nalazi zaključna ocjena na području reagiranja sustava civilne zaštite.

Tablica 108. Analiza sustava civilne zaštite – područje reagiranja - zbirno

| PODRUČJE REAGIRANJA | Vrlo niska spremnost | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Spremnost odgovornih i upravljačkih kapaciteta |  |  |  | x |
| Spremnost operativnih kapaciteta |  |  | x |  |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta i mobilnosti snaga sustava civilne zaštite |  | x |  |  |
| Područje reagiranja – ZBIRNO |  |  | x |  |

    - 8.2.4 Analiza spremnosti prema rizicima obrađenim u Procjeni rizika

U nastavku su prikazane tablice sa ocjenama spremnosti operativnih snaga sustava civilne zaštite Grda Karlovca prema rizicima obrađenim u ovoj Procjeni rizika od velikih nesreća.

Tablica 109. Spremnost operativnih snaga u slučaju pojave potresa

| POTRES | Vrlo niska spremnost | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Stožer civilne zaštite Grada Karlovca |  | x |  |  |
| Povjerenici i zamjenici povjerenika civilne zaštite Grada Karlovca |  | x |  |  |
| Vatrogasne snage Grada Karlovca |  | x |  |  |
| GDCK Karlovac |  | x |  |  |
| HGSS-Stanica Karlovac |  | x |  |  |
| Pravne osobe i udruge od interesa za sustav civilne zaštite Grada Karlovca |  | x |  |  |
| Područje reagiranja - zbirno |  | x |  |  |

Raspoložive snage civilne zaštite Grada Karlovca neće biti dostatne za saniranje šteta nastalih kao posljedica potresa VII° MCS, postojećim snagama civilne zaštite Grada Karlovca biti će potrebna pomoć sa županijske razine.

Tablica 110. Spremnost operativnih snaga u slučaju pojave snijega i leda

| SNIJEG I LED | Vrlo niska spremnost | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Stožer civilne zaštite Grada Karlovca |  |  | x |  |
| Povjerenici i zamjenici povjerenika civilne zaštite Grada Karlovca |  | x |  |  |
| Vatrogasne snage Grada Karlovca |  |  | x |  |
| GDCK Karlovac |  |  | x |  |
| HGSS-Stanica Karlovac |  |  | x |  |
| Pravne osobe i udruge od interesa za sustav civilne zaštite Grada Karlovca |  |  | x |  |
| Područje reagiranja - zbirno |  |  | x |  |

Raspoložive snage civilne zaštite Grada Karlovca biti će dostatne za saniranje šteta nastalih kao posljedica ekstremnih vremenskih pojava.

Tablica 111. Spremnost operativnih snaga u slučaju pojave epidemija i pandemija

| EPIDEMIJE I PANDEMIJE | Vrlo niska spremnost | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Stožer civilne zaštite Grada Karlovca |  |  | x |  |
| Povjerenici i zamjenici povjerenika civilne zaštite Grada Karlovca |  | x |  |  |
| Vatrogasne snage Grada Karlovca |  |  | x |  |
| GDCK Karlovac |  |  | x |  |
| HGSS-Stanica Karlovac |  |  | x |  |
| Pravne osobe i udruge od interesa za sustav civilne zaštite Grada Karlovca |  | x |  |  |
| Područje reagiranja - zbirno |  |  | x |  |

Raspoložive snage civilne zaštite Grada Karlovca biti će dostatne za saniranje šteta nastalih kao posljedica epidemija i pandemija.

Tablica 112. Spremnost operativnih snaga u slučaju pojave poplava

| POPLAVA | Vrlo niska spremnost | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Stožer civilne zaštite Grada Karlovca |  |  | x |  |
| Povjerenici i zamjenici povjerenika civilne zaštite Grada Karlovca |  | x |  |  |
| Vatrogasne snage Grada Karlovca |  |  | x |  |
| GDCK Karlovac |  |  | x |  |
| HGSS-Stanica Karlovac |  |  | x |  |
| Pravne osobe i udruge od interesa za sustav civilne zaštite Grada Karlovca |  | x |  |  |
| Područje reagiranja - zbirno |  |  | x |  |

Raspoložive snage civilne zaštite Grada Karlovca biti će dostatne za saniranje šteta nastalih kao posljedica poplava, no kod poplava većih razmjera postojećim snagama civilne zaštite biti će potrebna pomoć sa županijske razine zbog malog kapaciteta materijalno-tehničkih sredstava i ljudstva.

Tablica 113. Spremnost operativnih snaga u slučaju pojave degradacije tla

| DEGRADACIJA TLA | Vrlo niska spremnost | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Stožer civilne zaštite Grada Karlovca |  |  | x |  |
| Povjerenici i zamjenici povjerenika civilne zaštite Grada Karlovca |  | x |  |  |
| Vatrogasne snage Grada Karlovca |  |  | x |  |
| GDCK Karlovac |  |  | x |  |
| HGSS-Stanica Karlovac |  |  | x |  |
| Pravne osobe i udruge od interesa za sustav civilne zaštite Grada Karlovca |  |  | x |  |
| Područje reagiranja - zbirno |  |  | x |  |

Raspoložive snage civilne zaštite Grada Karlovca biti će dostatne za saniranje šteta nastalih kao posljedica klizišta, osim kod klizišta većih razmjera biti će potrebna pomoć sa županijske razine.

Tablica 114. Spremnost operativnih snaga u slučaju pojave tehničko-tehnološke nesreće

| TEHNIČKO-TEHNOČOŠKE NESREĆE | Vrlo niska spremnost | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Stožer civilne zaštite Grada Karlovca |  |  | x |  |
| Povjerenici i zamjenici povjerenika civilne zaštite Grada Karlovca |  | x |  |  |
| Vatrogasne snage Grada Karlovca |  |  | x |  |
| GDCK Karlovac |  |  | x |  |
| HGSS-Stanica Karlovac |  |  | x |  |
| Pravne osobe i udruge od interesa za sustav civilne zaštite Grada Karlovca |  | x |  |  |
| Područje reagiranja - zbirno |  |  | x |  |

Raspoložive snage civilne zaštite Grada Karlovca biti će dostatne za saniranje šteta nastalih kao posljedica tehničko-tehnoloških nesreća.

Tablica 115. Spremnost operativnih snaga u slučaju pojave požara otvorenog tipa

| POŽARI OTVORENOG TIPA | Vrlo niska spremnost | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Stožer civilne zaštite Grada Karlovca |  |  | x |  |
| Povjerenici i zamjenici povjerenika civilne zaštite Grada Karlovca |  |  | x |  |
| Vatrogasne snage Grada Karlovca |  |  | x |  |
| GDCK Karlovac |  |  | x |  |
| HGSS-Stanica Karlovac |  | x |  |  |
| Pravne osobe i udruge od interesa za sustav civilne zaštite Grada Karlovca |  |  | x |  |
| Područje reagiranja - zbirno |  |  | x |  |

Raspoložive snage civilne zaštite Grada Karlovca biti će dostatne za saniranje šteta nastalih kao posljedica požara otvorenog tipa.

U nastavku se nalazi zbirna ocjena cjelokupnog sustava civilne zaštite Grada Karlovca.

Tablica 116. Analiza sustava civilne zaštite – sustav civilne zaštite - zbirno

| ANALIZA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE | Vrlo niska spremnost | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Područje preventive - ZBIRNO |  |  | x |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  | x |  |
| Sustav civilne zaštite - ZBIRNO |  |  | x |  |

VREDNOVANJE RIZIKA

Vrednovanje rizika je proces uspoređivanja rezultata analize rizika s kriterijima i provodi se uz primjenu ALARP načela (As Low As Reasonably Practicable). Rizici se svrstavaju u tri razreda: prihvatljivi, tolerirani i neprihvatljivi. Svrha vrednovanja rizika je određivanje važnosti pojedinog rizika tj. odlučivanje da li će se određeni rizik prihvatiti ili će se poduzimati mjere u cilju njegovog smanjenja.

Slika 35. Vrednovanje rizika – ALARP NAČELA

Izvor: Kriteriji za izradu smjernica koje donose čelnici područne (regionalne) samouprave za potrebe izrade procjena rizika od velikih nesreća na razinama jedinica lokalnih i područnih (regionalnih) samouprava

Rizici se razvrstavaju u tri razreda:

- Prihvatljivi rizik – svi su niski za koje uz uobičajene nije potrebno planirati  poduzimanje dodatnih mjera.

- Tolerirani rizik - umjereni koji se mogu prihvatiti iz razloga što troškovi smanjenja rizika premašuju korist/dobit, i visoki koji se mogu prihvatiti iz razloga što je njihovo umanjivanje nepraktično ili troškovi uvelike premašuju korist/dobit.

- Neprihvatljivi rizik - su svi vrlo visoki koji se ne mogu prihvatiti, izuzev u iznimnim situacijama.

Svrha vrednovanja rizika je priprema podloga za odlučivanje o važnosti pojedinih rizika, odnosno da li će se rizik prihvatiti ili će trebati poduzimati određene mjere kako bi se sukcesivno smanjio. U procesu odlučivanja o daljim aktivnostima po specifičnim rizicima koriste se analize rizika i scenariji koji su sastavni dio procjene.

Kod vrednovanja treba, sukladno prethodnoj slici, podijeliti rizike u tri područja i unijeti ih u tablicu rizika, s tim da vrlo visok rizik najvjerojatnije ulazi u neprihvatljivo područje, a nizak rizik u prihvatljivo. Mogućnost smanjenja rizika očituje se iz opisa scenarija i same analize. Polje vrednovanja potrebno je označiti sljedećim bojama:

- crveno – neprihvatljivi rizici,

- narančasto i žuto – tolerantni rizici,

- zeleno – prihvatljivi rizici.

Tablica 117. Vrednovanje rizika

| SCENARIJ | VREDNOVANJE |
| --- | --- |
| Degradacija tla (klizišta) |  |
| Poplava |  |
| Potres |  |
| Snijeg i led |  |
| Požari otvorenog prostora |  |
| Tehničko-tehnološke nesreće s opasnim tvarima |  |
| Epidemija i pandemija |  |

Tolerirani rizici (može se prihvatiti ukoliko troškovi premašuju dobit):

Potres – je u pravilu netolerantan rizik, no zbog vrlo male vjerojatnosti nastanka  velike nesreće uzrokovane VIII° MSC svrstavamo ga u tolerantne rizike. Propisane su tehničke mjere za osiguranje otpornosti građevina na potres.

Požari otvorenog prostora -  rizik je tolerantan zbog dobre organizacije vatrogasne zajednice i podignute svijesti o ugroženosti od požara. Na području Grada Karlovca strogo se primjenjuje Odluka o zabrani spaljivanja i loženja vatre na otvorenom. Potrebno je dodatno opremiti vatrogasne postrojbe sa materijalno-tehničkim sredstvima te educirati stanovništvo o mogućim opasnostima od požara otvorenog tipa.

Snijeg i led – rizik je prihvatljiv jer se na pojavnost ove vremenske nepogode ne može utjecati ali se može utjecati na preventivne mjere (dobra organizacija čišćenja snijega sa prometnica, pravovremeno posipavanje prometnica, dostatna materijalno-tehnička sredstva i dr.).

Tehničko-tehnološke nesreće s opasnim tvarima – Mala je vjerojatnost pojavljivanja velike nesreće. Mjere smanjenja rizika su na razini pravnih osoba koje su dužne poštovati zakonska pravila i propise za slučaju velikih nesreća.

Degradacija tla (klizišta) - rizik je prihvatljiv jer se na pojavnost ove nepogode ne može utjecati ali se može utjecati na preventivne mjere.

Epidemija i pandemija – rizik je tolerantan pošto je ugroženo cijelo područje Republike Hrvatske, mjere prevencije i intervencije nisu na razini grada pa je područje tolerantno. Izdaju se upozorenja stanovništvu od strane Hrvatskog Zavoda za javno zdravstvo.

Neprihvatljivi rizici:

Poplava – rizik je neprihvatljiv zbog velikih posljedica na život i zdravlje ljudi, gospodarstvo i društvenu stabilnost i politiku. Poplave su prijetnja koja bi u budućnosti mogla izazvati još veće i teže posljedice pa se mora poraditi na preventivnim mjerama obrane od poplava. Na samu pojavu poplava ne može se utjecati ali se može utjecajni na provedbu mjera obrane od poplava. Potrebno je provoditi edukaciju stanovništva u provođenju samozaštite i uzajamne zaštite te provoditi vježbe kako bi svi sudionici sustava civilne zašite bili upoznati sa svojim aktivnostima u slučaju poplava.

Konačnu odluku donio je samostalno Grad Karlovac u sklopu prihvaćanja Procjene, te na taj način samostalno odlučio koje će rizike prihvatiti, a za koje će prioritetno primijeniti mjere smanjenja, odnosno koje će podvrgnuti pojačanom nadzoru.

POPIS SUDIONIKA U IZRADI PROCJENE RIZIKA

RIZIK: Požari otvorenog tipa

Ivana Fočić, zamjenica gradonačelnika Grada Karlovca i načelnica Stožera civilne zaštite Grada Karlovca

Stjepan Mrežar, pročelnik Ureda gradonačelnika

Dario Čavlović, viši stručni savjetnik za civilnu zaštitu i vatrogastvo

Dalibor Šestak, stručni suradnik za zaštitu na radu i protupožarnu zaštitu

RIZIK: Degradacija tla (klizišta)

Ivana Fočić, zamjenica gradonačelnika Grada Karlovca i načelnica Stožera civilne zaštite Grada Karlovca

Stjepan Mrežar, pročelnik Ureda gradonačelnika

Dario Čavlović, viši stručni savjetnik za civilnu zaštitu i vatrogastvo

Dalibor Šestak, stručni suradnik za zaštitu na radu i protupožarnu zaštitu

RIZIK: Potres

Ivana Fočić, zamjenica gradonačelnika Grada Karlovca i načelnica Stožera civilne zaštite Grada Karlovca

Stjepan Mrežar, pročelnik Ureda gradonačelnika

Dario Čavlović, viši stručni savjetnik za civilnu zaštitu i vatrogastvo

Dalibor Šestak, stručni suradnik za zaštitu na radu i protupožarnu zaštitu

RIZIK: Poplava

Ivana Fočić, zamjenica gradonačelnika Grada Karlovca i načelnica Stožera civilne zaštite Grada Karlovca

Stjepan Mrežar, pročelnik Ureda gradonačelnika

Dario Čavlović, viši stručni savjetnik za civilnu zaštitu i vatrogastvo

Dalibor Šestak, stručni suradnik za zaštitu na radu i protupožarnu zaštitu

RIZIK: Snijeg i led

Ivana Fočić, zamjenica gradonačelnika Grada Karlovca i načelnica Stožera civilne zaštite Grada Karlovca

Stjepan Mrežar, pročelnik Ureda gradonačelnika

Dario Čavlović, viši stručni savjetnik za civilnu zaštitu i vatrogastvo

Dalibor Šestak, stručni suradnik za zaštitu na radu i protupožarnu zaštitu

RIZIK: Tehničko-tehnološka nesreća sa opasnim tvarima

Ivana Fočić, zamjenica gradonačelnika Grada Karlovca i načelnica Stožera civilne zaštite Grada Karlovca

Stjepan Mrežar, pročelnik Ureda gradonačelnika

Dario Čavlović, viši stručni savjetnik za civilnu zaštitu i vatrogastvo

Dalibor Šestak, stručni suradnik za zaštitu na radu i protupožarnu zaštitu

RIZIK: Epidemija i pandemija

Ivana Fočić, zamjenica gradonačelnika Grada Karlovca i načelnica Stožera civilne zaštite Grada Karlovca

Stjepan Mrežar, pročelnik Ureda gradonačelnika

Dario Čavlović, viši stručni savjetnik za civilnu zaštitu i vatrogastvo

Dalibor Šestak, stručni suradnik za zaštitu na radu i protupožarnu zaštitu

PRILOZI

11.1 PRILOG 1. Karta prijetnji –stupnjevi ugroženosti šuma od požara - Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Grada Karlovca (svibanj, 2019.)

11.2 PRILOG 2. Karta prijetnji - Prostorni razmještaj klizišta krajem 2017. godine

11.3 PRILOG 3. Karta prijetnji - pregledna karta opasnosti od poplava po vjerojatnosti pojavljivanja (Plan upravljanja vodnim područjima 2022.-2027., Hrvatske vode, 2019.)

11. 4 PRILOG 4. Karta prijetnji - pregledna karta rizika od poplava za malu vjerojatnosti pojavljivanja (Plan upravljanja vodnim područjima 2022.-2027., Hrvatske vode, 2019.)

11.5 PRILOG 5. Karta prijetnji -  tehničko-tehnološke nesreća na području Grada Karlovca

11.6 PRILOG 6. Odluka o izradi Revizije procjene rizika od velikih nesreća na području Grada Karlovca

11.7 PRILOG 7. Ovlaštenje

Da ne dođe do dupliranja brojeva, u ovu skupinu ne ulaze djeca do 14 godina i osobe starije od 70 godina jer se oni navede u tim kategorijama

U Centru za odgoj i obrazovanje djece i mladeži Karlovac formirano je predškolsko, osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje.

U Glazbenoj školi formirano je predškolsko, osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje.

Izvor: DZS, Popis stanovništva 2011.

Izvješće o stanju u prostoru Grada Karlovca, 2017.

Izvješće o stanju u prostoru Grada Karlovca, 2017.

Izvješće o stanju u prostoru Grada Karlovca, 2017.

Izvor: PPUG

Izvor: PPUG

U ovu kategoriju ulaze posljedice prema kojima je stradala ili ugrožena minimalno jedna osoba do 0,001% stanovnika Grada Karlovca

Popis stanovništva, kućanstava i stanova 2011. godine

Popis stanovništva, kućanstava i stanova 2011. godine

Podaci dostupni u trenutku izrade.

Procjena rizika pravnih osoba koje obavljaju djelatnost korištenjem opasnih tvari, srpanj 2018. (Izrađivač: DLS d.o.o.)

Izvor: https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases